Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

10. јун 2014.

#### Практикум из основа рачунарске технике (група 2) - Решење

| Име | Презиме | Индекс | Сала |
| --- | --- | --- | --- |

1. (30) а)

| X3; X2; X1; X0; Y3; Y2; Y1; Y0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Табела 1 Комбинациона мрежа COMB | X3; X2; X1; X0; Y3; Y2; Y1; Y0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Табела 2 Комбинациона мрежа COMB |
| --- | --- |

| б) КНФ | ДНФ |
| --- | --- |
| x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 0. 01; 0. 11. 10. Y3=X3+X2+X1 | x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 1; 1. 01; 1; 1; 1. 11; 1; 1; 1; 1. 10; 1; 1; 1; 1. Y3=X3+X2+X1 |
| x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 0. 01; 0. 11; 0. 10; 0. Y2=X3+X2 | x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 1; 1. 01; 1; 1; 1. 11; 1; 1; 1. 10; 1; 1; 1. Y2=X3+X2 |
| x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 0. 01; 0; 0. 11. 10. Y1=X3+X1 | x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 1. 01; 1; 1. 11; 1; 1; 1; 1. 10; 1; 1; 1; 1. Y1=X3+X1 |
| x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 0. 01. 11. 10. Y0=X3+X2+X1+X0 | x3x2 x1x0; 00; 01; 11; 10. 00; 1; 1; 1. 01; 1; 1; 1; 1. 11; 1; 1; 1; 1. 10; 1; 1; 1; 1. Y0=X3+X2+X1+X0 |

Табела 3. Karnaugh-ове карте

в) Шема у прилогу

2.(30) Како је у задатој секвенци највећи број 7 (111) имаћемо три бита за вектор стања. За сваку комбинацију вектора стања Q(t), на промену сигнала такта, добијамо вектор стања у следећем тренутку Q(t+1) и на тај начин формирамо комбинациону таблицу прелаза:

| Q(t) | Q(t+1) |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 0 1 1 |
| 0 0 1 | 1 1 0 |
| 0 1 0 | b b b |
| 0 1 1 | 1 0 1 |
| 1 0 0 | 0 0 1 |
| 1 0 1 | 1 0 0 |
| 1 1 0 | 0 0 0 |
| 1 1 1 | b b b |

Сада је потребно на основу комбинационе таблице прелаза нацртати комбинациону таблицу прелаза и побуда за одабрани тип флип-флопа. Због тога што је за реализацију секвенцијалне мреже потребно користити JK флип-флопове код којих је 1 активна вредност улазних сигнала, потребно је знати таблицу побуде JK флип-флопа код којих је 1 активна вредност улазних сигнала.

| Q(t) | Q(t+1) | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | b |
| 0 | 1 | 1 | b |
| 1 | 0 | b | 1 |
| 1 | 1 | b | 0 |

На основу комбинационе таблице прелаза и таблице побуде флип флопова за JK флип-флопове код којих је 1 активна вредност улазних сигнала, можемо сада конструисати комбинациону таблицу прелаза и побуда за секвенцијалну мрежу коју конструишемо. Ову таблицу попуњавамо, тако што прво препишемо комбинациону таблицу прелаза. Сада користимо таблицу побуде JK флип-флопа да добијемо J1, J2, J3, K1, K2, K3 за сваки прелаз из Qi(t) у Qi(t+1) и на тај начин добијамо комбинациону таблицу прелаза и побуда за секвенцијалну мрежу коју конструишемо.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q1(t+1) | Q2(t+1) | Q3(t+1) | J1 | K1 | J2 | K2 | J3 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | b | 1 | b | 1 | b |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | b | 1 | b | b | 1 |
| 0 | 1 | 0 | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | b | b | 1 | b | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1 | 0 | b | 1 | b |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | b | 0 | 0 | b | b | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 1 | b | 1 | 0 | b |
| 1 | 1 | 1 | b | b | b | b | b | b | b | b | b |

Сада сваки од сигнала J1, J2, J3, K1, K2, K3 посматрамо као функцију која зависи од три променљиве Q1Q2Q3. Постоји више различитих начина како можемо добити изразе за ове сигнале, као што је раније објашњено. У овом случају бирамо да урадимо минимизацију помоћу Карноових карата и добијемо минималну ДНФ.

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | b | b | b |
| 1 | 1 | 1 | b | b |

J1=Q3

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | b | b | 1 | 1 |
| 1 | b | b | b | 0 |

K1=notQ3

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | b | b | 0 |
| 1 | 1 | b | b | 0 |

J2=notQ1

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | b | b | 1 | b |
| 1 | b | 1 | b | b |

K2=1

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | b | 0 | 1 |
| 1 | b | b | b | b |

J3=notQ2

| Q1Q2 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | b | b | b | b |
| 1 | 1 | 0 | b | 1 |

K3=notQ2

Након тога цртамо шему, користећи три JK флип-флопа и добијамо секвенцијалну мрежу, која броји по секвенци: 3-5-4-1-6-0-3-...

J1=Q3

K1=notQ3

J2=notQ1

K2=1

J3=notQ2

K3=notQ2