Distribuirani računarski sistemi	8.oktobar 2000.

- Monitori: osnovne osobine, prednosti u odnosu na uslovne kritične regione. Kako se ostvaruje uzajmno isključivanje, a kako uslovna sinhronizacija?

- Pomoću BSP notacije prikažite rad goniometarskog sistema. U rešenju treba da postoje procesi centralnog računara i tri goniometarske stanice. Centralni računar šalje goniometarskim stanicama frekvenciju na kojoj treba da mu pošalju odgovor. Svaka stanica, po prijemu podatka o frekvenciji, a posle fiksnog vremenskog perioda (koji je specificiran za svaku stanicu ponaosob) šalje odgovor o uglu na kome se nalazi posmatrani objekat. Centralni računar na osnovu primljenih uglova određuje koordinate objekta. Ako se tokom nekog vremenskog intervala ne jave sve tri goniometarske stanice, centralni računar ponovo šalje istu frekvenciju. Ako se opet posle nekog vremena ne jave bar dve stanice, centralni računar signalizira grešku.

- Na jeziku Conic definisan je tip modula

TASK MODULE node;

ENTRYPORT 	in1: mess;

in2: mess;

EXITPORT 		out1;

out2;

BEGIN...END.

U ovom zadatku moduli tipa node upotrebljeni su za simulaciju čvorova lokalne mreže koja ima topologiju bidirekcionog prstena, kao što je npr. FDDI. Korišćenjem navedenih komandi konfiguracijskog jezika sistema Conic,

(a) kreirati pet čvorova A, B, C, D, E i povezati ih u bidirekcionu prstenastu mrežu,

(b) specificirati promenu konfiguracije pod (a) nastalu zamenom mesta čvorova B i D.

(c) specificirati promenu konfiguracije koja nastaje u mreži pod (b) prilikom otkaza čvora B (prikazati rekonfiguraciju povratnim prevezivanjem, kao u FDDI, na čvorovima susednim čvoru B, a zatim ukloniti čvor B).

(d) Čemu služi konfiguracijski jezik sistema Conic?

- Terminali su nakačeni na koncetratore, a koncetratori na jedinstven centralni računar. Svaki terminal šalje poruku svom koncetratoru i odmah čeka odgovor. (Svaki terminal zna identifikator svog koncetratora.) Koncetrator ispituje redom (round robin tehnika) terminale koji su nakačeni na njega i primljene poruke prosleđuje centralnom računaru. (Koncetrator zna identifikatore terminala koji su nakačeni na njega.) Po ispitivanju da li je stigla poruka od poslednjeg terminala, koncetrator primi sve poruke od centralnog računara namenjene njegovim terminalima i prosledi ih terminalima kojima su upućene. Zatim ponavlja ciklus. Centralni računar obrađuje zahteve po FCFS principu. Koristeći C-Lindu ili Pascal-Lindu napisati delove koda terminala, koncetratora i centralnog računara (i po potrebi kod za inicijalizaciju) koji obezbeđuju ovakvu komunikaciju.

- Napisati program na jeziku Java koji simulira sistem u kome ima više klijenata i jedan server. Oni komuniciraju po principu randevua (kao u jeziku ADA). Program treba da obezbedi maksimalnu konkurentnost i da prikazuje tok simulacije.

Ispit traje 3h. Srećno!

Distribuirani računarski sistemi	8. oktobar 2000.

- Monitori: osnovne osobine, prednosti u odnosu na uslovne kritične regione. Kako se ostvaruje uzajmno isključivanje, a kako uslovna sinhronizacija?

- Pomoću BSP notacije prikažite rad goniometarskog sistema. U rešenju treba da postoje procesi centralnog računara i tri goniometarske stanice. Centralni računar šalje goniometarskim stanicama frekvenciju na kojoj treba da mu pošalju odgovor. Svaka stanica, po prijemu podatka o frekvenciji, a posle fiksnog vremenskog perioda (koji je specificiran za svaku stanicu ponaosob) šalje odgovor o uglu na kome se nalazi posmatrani objekat. Centralni računar na osnovu primljenih uglova određuje koordinate objekta. Ako se tokom nekog vremenskog intervala ne jave sve tri goniometarske stanice, centralni računar ponovo šalje istu frekvenciju. Ako se opet posle nekog vremena ne jave bar dve stanice, centralni računar signalizira grešku.

- Na jeziku Conic definisan je tip modula

TASK MODULE node;

ENTRYPORT 	in1: mess;

in2: mess;

EXITPORT 		out1;

out2;

BEGIN...END.

U ovom zadatku moduli tipa node upotrebljeni su za simulaciju čvorova lokalne mreže koja ima topologiju bidirekcionog prstena, kao što je npr. FDDI. Korišćenjem navedenih komandi konfiguracijskog jezika sistema Conic,

(a) kreirati pet čvorova A, B, C, D, E i povezati ih u bidirekcionu prstenastu mrežu,

(b) specificirati promenu konfiguracije pod (a) nastalu zamenom mesta čvorova B i D.

(c) specificirati promenu konfiguracije koja nastaje u mreži pod (b) prilikom otkaza čvora B (prikazati rekonfiguraciju povratnim prevezivanjem, kao u FDDI, na čvorovima susednim čvoru B, a zatim ukloniti čvor B).

(d) Čemu služi konfiguracijski jezik sistema Conic?

- Terminali su nakačeni na koncetratore, a koncetratori na jedinstven centralni računar. Svaki terminal šalje poruku svom koncetratoru i odmah čeka odgovor. (Svaki terminal zna identifikator svog koncetratora.) Koncetrator ispituje redom (round robin tehnika) terminale koji su nakačeni na njega i primljene poruke prosleđuje centralnom računaru. (Koncetrator zna identifikatore terminala koji su nakačeni na njega.) Po ispitivanju da li je stigla poruka od poslednjeg terminala, koncetrator primi sve poruke od centralnog računara namenjene njegovim terminalima i prosledi ih terminalima kojima su upućene. Zatim ponavlja ciklus. Centralni računar obrađuje zahteve po FCFS principu. Koristeći C-Lindu ili Pascal-Lindu napisati delove koda terminala, koncetratora i centralnog računara (i po potrebi kod za inicijalizaciju) koji obezbeđuju ovakvu komunikaciju.

- Napisati program na jeziku Java koji simulira sistem u kome ima više klijenata i jedan server. Oni komuniciraju po principu randevua (kao u jeziku ADA). Program treba da obezbedi maksimalnu konkurentnost i da prikazuje tok simulacije.

Ispit traje 3h. Srećno!