Distribuirani računarski sistemi			 2.Oktobar 2003.

1. (20) Sinhronizacija na barijeri korišćenjem koordinatorskog procesa. Da li je su procesi koji se sinhronizuju na barijeri mogli da brišu (resetuju) flag za stizanje na barijeru, a da kôd bude ispravan? Obrazložite.

2. (20) Realizujte monitor za broadcast u kome postoji jedan emitujući proces proizvođač i N potrošačkih procesa. Pritom postoji prihvatnik ograničene veličine koji prima do K emitovanih poruka. Svaka poruka poslata od proizvođača mora da bude primljena od strane svih N potrošača. Svaki potrošač mora da prima poruke u istom redosledu u kojem su poslate. Potrošači mogu da primaju poruke u različitim trenucima. Emitovanje poruka je ograničeno samo postojanjem slobodnog mesta u prihvatniku. Poruka se iz prihvatnika briše tek kada je pročitana od strane svih potrošača. Realizovati monitor upotrebom Signal and Continue discipline.

3. (20) U jednoj distribuiranoj aplikaciji tri istovetna klijenta K1, K2 i K3 koristi usluge dva istovetna servera S1 i S2. Za prosleđivanje zahteva serverima i vraćanje rezultata klijentima koristi se medijator M. Klijenti čekaju na rezultat. U slučaju da su oba servera zauzeta, klijentu se vraća specijalni nevažeći rezultat. Na jeziku Conic:

- Deklarisati tip modula klijenta, servera i mediatora.

- Sastaviti skript za kreiranje konfiguracije sa slike.

4. (20) U notaciji C-Linda (ili Pascal-Linda) realizovati:

a) Operacije nad brojačkim semaforom koji se inicijalizuje pozitivnom celobrojnom vrednošću: init (semaphore sem, int n), wait (semaphore sem) i signal (semaphore sem)

b) Operacije send i receive za sinhrono komuniciranje sa direktnim simetričnim imenovanjem. Semantika ovih operacija je kao za CSP:

[p:: ...q!value... || q:: integer x;...p?x...].

5.(20) Napisati programe na jeziku Java koji simulira sistem u kome postoji jedan servera i više klijenata, realizovanih kao nezavisni prograni koji međusobno komuniciraju. Klijent šalje zahtev (klasa Zahtev) koji obrađuje server i vraća odgovoe (klasa Odgovor). Klijent ne čeka odmah na odgovor i može poslati novi zahtev pre nego što dobije odgovor na prethodni. Zahtev koji je ranije poslat ima prednost nad onim koji je poslat kasnije. Program treba da obezbedi maksimalnu konkurentnost. Dati skicu sistema i objašnjenje!

Ispit traje 3 sata

Distribuirani računarski sistemi			 2.Oktobar 2003.

1. (20) Sinhronizacija na barijeri korišćenjem koordinatorskog procesa. Da li je su procesi koji se sinhronizuju na barijeri mogli da brišu (resetuju) flag za stizanje na barijeru, a da kôd bude ispravan? Obrazložite.

2. (20) Realizujte monitor za broadcast u kome postoji jedan emitujući proces proizvođač i N potrošačkih procesa. Pritom postoji prihvatnik ograničene veličine koji prima do K emitovanih poruka. Svaka poruka poslata od proizvođača mora da bude primljena od strane svih N potrošača. Svaki potrošač mora da prima poruke u istom redosledu u kojem su poslate. Potrošači mogu da primaju poruke u različitim trenucima. Emitovanje poruka je ograničeno samo postojanjem slobodnog mesta u prihvatniku. Poruka se iz prihvatnika briše tek kada je pročitana od strane svih potrošača. Realizovati monitor upotrebom Signal and Continue discipline.

3. (20) U jednoj distribuiranoj aplikaciji tri istovetna klijenta K1, K2 i K3 koristi usluge dva istovetna servera S1 i S2. Za prosleđivanje zahteva serverima i vraćanje rezultata klijentima koristi se medijator M. Klijenti čekaju na rezultat. U slučaju da su oba servera zauzeta, klijentu se vraća specijalni nevažeći rezultat. Na jeziku Conic:

- Deklarisati tip modula klijenta, servera i mediatora.

- Sastaviti skript za kreiranje konfiguracije sa slike.

4. (20) U notaciji C-Linda (ili Pascal-Linda) realizovati:

a) Operacije nad brojačkim semaforom koji se inicijalizuje pozitivnom celobrojnom vrednošću: init (semaphore sem, int n), wait (semaphore sem) i signal (semaphore sem)

b) Operacije send i receive za sinhrono komuniciranje sa direktnim simetričnim imenovanjem. Semantika ovih operacija je kao za CSP:

[p:: ...q!value... || q:: integer x;...p?x...].

5.(20) Napisati programe na jeziku Java koji simulira sistem u kome postoji jedan servera i više klijenata, realizovanih kao nezavisni prograni koji međusobno komuniciraju. Klijent šalje zahtev (klasa Zahtev) koji obrađuje server i vraća odgovoe (klasa Odgovor). Klijent ne čeka odmah na odgovor i može poslati novi zahtev pre nego što dobije odgovor na prethodni. Zahtev koji je ranije poslat ima prednost nad onim koji je poslat kasnije. Program treba da obezbedi maksimalnu konkurentnost. Dati skicu sistema i objašnjenje!

Ispit traje 3 sata