Mikroprocesorski sistemi (RI4MS):
Laboratorijske vežbe

Primer#1 (Lab3): Funkcionalna verifikacija za mode 0 paralelnog porta 8255A

Uvodne radnje:

· Za dovođenje signala na čip 8255A koristi se generator signala (PC-LAB kartica). 

      PC-LAB kartica ima izlaze od D/O0-D/O15 i GND.

· Signale proveravati logičkom sondom.

· Ulazni vektori za PC-LAB karticu su organizovani kao:

           D/O7...D/O0        D/O15...D/O8

           XXXXXXXX   XXXXXXXX

· Spojiti GND  PC-LAB kartice sa masom protoboard-a (zajednička masa).

      Ulazne pinove na čipu spojiti sa izlazima iz generatora signala, i to:

 eq \x\to(WR) =D/O8    (write ulaz)

 eq \x\to (RD) =D/O9     (read ulaz)

 eq \x\to(CS) =D/O12    (chip select ulaz)

· Adresne ulaze na čipu spajiti na sledeći način:

  A0=D/O10

  A1=D/O11

· Data ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

              D7-D0 = D/O7-D/O0

· Povezati ulazne pinove na čipu na sledeće napone (direktno sa protoboard-a):

  VCC     ulaz na 5V

  GND     ulaz na 0V

  RESET ulaz na 0V

Primer #1

  Upis u kontrolni registar. 
Port  A je IN (mode 0), B je OUT (mode 0), C je OUT (mode0).U kontrolni registar se upisuje vektor 10010000.

  Ulazni vektori:

     10010000 00001111

· Proveriti signale na PC-LAB kartici I na protoboard-u.

     10010000 00001110   //   eq \x\to(WR)  (1 -> 0 -> 1 )

     10010000 00001111

·      00000000 00010000 //     eq \x\to(CS) je neaktivan, kraj sekvence

· Proveriti sve pinove na čipu.

Primer #2.

  Upis u B port vektora 10101010 

     10101010 00000111

     10101010 00000110

     10101010 00000111

     00000000 00010000

· Pročitati PB7-PB0 .

Primer #3

. Upis u C port vektora 11111111

     11111111 00001011

     11111111 00001010

     11111111 00001011

     00000000 00010000

· Pročitaj PC7-PC0.

Primer #4

 . Set/reset komanda. Upis u PC3.

    00000110 00001111

    00000110 00001110

    00000110 00001111

    00000000 00010000

· Pročitati PC7-PC0, PB7-PB0.

Primer #5.

· Premestiti D/O7-D/O0 na PA7-PA0

  Unos u port A izvan cipa. 

    11111111 00000011    // upis u port A spolja

    11111111 00000001    //  eq \x\to (RD)  1->0

· Pročitati D7-D0.

    11111111 00000011

Primer#2 (Lab4): Funkcionalna verifikacija za mode 0 paralelnog porta 8255A

Uvodne radnje:

· Za dovođenje signala na čip 8255A koristi se generator signala (PC-LAB kartica).

 PC-LAB kartica ima izlaze od D/O0-D/O15 i GND.

· Izgled signala se prati na Logic State Analyzer-u.
· Takođe, signale proveravati logičkom sondom

· Ulazni vektori za PC-LAB karticu su organizovani kao:

           D/O7…D/O0        D/O15…D/O8

           XXXXXXXX   XXXXXXXX

· Spajamo GND ulaz PC-LAB kartice sa masom protoboard-a (zajednička masa).

      Ulaze na čipu spojiti sa izlazima iz generatora signala, i to:

 eq \x\to(WR) =D/O8    (write ulaz)

 eq \x\to (RD) =D/O9     (read ulaz)

 eq \x\to(CS) =D/O12    (chip select ulaz)

· Adresne ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

  A0=D/O10

  A1=D/O11

· Data ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

  D7-D0 = D/O7-D/O0

· Povezati ulaze na čipu na sledeće napone, direktno na protoboard                                          (ove signale ne menjati tokom cele vežbe):

  VCC     ulaz na 5V

  GND     ulaz na 0V

  RESET ulaz na 0V

· U programu koji je povezan sa Logic State Analyzer-om (C:\LSA\main.exe) mogu se definisati trigger vektori: Program prikuplja podatke nakon prepoznavanja  nekog od trigger vektora.
Pinovi ( eq \x\to (PC4)  strobe– ulaz, PC5-IBF– izlaz, PC3- INTQ– izlaz za prekid,  eq \x\to (RD) ) se vezuju sa prihvatnicima Logic State Analyzer-a.

                                       eq \x\to (RD)     PC3      PC5       PC4

0)                         1           0            0           1      // početna situacija 

1)                         1           0            0           0      //strobe  1->0  

2)                         1           0            1           1      // strobe 0->1   (spolja)

3)                         0           1            1           1      //  eq \x\to (RD)  1->0  (dovodi se na 8255A)

4)                         1           0            1           1      //  eq \x\to (RD)  0->1  (dovodi  se na 8255A)

Za trriger vektore se može definisati sekvenca u redosledu po kojem će se pojavljivati. Sekvenca je (0) (1) (2) (3) (4).

Drugi način je pojedinačno upisivanje trriger vektora.U ovom primeru se koristi drugi način.

Primer #1.

Upisati u kontrolni registar. Port A - IN (mode 1), Port B: OUT (mode 0).

·  eq \x\to (PC4)  vezati na D/O15 ( simulira ulaz) .

· D7-D0 vezati na D/O7-D/O0.

    10110000 10001111

    10110000 10001110

    10110000 10001111

· Pročitati  eq \x\to (RD) , PC3,  eq \x\to (PC4) , PC5.   

    00000000 10010000

Primer #2. 

· Premesti D/O7-D/O0 na PA7-PA0. 

    11110000 10000011   //  eq \x\to (PC4)  (strobe)=1

· Upisati trigger vektor (1)    1000.

    11110000 00000011   //  eq \x\to (PC4)  1->0

· Izračunati vreme odziva (strobe ->IBF).

· Pročitati  eq \x\to (RD) , PC3,  eq \x\to (PC4) ,  PC5.   

· Upisati trigger vektor (2)    1011.

     11110000 10000011   //  eq \x\to (PC4)  0->1  (strobe)

· Izračunati vreme odziva (strobe ->INTQ).

· Pročitati  eq \x\to (RD) , PC3,  eq \x\to (PC4) , PC5. 

     00001111 10000011   // promena sadržaja na data ulazima

    00001111 10000011

· Upisati trigger vektor (3)    0111.

    00001111 10000001    //  eq \x\to (RD)  1->0

· Izračunati vreme odziva ( eq \x\to (RD)  ->INTQ).

· Pročitati  eq \x\to (RD) , PC4,  eq \x\to (PC4) , PC5. 

· Upisati trigger vektor (4)    1011.

    00001111 10000011    // eq \x\to (RD)   0->1

· Izračunati vreme odziva ( eq \x\to (RD)  ->IBF).

· Pročitati  eq \x\to (RD) , PC3,  eq \x\to (PC4) , PC5, D7-D0.     

    00000000 00010000    // kraj

