Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)             22. 1. 1995.

prvi deo ispita traje 50 minuta

Ime, prezime i broj indeksa:

Napomena 1.: Tačne odgovore upisati u prazne kvadrate odgovarajućeg pitanja. Svaki tačan odgovor vredi 1 poen; netačan odgovor vredi -0.5 poena, s tim što ukupan skor ne može biti negativan. Pitanja bez odgovora se ne boduju.

Napomena 2.:Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

|  |  | Veličina memorijskog i U/I adresnog prostora procesora 8086 je, respektivno: a) 1MB, 32KB; b) 64KB, 64KB; c) 1MB, 64KB; d) 1MB, 1MB; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Koliko traje ciklus na magistrali procesora 8086 koji se izvršava sa dva Wait stanja ako procesor radi na 5MHz? a) 200ns; b) 800ns; c) 1200ns; d) 2400ns |
|  |  | Izvršava se instrukcija mov ah, ds:byte ptr[0003]; (DS = 0000h). Kakve su vrednosti u prvom delu mašinskog ciklusa na linijama A0 i ? a) A0 =1, =0; b) A0=1, =1; c) A0=0, =0; d) A0=0,=1; |
|  |  | Kakav je sadržaj registra AL nakon izvršavanja instrukcije XLAT ako su (BX)=110h, (DS)=240h i (AL)=2? a) 52h; b) 12h; c) 50h; d) 10h |
|  |  | Koje se vrednosti nalaze u registrima IP i CS nakon izvršavanja instrukcije call dword ptr[bx], ako je (BX)=0150h i (DS)=1000h? a) (IP)=5150h, (CS)=5352h; b) (IP)=5051h, (CS)=5253h; c) (IP)=5352h, (CS)=5150h; d) (IP)=5253h, (CS)=5051h; |
|  |  | Koje se vrednosti nalaze registrima DX i SP nakon izvršavanja instrukcije pop dx, ako je (SS)=0100h i (SP)=0002h. a) (DX)=0302h, (SP)=0004h; b) (DX)=0203h, (SP)=0000h; c) (DX)=0302h, (SP)=0000h; d) (DX)=0203h, (SP)=0004h; |
|  |  | Koja je sadržaj registara IP i CS nakon izvršavanja instrukcije int 8? a) (IP)=2223h, (CS)=2021h; b) (IP)=2322h, (CS)=2120h; c) (IP)=2021h, (CS)=2223h; d) (IP)=2120h, (CS)=2322h; |
|  |  | Koji je tip transfera na magistrali ako su: M/IO=0, RD=0, WR=1? a) I/O read; b) I/O write; c) memory read; d) memory write. |
|  |  | Po prijemu signala kontroler 8259A na magistralu podataka šalje sadržaj registra: a) OCW1; b) ICW2; c) OCW2; d) ICW1; |
|  |  | Koliko IR linija ima u sistemu sa 4 kaskadno vezana kontrolera 8259A? a) 32; b) 16; c) 29; d) 28; |
|  |  | U trenutku izvršavanja prekidne rutine PIR1 (aktivirana prekidom po liniji IR1 kontrolera 8259A) stiže zahtev za prekid po liniji IR4 (AEOI=1, IF=1, OCW1=EDh). Da li će zahtev biti prihvaćen? a) DA; b)NE; c) ne zna se; |
|  |  | Kakva je vrednost statusnog bita TxRDY i izlaznog pina TxRDY ako je Holding Buffer prazan (TxEN=1,=1)? a) TxRDYsb=1,TxRDY=1; b) TxRDYsb=1, TxRDY=0; c) TxRDYsb=0,TxRDY=1; d) TxRDYsb=1, TxRDY=1; |
|  |  | Kolika je frekvencija na ulazu TxC USART-a 8251A ako dva najniža bita MODE registra imaju vrednost 10 i baud rate transmitera je 300? a) 300Hz; b) 3KHz; c) 4.8KHz; d) 48KHz. |
|  |  | Ko i kada briše signal IBFA kontrolera 8255A (port A je ulazni u modu 1)? a) procesor, posebnom komandom posle prihvatanja podatka; b) 8255A, kada je očitan podatak; c) moguća su oba rešenja; |
|  |  | Portovi A i B kontrolera 8255A mogu istovremeno biti u modu 2. a) DA; b) NE; |
|  |  | Svaki brojač kontrolera 8254 ima svoj kontrolni i statusni registar! a) DA; b) NE; |
|  |  | Linije A3..0 i B3..0 kontrolera 8279 povezane su preko neinvertujućih bafera sa 8 7-segmentnih displeja sa zajedničkom katodom. Kakva je vrednost blanking koda? a) 00; b) FFh; c) 0Fh; d) F0h; |
|  |  | Sadržaj display RAM memorije je 3bcd4578. Šta je prikazano na displejima (8 displeja, right entry)? a) 3bcd4578; b) 8754dcb3; c) 45783bcd; d) dcb38754; |
|  |  | DMA kontroler 8237 može direktno da adresira: a) 1MB; b) 64KB; c) 256B; d) 512B |
|  |  | Ko šalje adresne bite na linije A19-A16 tokom DMA transfera? a) procesor; b) DMA kontroler; c) niko; d) poseban izlazni port; |