3. 4. 1995.

Mikroprocesorski sistemi (RTI): Drugi deo ispita (dozvoljeno korišćenje literature)

drugi deo ispita traje 180 minuta

1.	[10] Projektovati mikroprocesorski kontroler baziran na procesoru 8086 koji radi u minimalnom režimu za upravljanje punjenjem i pražnjenjem rezervoara. Postoje dva senzora koji daju TTL kompatibilan naponski nivo (1 kada je nivo tečnosti viši od mesta gde je senzor) za minimalni i maksimalni dopušteni nivo i dva ventila kojima se kontroliše punjenje i pražnjenje rezervoara ( 1 - ventil otvoren).  Smatrati da je dovoljna minimalna veličina memorije koja se može imati korišćenjem komponenata 6116 (2k*8 RAM) i 2764 (8k*8 EPROM). Za dekodovanje adresa koristiti odgovarajuci PROM. Takt procesora treba da bude 5MHz.

2.	[10] Na kontroler iz prethodnog zadatka dodati tajmer 8254, kontroler prekida 8259A i kontroler za serijski prenos 8251A sa baznim adresama 13h,14h i 10h, respektivno. Za dekoder koristiti kolo 74HC138 (na nivou priključaka kompatibilno sa 8205). Tip prekida za tajmer treba da bude 15h, a prijem sa serijskog kanala definisati. Nije dozvoljeno da tajmer prekine rutinu za serijski kanal a obrnuto je potrebno.

3.	[10] Napisati prekidnu proceduru za tajmer koja svakih  50 ms testira stanja senzora i kada otkrije premašenje gornjeg nivoa zatvara dolazni ventil a kada detektuje nivo ispod donjeg zatvara izlazni ventil. U oba slučaja treba da pošalje odgovarajuću jednobajtnu poruku centralnom računaru.

4.	[10] Napisati prijemnu proceduru koja prima i interpretira jednobajtne naredbe iz centralnog sistema za otvaranje i zatvaranje ventila. Omogućiti pozivanje još 5 procedura koje izvršavaju neke dodatne naredbe.

5.	[10] Napisati predajnu proceduru koja ne koristi prekide za slanje podataka prema centralnom računaru. Smatrati da je centralni računar uvek spreman za prijem.

6.	[10] Napisati deo glavnog programa za kompletnu inicijalizaciju projektovanog kontrolera koji na kraju poziva proceduru XYZ u drugom programskom segmentu koju je neko drugi napisao. Brzina serijskog prenosa treba da bude 9600Bd, bez kontrole parnosti, 8 bita. Koristiti tajmer za generisanje takta za serijski prenos.

Napomena 1.: EPROM 2764 pored adresnih i priključaka za podatke ima priključak za selekciju CS i dozvolu izlaza OE sa aktivnim niskim nivoom napona. RAM memorija 6116 pored priključaka kao kod 2764 ima i priključak za komandu upisa WE takođe sa aktivnim niskim nivoom.

Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.