22. 1. 1995.

Mikroprocesorski sistemi (RTI): Drugi deo ispita (dozvoljeno korišćenje literature)

drugi deo ispita traje 180 minuta

Projektovati upravljačku jedinicu baziranu na mikroprocesoru 8086 i potrebnim pratećim komponentama za merenje brzine i smera kretanja voza i slanje odgovarajuće poruke serijskom asinhronom vezom brzinom 2400Bd nadzornom centru. Potrebno je, takođe, upaliti upozoravajuću sijalicu ispred voza ako je brzina veća od neke zadate. Na raspolaganju su dva senzora postavljena na rastojanju od 10m koji daju niski naponski nivo (TTL kompatibilan) kada je voz iznad njih. Zahtevana tačnost za brzinu u opsegu do 40m/s je bar 0.1m/s.

1. [25] Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikroprocesora 8086 u minimalnom režimu rada sa minimalnim potrebnim brojem memorijskih komponenata (EPROM 27C256, statički RAM 6264) i potrebnim periferijskim komponentama. Koristiti samo dva PROM-a potrebnog kapaciteta kao adresne dekodere. Definisati sadržaje PROM-ova.

2. [35] Za projektovani kontroler napisati:

- [15] deo programa za merenje brzine, odredjivanje smera kretanja voza i paljenje upozoravajućeg svetla.

- [10] deo programa za inicijalizaciju prenosa i slanje podataka o smeru i brzini. Definisati format poruke.

- [10] deo programa za prijem i interpretaciju komandi od nadzornog računara. Definisati komande "Ugasi upozoravajuće svetlo"  i "Postavi novu graničnu vrednost brzine"

Smatrati da se potrebne konverzije formata (binarni u ASCII ...) obavljaju rutinama koje su raspoložive.

Napomena 1: EPROM memorija 27C256 je kapaciteta 32k*8 i pored adresnih i priključaka za podatke, ima selekciju komponente (CS) i omogućavanje izalza (OE), oba sa aktivnim niskim nivoom. Statička RAM komponenta 6264 je kapaciteta 8k*8 i uz priključke koje ima pomenuti EPROM ima još jedan priključak za selekciju (CS1- aktivan visok nivo) i R/W priključak (očitavanje visok, upis nizak nivo) .

Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.