Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)                1. 4. 1996.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1.: Prvi deo ispita traje 50 minuta.

Napomena 2.: Tačan odgovor na pitanje nosi 1 poen. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima netačan odgovor nosi -0.5 poena.

Napomena 3.:Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

|  |  | Odrediti fizičku adresu sledeće instrukcije ako je: (CS)=236Fh, (IP)=3140h, (DS)=2432h. a) 054AFh; b) 27460h; c) 54AF0h; d) 26830h |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izvršava se instrukcija MOV AH, DS:BYTE PTR[0000]; (DS = 0000h). Kakve su vrednosti u prvom delu mašinskog ciklusa na pinovima AD0 i ? a) AD0 = 1, =0; b) AD0=1, =1; c) AD0=0, =1; d) AD0=0,=0; |
|  |  | Sa koje fizičke adrese čita podatak instrukcija MOV AX, DS:[BP][SI+8] ako je (BP)=2454h, (SI)=0030h, (SS)=4000h, (DS)=2400h? a) 2648Ch; b) 4248Ch; c) 0488Ch; d) 648C0h; |
|  |  | Koja se vrednosti nalaze u registrima CX i SP nakon izvršavanja instrukcije POP CX ako je (SP)=0020h, (SS)=2000h, (DS)=0000h? a) (CX)=2120h, (SP)=0022h; b) 2021h, 0022h; c) 2120h, 0018h; d) 2021h, 0018h; |
|  |  | Šta se nalazi u relevantnim lokacijama memorije nakon izvršavanja instrukcije DEC [BX] ako je (DS)=0h, (BX)=100h? a) M[100h]=FFh; b) M[100h]=FFh, M[101]=0h; c) M[100]=0h, M[100]=0h; d) instrukcija nije ispravna; |
|  |  | Objasniti značenje i važnost direktive EVEN. |
|  |  | Navesti Interrupt Request ulaze po opadajućem redosledu prioriteta ako u sistemu postoje tri uređaja 8259A, i ako su slave uređaji vezani za IR2 i IR4 ulaze master uređaja. |
|  |  | Koja je instrukcija ekvivalentna po dejstvu pristizanju spoljašnjeg NMI prekida. |
|  |  | Prikazati kako se menja sadržaj registra ISR uređaja 8259A pri sledećoj sekvenci relevantnih događaja: stiže zahtev po liniji IR2, stiže zahtev po liniji IR3, izvršava se komanda STI, procesor šalje komandu EOI. Na početku Interrupt bit ima vrednost 1. |
|  |  | Ko i kada briše signal IBFA kontrolera 8255A (port A je ulazni u modu 1)? a) procesor, posebnom komandom posle prihvatanja podatka; b) 8255A, kada je očitan podatak; c) moguća su oba rešenja; |
|  |  | Uređaj 8279 je inicijalizovan kao Right Entry, Autoincrement, sa 8 displeja. Posle slanja 8-bajtova na displejima je prikazan sledeći sadržaj: 01234567. Šta se nalazi na displejima nakon slanja sledeća dva bajta Ah i Bh, redom? a) 012345AB; b) 012345BA; c) 234567AB; d) 234567BA; |
|  |  | Koliko se maksimalno može preneti karaktera po sekundi asinhronom vezom pod sledećim uslovima: korisna informacija ima 7 bita, koristi se bit parnosti, stop interval traje 1 bit na ulaz TxCdovodi se takt od 19,2KHz, a baud rate factor je 16? a) 120; b) 133; c) 1200; d) 1920 |
|  |  | Koja vrednost se nalazi u registru AL nakon izvršavanja instrukcije XLATB ako je (AX)=2122h, (BX)=2020h, (DS)=1010h? a) 12h; b) 32h; c) 42h; d) 30h; |
|  |  | Da li se uređaj 8237 može koristiti za prenos podataka iz memorije u memoriju? a) Da; b) Ne |
|  |  | Koji signal postavlja modem kada je spreman za slanje? a) CTS; b) CD; c) DTR; d) DSR |
|  |  | Kolika je veličina display memorije uređaja 8279? a) 4; b) 8; c) 16; d) 32. |
|  |  | Ko šalje adresne bite na linije A19-A16 tokom DMA transfera? a) procesor; b) DMA kontroler; d) poseban izlazni port; |
|  |  | Veličina memorijskog i U/I adresnog prostora procesora 8086 je, respektivno: a) 1MB, 32KB; b) 64KB, 64KB; c) 1MB, 64KB; d) 1MB, 1MB; |
|  |  | Koliko traje ciklus na magistrali procesora 8086 koji se izvršava sa dva Wait stanja ako procesor radi na 5MHz? a) 200ns; b) 800ns; c) 1200ns; d) 2400ns |
|  |  | Koliko IR linija ima u sistemu sa 4 kaskadno vezana kontrolera 8259A? a) 32; b) 16; c) 29; d) 28; |