Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)              30. 1. 1996.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1.: Prvi deo ispita traje 50 minuta.

Napomena 2.: Tačan odgovor na pitanje nosi 1 poen. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima netačan odgovor nosi -0.5 poena.

Napomena 3.:Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

|  |  | Odrediti fizičku adresu sledeće instrukcije ako je: (CS)=127Fh, (IP)=3141h, (DS)=2432h. a) 3268Fh; b) 23C00h; c) 15931h; d) 27461h |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nakon instrukcije skoka na neparnu adresu Instruction Queue se puni sledećim redosledom (B-bajt, W-reč): a) B, W, W; b) B, W, W, B; c) W, W, W; d) B, B, W, W; |
|  |  | Sa koje fizičke adrese čita podatak instrukcija MOV AX, [BP][SI+8] ako je (BP)=2454h, (SI)=0030h, (SS)=4000h, (DS)=2400h? a) 2648Ch; b) 4248Ch; c) 0488Ch; d) 648C0h; |
|  |  | Koja se vrednosti nalaze u registrima CX i SP nakon izvršavanja instrukcije POP CX ako je (SP)=0020h, (SS)=2000h, (DS)=0000h? a) (CX)=2120h, (SP)=0022h; b) 2021h, 0022h; c) 2120h, 0018h; d) 2021h, 0018h; |
|  |  | Da li se mogu koristiti instrukcije LOOP u slučaju ugnježdavanja petlji? a) DA-za sve petlje; b) NE; c) DA-samo za jednu petlju; |
|  |  | Napisati sekvencu instrukcija za postavljanje bita T (8 razred u registru PSW). |
|  |  | Koji registar određuje Identification Number za slave uređaje u slučaju kaskadne veze kontrolera 8259A? a) ICW2; b) ICW4; c) ICW3; d) OCW2; |
|  |  | Koja se vrednosti nalaze u registrima CS i IP nakon izvršavanja instrukcije INT 2? a) (CS)=0908h, (IP)=0B0Ah; b) 0809h, 0A0Bh; c) 0B0Ah, 0908h; d) 0A0Bh, 0809h; |
|  |  | Portovi A i B uređaja 8255 mogu istovremeno biti u modu 1? a) NE; b) DA; |
|  |  | Da li je moguće u jednom blok transferu uređaja 8237 prebaciti blok od 32KB sa adrese 0A000h na adresu 01000h? a) DA; b) NE; |
|  |  | Uređaj 8279 je inicijalizovan kao Right Entry, Autoincrement, sa 8 displeja. Posle slanja 8-bajtova na displejima je prikazan sledeći sadržaj: 01234567. Šta se nalazi na displejima nakon slanja sledeća dva bajta Ah i Bh, redom? a) 012345AB; b) 012345BA; c) 234567AB; d) 234567BA; |
|  |  | Kada je dozvoljeno koristititi jedinični baud rate faktor uređaja 8251 za asinhroni prenos? |
|  |  | Koja vrednost se nalazi u registru AL nakon izvršavanja instrukcije XLATB ako je (AX)=0112h, (BX)=2020h, (DS)=1010h? a) 12h; b) 32h; c) 42h; d) 30h; |
|  |  | Koliko vremena je potrebno za čitanje reči sa neparne memorijske adrese ako memorija zahteva dva stanja čekanja a takt procesora je 5MHz? a) 1.2us; b) 1.6us; c) 0.8us; d) 2.4us; |
|  |  | Read-back komanda uređaja 8254 omogućuje lečovanje svih brojača u isto vreme? a) DA; b) NE; |
|  |  | Koji mod uređaja 8255 je najpogodniji za interfejs ka tastaturi? a) mod 0; b) mod 1; c) mod 2; |
|  |  | Šta radi komanda EOI (End of Interrupt)? |
|  |  | Koja je vrednost na ulazu CTS uređaja 8251 ako je TxRDY=0 i TxEMPTY=1? a) 0; b) 1; |
|  |  | Kojim signalom modem signalizira terminalu uspostavljanje veze sa udaljenim računarom? a) CTS; b) DSR; c) DTR; d) CD; |
|  |  | Koliko puta će se izvršiti instrukcija REPNE SCASB ako je (AL)=0Dh, (DI)=0A0Ah, (CX)=0050h, (ES)=0A00 (bit D u registru PSW je 0) ? a) 4; b) 80; c) 13; d) 14; |