1. 4. 1996.

Mikroprocesorski sistemi (RTI): Drugi deo ispita (dozvoljeno korišćenje literature)

Projektovati upravljačku jedinicu baziranu na mikroprocesoru 8086 i potrebnim pratećim komponentama za prebrojavanje objekata koji prođu pored senzora, davanje komande u obliku kratkotrajnog impulsa na svakih 24 objekta i slanje broja detektovanih objekata svakih 10 sekundi serijskom asinhronom vezom brzinom 2400Bd nadzornom računaru. U slučaju da za 10 sekundi ne naiđe ni jedan objekt upaliti upozoravajuću kontrolnu sijalicu. Senzor i komanda za sijalicu su TTL kompatibilni.

1. [25] Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikroprocesora 8086 u minimalnom režimu rada sa minimalnim potrebnim brojem memorijskih komponenata (EPROM 27C128, statički RAM 6264) i potrebnim periferijskim komponentama. Koristiti samo dva PROM-a potrebnog kapaciteta kao adresne dekodere. Definisati sadržaje PROM-ova. U sistemu je neophodan kontroler prekida 8259.

2. [35] Za projektovani kontroler napisati:

- [15] deo programa za brojanje objekata (32 bitna veličina), slanje upravljačkog impulsa, detekciju zastoja  i paljenje upozoravajućeg svetla.

- [10] deo programa za inicijalizaciju prenosa i slanje podataka o broju objekata. Definisati format poruke. Smatrati da ovo nije jedina poruka koja se može slati.

- [10] deo programa za prijem i interpretaciju komandi od nadzornog računara. Definisati komande “Ugasi Upozoravajuće Svetlo”  i “Resetuj Brojač Objekata”.

Smatrati da se potrebne konverzije formata (binarni u ASCII ...) obavljaju rutinama koje su raspoložive ali treba definisati ulazne i izlazne parametre.

Napomena 1: Drugi deo ispita traje 180 minuta.

Napomena 2: EPROM memorija 27C128 je kapaciteta 16k*8 i pored adresnih i priključaka za podatke, ima selekciju komponente (CS) i omogućavanje izalza (OE), oba sa aktivnim niskim nivoom. Statička RAM komponenta 6264 je kapaciteta 8k*8 i uz priključke koje ima pomenuti EPROM ima još jedan priključak za selekciju (CS1- aktivan visok nivo) i R/W priključak (očitavanje visok, upis nizak nivo).

Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.