30. 1. 1996.

Mikroprocesorski sistemi (RTI): Drugi deo ispita (dozvoljeno korišćenje literature)

Projektovati upravljačku jedinicu baziranu na mikroprocesoru 8086 sa potrebnim pratećim komponentama za kontrolu saobraćaja u tunelu sa tri saobraćajne trake i komunikaciju sa nadzornim centrom serijskom asinhronom vezom brzinom 2400Bd. Pretpostaviti da postoje senzori koji detektuju prolaz vozila u svakoj saobraćajnoj traci. Svakih 5 minuta nadzornom centru se šalju podaci o broju vozila za svaki smer kretanja. Nadzorni centar može poslati komandu kojom se menja dozvoljeni smer kretanja u svakoj od saobraćajnih traka. Ako se u nekoj traci dozvoljeni smer kretanja menja saobraćaj se, najpre, u toj traci  zabranjuje u trajanju od dva minuta, a potom postavlja nova saobraćajna signalizacija.

1. [25] Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikroprocesora 8086 u minimalnom režimu rada sa 64KB EPROM-a i 32KB RAM-a koristeći potreban broj  memorijskih komponenata (EPROM 27C128, statički RAM 6264) i potrebnim periferijskim komponentama. Koristiti samo dva PROM-a potrebnog kapaciteta kao adresne dekodere. Definisati sadržaje PROM-ova. Pretpostaviti da čitanje EPROM-a zahteva jedan dodatni ciklus takta.

2. [35] Za projektovani kontroler napisati:

- deo programa za inicijalizaciju sistema i brojanje vozila u oba smera,

- deo programa za inicijalizaciju prenosa i slanje podataka o broju vozila u proteklom intervalu. Definisati format poruke.

- deo programa za prijem i interpretaciju komandi od nadzornog računara. Definisati komandu za postavljanje smerova kretanja vozila u trakama.

Napomena 1: Drugi deo ispita traje 180 minuta.

Napomena 2: EPROM memorija 27C128 je kapaciteta 16k*8 i pored adresnih i priključaka za podatke, ima selekciju komponente (CS) i omogućavanje izalza (OE), oba sa aktivnim niskim nivoom. Statička RAM komponenta 6264 je kapaciteta 8k*8 i uz priključke koje ima pomenuti EPROM ima još jedan priključak za selekciju (CS1- aktivan visok nivo) i R/W priključak (očitavanje visok, upis nizak nivo).

Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.