Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)              24. 2. 1997.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1.: Prvi deo ispita traje 45 minuta.

Napomena 2.:Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

| 1 (2) | Odrediti efektivne adrese (ukoliko je moguće) za sledeće načine adresiranja ako su (BX)=637D, (SI)=2A9B, Displacement=C237. - neposredno: NA (not aplicable) - direktno: C237 - registarsko korišćenjem BX: NA - registarski indirektno korišćenjem BX: 637D - registarski relativno korišćenjem BX: 25B4 - bazno indeksno: 8E18 - bazno indeksno relativno: 504F |
| --- | --- |
| - 2 (2) | Naći adresu skoka za sledeće načine adresiranja ako su (IP)=2BC0, (CS)=0200, Displacement=5119, (BX)=1200, (DS)=212A: - intrasegmentno direktno: 09CD9 - intrasegmentno indirektno koristeći BX i registarsko adresiranje: 03200 - intrasegmentno indirektno koristeći BX i registarski relativno adresiranje: EA=1200 + 5119 + 212A0 = 275B9 Branch address = 02000 + BAB9 = 0DBA9 |
| - 3 (1) | 8259: U sistemu postoji 4 kontrolera prekida. Koliko je broj raspoloživih linija za prijem prekida. |
| 4 (1) | 8251: Navesti moguće greške prilikom serijskog prenosa i objasniti njihovo značenje. |
| 5 (1) | Nacrtati i objasniti relevantne vremenske dijagrame u slučajevima: a) simple IO: b) strobe IO: c) handshake IO: d) double handshake IO: |
| 6 (1) | Objasniti sledeće režime rada DMA kontrolera 8237: - single transfer mode: b) demand transfer mode: |
| 7 (1) | Nacrtati logiku za dekodovanje kontrolnih signala (8086 sa DMA konrolerom u minimalnom režimu rada). |
| 8 (1) | Objasniti sledeće pojmove: - two-key lockout: b) N-key rollover: |

| - (2) | Nacrtati strukturu protočne obrade kod procesora i486 i Pentium. Naznačiti relevantne stepena protočne obrade. |
| --- | --- |
| - (2) | Navesti relevantne aktivnosti nakon Write hit-a, ako se keš linija nalazi u stanju S (Shared). Koristi se Write Back politika upisa. |
| - (2) | Nacrtati instruction timing u slučaju SP (superpipelined processor). Faze protpčne obrade su F, D, E i WB (fetch, decode, execute, write-back). Dohvatanje nove instrukcije započinje svakih pola ciklusa takta. |
| - (2) | Nacrtati instruction timiing u slučaju VLIW (very large instruction word). Faze protočne obrade su iste kao u prethodnom zadatku, a procesor poseduje tri izvršne jedinice. |
| - (2) | Koja su tri osnovna faktora koja ograničavaju postizanje maksimalnog paralelizma kod superskalarnih procesora. |