24. Februar 1998.

Mikroprocesorski sistemi (RTI): Drugi deo ispita (dozvoljeno korišćenje literature)

Nakon što ste postali poznati širom sveta projektujući sisteme za automatsko bodovanje borilačkih sportova i kontrolu sprinterskih disciplina na letnjim Olimpijskim igrama u Australiji stigao je novi zadatak. Ovog puta naručilac posla je Jugoslovenska železnica koja idući u susret projektu “Brzih Pruga” želi da realizuje automatski sistem za kontrolu budnosti mašinovođa. Vaš zadatak je sledeći.

Projektovati upravljačku jedinicu baziranu na mikroprocesoru 8086 sa potrebnim pratećim komponentama za kontrolu budnosti mašinovođe. Kontrolni sistem se započinje rad nakon što primi komandu za početak rada START od centralnog upravljačkog računara. Po startovanju sistema (na pultu svetli sijalica START) mašinovođa je dužan da u svakih 30 sekundi barem jednom pritisne kontrolnu papučicu za proveru budnosti. Ukoliko se desi da u 30 sekundi nije pritisnuta kontrolna papučica pali se kontrolna sijalica BUDNOST i aktivira generator zvučnog signala ALARM (ovo realizovati slanjem jedinice na odgovarajuće jednobitne portove). Ukoliko mašinovođa ne pritisne papučicu u narednih 5 sekundi izdaje se komanda koja inicira zaustavljanje voza (STOP); u suprotnnom deaktiviraju se kontrolna sijalica i alarm i nastavlja provera budnosti.

Takođe, sistem vrši kontrolu brzine voza. Informacija o trenutnoj brzini se preko displeja prikazuje na pultu mašinovođe (brzina se prikazuje u km/h, sa rezolucijom od 1km/h). Maksimalna moguća brzina voza 200km/h, a usled neprilagođenosti pruge maksimimalna dozvoljena brzina je 100km/h (ostaviti mogćnust da se ova vrednost inicializuje komandom od centralnom računara). Ukoliko je brzina voza veća od dozvoljene pali se odgovarajuća kontrolna sijalica (PREKRSAJ). Takođe, kada se ustanovi prekoračenje brzine sistem inicira slanje poruke koja sadrži informaciju o trenutnoj brzini centralnom računaru (ova informacija se upisuje u odgovaraći uređaj koji ima funkciju crne kutije). Merenje brzine se vrši na sledeći način. Na osovini lokomotive postoji jedan disk sa 8 optičkih zareza. Prolaskom zareza preko odgovarajućeg fiksnog detektora generiše se odgovarajući impuls. Udaljenost optičkih zareza od ose je R=(1/(3.6*p)) metara (poluprečnik diska). Merenje brzine se vrši svakih 5 sekundi.

Ceo sistem se zaustavlja prijemom komande END od centralnog računara.

- Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikroprocesora 8086 u minimalnom režimu rada sa 64KB EPROM-a i 32KB RAM-a koristeći potreban broj memorijskih komponenata (EPROM 27C128, statički RAM 6264) i potrebnim periferijskim komponentama. Koristiti samo dva PROM-a potrebnog kapaciteta kao adresne dekodere. Definisati sadržaje PROM-ova. Pretpostaviti da čitanje EPROM-a zahteva jedan dodatni ciklus takta.

- Za projektovani kontroler napisati:

- deo programa za inicijalizaciju sistema,

- deo programa za kontrolu budnosti (provera, alarm, zaustavljanje),

- deo programa za merenje brzine (merenje, prikaz, alarm, slanje informacije o prekoračenju)

- deo programa za startovanje i zaustavljanje.

Napomena 1: Drugi deo ispita traje 180 minuta.

Napomena 2: EPROM memorija 27C128 je kapaciteta 16k*8 i pored adresnih i priključaka za podatke, ima selekciju komponente (CS) i omogućavanje izalza (OE), oba sa aktivnim niskim nivoom. Statička RAM komponenta 6264 je kapaciteta 8k*8 i uz priključke koje ima pomenuti EPROM ima još jedan priključak za selekciju (CS1- aktivan visok nivo) i R/W priključak (očitavanje visok, upis nizak nivo).

Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.