Verzija 20.04.1994.

VHDL:

NAPREDNI VODIÈ

Autor originalne verzije: Ivica Vujaniæ

Autori proširene i dopunjene verzije: Ivan Novakoviæ, Mladen Tonèev

Mentor: Veljko Milutinoviæ

Beograd,  1994

Sadržaj

µ1. Uvod	4

2. Arhitektura mFura RISC procesora	6

2.1 Skup naredbi	6

2.2 Formati naredbi	7

2.3 Naèini adresiranja	7

2.4 Tipovi podataka	8

3. Organizacija mFura RISC procesora	9

3.1 Globalni pogled	9

3.2 Dvofaznost operacija	12

3.3 Staza za naredbe (instruction path)	12

3.4 Staza za podatke (data path)	13

3.5 Protoèna obrada	14

3.6 Izuzetne situacije	14

3.7 Zaustavljanje procesora	16

4. VHDL - kratak pregled jezika	17

4.1 Model ponašanja (Behavioral Model)	17

4.2 Vremenski model (Model of Time)	19

4.3 Strukturalni model (Model of Structure)	20

5. VHDL simulator mFura RISC procesora	21

5.1 Neophodni resursi	21

5.1.1 Memorija podataka	25

5.1.2 Memorija instrukcija	26

5.1.3 Procesor	27

6. Simulacija mFura RISC procesora	33

6.1 Program za testiranje	33

6.2 Simulacija	35

6.3 Rezultati simulacije	37

Softver:	38

Hardver:	39

Literatura:	40

Dodatak A - Listing VHDL opisa procesora i memorija	41

TOP.VHD	41

DATAMEM.VHD	44

INSTRMEM.VHD	45

MFURA_E.VHD	46

MFURA.VHD	47

MFURA_P.VHD	60

BIT_PACK.VHD	61

Dodatak B - spisak naredbi sa kodovima	65

Dodatak C - delimièni rezultati simulacije	72

# 1. Uvod

Godine 1980.  vlada SAD-a je pokrenula niz akcija èiji je cilj bio unapreðenje VLSI dizajna. Rad na razvoju novih  VLSI komponenti je bio sve složeniji, zahtevao je sve vise ljudi ukljuèenih u projekte, kako zbog kraæeg vremena realizacije, tako i zbog složenosti posla. Ali, to je bio samo jedan problem. Rad na jednom projektu od strane više firmi je još veæi problem. Dokumentacija dizajna za kasniju upotrebu, ponovno korišæenje veæ izraðenih komponenti i sl. je takoðe zahtevalo standardni jezik za opis hardvera. Tako je roðen koncept standardnog jezika za dizajn i opis hardvera. Sada postaje moguæe naruèeni hardver samo funkcionalno opisati i takav VHDL listing poslati proizvoðaèu koji na osnovu toga izraðuju komponentu. VHDL  je skraæenica od  VHSIC  Hardver Description Language, dok je VHISC skraæenica za Very High Speed Integrated Circuits.

Iako na tržištu veæ postoje slièni jezici za opis hardvera, pojava  VHDL-a ipak predstavlja znaèajan dogaðaj, pre svega zato što se radi o standardu, ali i zato što je jezik izuzetno moæan: dizajn možete opisati na razne naèine, od opisa arhitekture pa sve do najnižeg, gate level modela. Dozvoljene su i kombinacije. Ugraðen koncept vremenske simulacije omoguæuje direktno simuliranje hardvera, uz precizna vremena odziva, što je vrlo bitno za simulaciju komponenti velike brzine, za koje je VHDL prvenstveno namenjen.

Krajem osamdesetih godina sve je jaèe bilo prisustvo RISC (Reduced Instruction Set Computer) procesora. Kao otvoreni konkurent dotadasnjim CISC (Complex Instruction Set Computer), RISC procesori nastupaju sa potpuno novom filozofijom. Ne mali broj naredbi, kao što se èesto misli , veæ pre svega pametan izbor naredbi koje se najèešæe koriste, uz dodavanje novih koje dovode do boljih performansi procesora, ali pod uslovom da se ne poveæava staza za podatke (Data path) ili  staza za naredbe (Instruction path). Ista filozofija važi uopšte za dodavanje bilo kojih hardverskih resursa, recimo množaèa: radi se pažljiv price-performance raèun, dakle šta dobijamo (u ovom sluèaju koliko smo brži) i koliko nas to košta (da li se produžavaju staze unutar procesora). Prema tome, statistika je jako važna prilikom projektovanja RISC procesora.

Na univerzitetu Stanford nastao je SU-MIPS (Stanford University - Microprocessor without Interlock Pipeline Stages), procesor u èijem su razvoju vrlo aktivno uèestvovali i projektanti kompajlera. Njihovo ukljuèenje u projekat je bilo od izuzetno znaèaja, jer procesor, kao što se iz imena vidi, uopšte ne vodi raèuna o hazardima u protoènoj obradi, veæ je ostavljeno prevodiocu da obezbedi da do toga ne doðe.

Fura RISC [Fura87] je jednostavni školski primer procesora, koji bez dodatnih izmena ne bi mogao biti interesantan kao komercijalni proizvod, ali zato je bolji primer za realizaciju od SU-MIPS mikroprocesora. Kao i SU-MIPS, i Fura RISC je procesor sa protoènom obradom, bez kontrole hazarda od strane samog procesora.

Ovaj rad se nadovezuje na originalnu zamisao Fura RISC procesora, veæ na mFura RISC procesor, modifikaciju prilagoðenu za implementaciju u PL metodologiji([Saviæ91]  i  [Ristiæ91]). Isti procesor je , sa potrebnim modifikacijama, realizovan i Standard Cell metodologijom [Polomèiæ92]. Simulator procesora u VHDL-u je, u ovom radu, izveden na Register Transfer nivou, dakle ne samo na najjednostavnijem modelu ponašanja (behavioral model), veæ tako da potpuno oslikava interna dešavanja unutar samog porcesora, tj. opisuje ne samo funkcionalno ponašanje - arhitekturu procesora, veæ i njegivu internu organizaciju.

# 2. Arhitektura mFura RISC procesora

U ovom odeljku æemo opisati arhitekturu mFura RISC procesora. Upoznaæemo se sa skupom naredbi mFura RISC procesora, formatom tih naredbi kao i naèinima adresiranja i tipovima podataka koje ovaj procesor podržava. Takoðe æemo objasniti kako se neki od naèina adresiranja koje ovaj procesor ne podržava izvode iz postojeæih.

## 2.1 Skup naredbi

Skup naredbi mFura RISC procesora je mali, ali takav da se koristeæi dve ili tri naredbe mogu izvesti skoro sve naredbe nekog CISC procesora. No pre svega bitno je istaæi da je veliki deo ogranièavajuæih faktora nasleðen od samih ogranièenja na koja se nailazilo prilikom PL implementacije procesora.

Zavisno od namene, sve naredbe mFura RISC-a je moguæe podeliti u sledeæe èetiri klase:

1) ALU -naredbe koje se izvršavaju u aritmetièko - logièkoj jedinici:

-operacija prenosa: MOVE;

-aritmetièke operacije: sabiranje (ADD), oduzimanje (SUBTRACT), negacija      (NEGATE);

-logièke operacije: "i" (AND), "ili" (OR), "ne" (NOT);

-pomeranja za jedan bit: pomeranje ulevo (SHIFT LEFT), aritmetièko pomeranje udesno (ARITMETHIC SHIFT RIHGT);

-poreðenja: postavi ako je jednako (SET IF EQUAL), postavi ako je veæe (SET IF GREATER THAN);

2) branch -naredbe skoka: skok ako je taèno (BRANCH ON TRUE), bezuslovni skok (BRANCH ALWAYS);

3) data memory -naredbe za pristup memoriji podataka: uèitaj iz memorije (LOAD), upiši u memoriju (STORE);

4) system software -naredbe za podršku sistemskom softveru: zaustavi procesor (HALT), nema operacije (NO OPERATION), prenesi Trap Register (MOVE TR), omoguæi prekid (ENABLE INTERRUPT),  zabrani prekig (DISABLE INTERRUPT), saèuvaj programski brojaè (SAVE PS-2), indirektni skok (JUMP INDIRECT).

## 2.2 Formati naredbi

Sve naredbe imaju jednaku dužinu, koja je, opet zbog specifiènosti PL implementacije, smanjena na 16 bita. Fiksna dužina naredbi znatno olakšava realizaciju protoène obrade. Radi što lakšeg dekodovanja naredbi, polja koja se dekoduju su na fiksnim mestima, kao i polja za operande i podatke.

Više o formatu naredbi kao i o fiksnim poljima u instrukcijskoj reèi može se videti u Dodatku B.

## 2.3 Naèini adresiranja

Procesor ima load-store arhitekturu, što znaèi da jedine instrukcije koje pristupaju memoriji su Load i Store. I modovi adresiranja su vrlo jednostavni, jer se oèekuje da što više posla procesor, zahvalujuæi pametnim optimizujuæim prevodiocima, obavi koristeæi registre, a da se što manje obraæa memoriji. Tako se dobija kraæa putanja podataka.

1) Registarsko indirektno adresiranje

LD Rdest, [Raddr]

Raddr -registar koji sadrži adresu podatka u memoriji;

Rdest -odredišni registar u koji treba upisti uèitani podatak.

ST [Raddr], Rsc

Rsc -izvorišni registar;

Raddr -registar koji sadrži adresu u memoriji na koju treba smestiti sadržaj registra Rsrc.

2) Neposredno adresiranje

Kako je veæ reèeno, dužina naredbi je ogranièena na 16 bita, pa je nemoguæe u jednu naredbu upakovati i kod naredbe i podatak koji je po formatu jednak podatku procesora. Ipak, statistika pokazala da su najèešæe korišæeni neposredni podaci male konstante koje mogu da se smeste u format naredbe. mFura RISC koristi 4-bitne i 8-bitne konstante, koje se tretiraju kao celi brojevi u drugom komplementu.

Èetvorobitni neposredni podaci u opsegu od -8 do +7 se koriste kod binarnih aritmetièkih i logièki h operacija, kao na primer:

ADD  	 R1, # -1, R7 	; R1 <= -1  (1111,1111,1111,1111) + R7

OR     	 R3, #2, R3    	; R3 <= 2    (0000,0000,0000,0000) or R3

Osmobitni neposredni podatak se koristi u naredbi prenosa i omoguæava upis konstante u registar (opseg od -128 do +127). Na primer:

MOV 	R4, # -128 	; R4 <= -128 (1111,1111,1000,0000)

Ostali naèini adresiranja se izvode iz postojeæih, pomoæu dve ili tri naredbe, na jednostavan naèin:

1) Registarsko - memorijsko indirektno adresiranje

LD        Raddr, [Rind]

NOOP                             ; delayed load slot

LD        Rdest, [Raddr]

2) Indeksno ili bazno adresiranje

ADD   Raddr, Rdisp, Rbase

LD       Rdest, [Raddr]

3) Relativno adresiranje

ADD   Raddr, #off8, PC

LD       Rdest, [Raddr]

## 2.4 Tipovi podataka

Prva implementacija ovog procesora bila je u PL-u. Zbog svoje kompleksnosti procesor je morao biti znatno modifikovan, pre svega u širini instrukcijske i memorijske reèi na 16 bita. Da bi se što više pojednostavio procesor, jedini tip podatka kojim se operiše je 16-bitni ceo broj sa znakom (u kodu drugog komplementa). Složeniji tipovi podataka nisu podržani. mFura RISC nema statusne flegove, pa ni one koji bi bili vezani za ALU. Kako nema pamæenja bita prenosa (carry bit), to nije moguæe jednostavno sintetizovati složenije tipove podataka. Procesor podržava prijavu prekoraèenja u obliku izuzetne situacije koja se javlja operativnom sistemu direktno, na isti naèin kao i spoljni signal prekida. Od operativnog sistema se oèekuje da preduzme odgovarajuæe akcije. Takav naèin rada ne omoguæava formiranje i pamæenje bita prenosa. Da bi  se to podržalo, bilo bi potrebno pamtiti bit prenosa i prekoraèenje kao flegove, uz proširenje skupa naredbi tako da se sadržaj flegova može ispitivati, a bit prenosa i postavljati na potrebnu vrednost. Ipak, i sadašnje rešenje omoguæava kontrolu prekoraèenja, jedino se svaki put aktiviraju rutine operativnog sistema.

# 3. Organizacija mFura RISC procesora

Organizacija mFura RISC procesora u ovom odeljku je prvo data kroz globalni pregled (objašnjene su funkcije kontrolne jedinice, jedinice programskog brojaèa, registarskog fajla, aritmetièko-logièke jedinice, ulaznog i izlaznog memorijskog registra podataka, memorijskog adresnog registra, trap registra i prepoznavaèa istinitosti). Zatim su detaljno objašnjeni dvofaznost operacija, staza za naredbe, staza za podatke, protoèna obrada, izuzetne situacije, kao i zaustavljanje procesora.

## 3.1 Globalni pogled

Na blok šemi mFura RISC-a se mogu uoèiti sledeæe celine:

1) Kontrolna jedinica (Control Unit) ima zadatak da:

- prihvata naredbu dohvaæenu iz memorije;

- generiše kontrolne signale pomoæu kojih upravlja izvršavanjem naredbi kroz protoènu obradu;

- razrešava izuzetne situacije (spoljni prekid, aritmetièko prekoraèenje, izvršenje TRAP naredbe);

- preko Small Constant Porta propušta na unutrašnju A magistralu: neposredni podatak, ofset adrese ili trap kod.

U VHDL opisu procesorauloga kontrolne jedinice rasporeðena je na tri procesa kojij simuliraju tri osnovne faze protoène obrade: IF, DX i OF. Dekodovanje naredbi vrši se pomoæu klasiène case naredbe.

2) Jedinica programskog brojaèa (PC Unit) sadrži:

- programski brojaè koji daje adresu sledeæe naredbe koju treba dohvatiti iz memorije;

- kontrolnu logiku koja omoguæavaizbor nove vrednosti PC-a, po sledeæem prioritetu:

1. #0000, u sluèaju izuzetne situacije,

2. vrednost sa A magistrale, u sluèaju indirektnog skoka;

3. vrednost iz PCnext registra, u sluèaju uslovnog ili bezuslocnog skoka;

4. adresa sledeæe naredbe: PC + 1, u svim drugim sluèajevima;

- dodatna dva registra (PC-1 i PC-2) u kojima se èuvaju dve prethodne vrednosti programskog brojaèa, odnosno adrese naredbi koje se veæ nalaze u protoènoj obradi.

Nova vrednost PC-u se dodeljuje u okviru faze IF, takoðe u jednom od procesa simulatora. Svi registri koji se spominju stvarno postoje pod tim imenima i u simulaciji procesora.

µ §

Blok šema mFura RISC procesora

3) Registarski fajl (Register file) ima osam 16-bitnih registara sa moguænošæu istovremenog pristupa sa obe unutrašnje procesorske magistrale (dual-port).

Uloga registarskog fajla poverena je dvodimenzionalnom polju bitova reg_file(0 to 7).

4) Aritmetièko logièka jedinica (ALU) realizuje aritmetièke, logièke, operacije jednobitnog pomeranja i operacije poreðenja. ALU ima dva ulaza sa A i B magistrale procesora i na svakom ulazu latch registre u kojima se pamte operandi.

Alu u pravom smislu te reèi  ne postoji kao odvojena jasna celina u simulatoru. Tokom DX faze operandi koji su prethodno zaleèovani na latch ulazima "ALU" jedinice se ispituju pomoæu definisanih funkcija èime se simulira ponašanje ove jedinice.

5) Ulazni i izlazni memorijski registar podataka (Data In Latch, Data Out Latch) povezuje spoljnu magistralu podataka (Data Bus) i unutrašnju A magistralu procesora. Zbog protoène obrade može doæi do istovremenog korišæenja memorijskog registra podataka od strane LOAD i STORE naredbi. Zato se koriste posebni ulazni i izlazni latch registri umesto samo jednog memorijskog registra podataka (Memory Data Register), kao što je to uobièajeno u organizaciji procesora. U dizajnu su ova dva latch-a oznaèena kao Data Tranciever.

Data tranciever postoji kao potpuno jasno izdvojena jedinica, proces za sebe èije ponašanje u potpunosti odgovara ponašanju pravog hardverskog trancievera.

6) Memorijski adresni registar (Address latch) ima zadatak da prosledi adresu podatka ka memoriji. Zbog specifiènosti organizacije staze za podatke koriste se dva uzastopna latch registra, kao što je dertaljnije objašnjeno u poglavlju o protoènoj obradi (4.7.).

Oba registra postoje i u simulacionoj verziji procesora.

7) Trap Register  sadrži kod koji u sluèaju izuzetne situacije ukazuje na razlog prekidatekuæeg programa, tako da se na osnovu tog koda može primeniti odgovarajuæa obrada.

Takoðe i Trap Register postoji u simulatoru.

8) Prepoznavaè istinitosti (Truth Decoder) ima vrlo jednostavan zadatak: ako je sadržaj B magistrale jednak -1 (#FFFF , logièki kod za taèno - true), onda se to javlja kontrolnoj jedinici (na osnovu èega ona donosi odluku da li æe biti izvršen uslovni skok).

Ovaj element je još jedan od retkih delova procesora koji nisu direktno implementirani u simulatoru, jer nije bilo nikakve potrebe za time: sasvim je jasno ponašanje procesora iz simulatora gde se, u odreðenom trenutku traženi registar poredi sa -1 (FFFF).

Važno je naglasiti da su obe unutrašnje procesorske magistrale 16-bitne, kao što su 16-bitne i spoljne adresne i magistraale podataka, i za memoriju naredbi, i za memoriju podataka.

Magistrale kao takve ne postoje, jer se vrednosti iz registra u registar prenose naredbom dodele vrednosti signalu.

## 3.2 Dvofaznost operacija

Kod  mFura  RISC-a jasno se mogu uoèiti dva razlièita trenutka u izvršavanju operacija:

1)èitanje operanada iz registarskog fajla i njihovo latch-ovanje na ulazu u aritmetièko-logièku jedinicu;

2)izraèunavanje rezultata i njegovo upisivanje nazad u registarski fajl

Oznaèavaju se kao Faza1 i Faza2 (Phase 1 and Phase 2), i u dizajnu odgovaraju unutrašnjim takt signalima procesora Fi1 i µ §Fi2 [Ristiæ91]. Upravo ovi signali se najèešæe koriste za pokretanje procesa, koji su osetljivi na njihove ivice. Koriste se obe ivice, tako da simulator verno prikazuje interno ponašanje procesora.

## 3.3 Staza za naredbe (instruction path)

Staza za naredbe je "krug" koji se formira od slanja adrese iz programskog brojaèa prema memoriji naredbi,preko dohvatanja naredbe (fetching) i njenog upisivanja u registar naredbe (Instruction Register), zatim preko dekodovanja i izvršavanja naredbe i, na kraju, menjanja sadržaja PC-a kao jednog od moguæih rezultata izvršenja naredbe.

Kako procesor ima protoènu obradu takvu da se dohvatanje nove naredbe preklapa sa izvršenjem prethodne, to se staza za naredbe provlaèi kroz dva stepena pipeline-a. To je sluèaj pre svega za instrukcije uslovnog i bezuslovnog skoka, dok se u sluèaju indirektnog skoka ili TRAP naredbe produžava i na treæi stepen.

µ §

Staza za naredbe mFura RISC procesora

## 3.4 Staza za podatke (data path)

Staza za podatke je "krug" koji opisuju podaci od operanada do rezultata.Taj krug poèinje dohvatanjem operanada, zatim se obavlja izraèunavanje rezultata, i na kraju se rezultat smešta na svoje odredište. Treba primetiti da dohvatanje operanada i smeštanje rezultata mogu da ukljuèe i veoma složene naèine adresiranja, sa i po nekoliko pristupa memoriji dok se konaèno podatak ne dovede do ALU. U sluèaju mFura RISC procesora, modovi adresiranja su krajnje jednostavni, kao i kod veæine drugih RISC procesora, jer je, zbog velikih frekvencija na kojima obièno rade ovi procesori krajnje nezgodno èesto koristiti memoriju, veæ je težište na tome da se što više operacija obavi unutar samog procesora i njegovih registara.

Staza za podatke mFura RISC-a biva u potpunosti zaokružena u toku jednog ciklusa protoène obrade. Staza je podeljena u iste dve faze kao i samo izvršenje naredbe:

1) èitanje operanada iz registarskog fajla i latch-ovanje na ulazu u ALU;

2) sraèunavanje rezultata i upisivanje nazad u registarski fajl.

µ §

Staza za podatke mFura RISC procesora

## 3.5 Protoèna obrada

mFura RISC ima tri stepena protoène obrade jednakog trajanja:

1) IF (Instruction Fetch) - dohvatanje naredbe

2) DX (Decode and eXecute) -dekodovanje i izvršavanje naredbe

3) OF (Operand Fetch) - dohvatanje operanda (iz memorije podataka)

Sledeæa slika pokazuje kako se preklapaju stepeni protoène obrade uzastopnih instrukcija:

µ §

## 3.6 Izuzetne situacije

(potpuno preuzeto iz rada [Saviæ91], sa odobrenjem autora)

Izuzetnim situacijama (exceptions) se smatraju svi sluèajevi u kojima dolazi do prekida normalnog izvršavanja programa, bilo da je prekid uzrokovao neki ureðaj u raèunaru, bilo da je nastao kao posledica izvršavanja tekuæeg programa. Obrada iziuzetaka zahteva da se kontrola nad procesorom bezuslovno prepusti sistemskom softveru, pre svega operativnom sistemu.

mFura RISC prepoznaje tri razlièita izuzetka, po sledeæem prioritetu:

1. TRAP	Prekid izazvan od strane samog programa izvršavanjem TRAP              naredbe (zato se èesto naziva i softverski prekid). Koristeæi se ovim prekidom moguæe je iz korisnièkog programa tražiti uslugu operativnog sistema (supervisor call). Takoðe, na ovaj naèin se može vratiti kontrola operativnom sistemu po završetku korisnièkog programa.

2. INT	Prekid koji stiže iz okruženja procesora. Koristi se za kontrolu periferijskih i svih drugih ureðaja unutar raèunara. Prekid je moguæe maskirati i tako zabraniti njegovo prihvatanje. Naredbe EI (enable interrupt) i DI (disable interrupt) se koriste za postavljanje dozvole odnosno zabrane prekida. Procesor prepoznaje spoljni prekid kao uzlaznu ivicu (promena sa logièke 0 na 1) na ulaznom pinu INT. Ako se prekid prihvati, onda se izlazni pin INTA (interrupt acknowledgement) postavlja na logièku jedinicu za vreme jednog ciklusa protoène obrade, èime se okruženju procesora šalje informacija da je prekid prihvaæen.

3. V	Prekoraèenje  u  aritmetièko-logièkoj jedinici. Nastaje u  sluèaju da rezultat sabiranja, oduzimanja ili negacije izaðe iz opsega  16-bitnog celog broja sa znakom (kodiranog u drugom komplementu). Kada doðe do prekoraèenja zabranjuje se upis rezultata u registarski fajl, a tekuæi program se obustavlja, predajuæi kontrolu operativnom sistemu.

Svaki izuzetak resetuje programski brojaè, tj. u PC upisuje adresu #0000, èime se skaèe na rutinu za obradu izuzetaka. Takoðe u Trap Register  se upisuje vrednost na osnovu koje se kasnije bira odgovarajuæa obrada. Ta vrednost (trap code) je uvek ista za sluèaj spoljnog prekida (INT) i prekoraèenja (V), dok može biti promenljiva ako je prekid programski (TRAP).

Napomena: kako se trap kod nalazi unutar same TRAP naredbe, to se tretira kao i svaki drugi neposredni podatak kome se vrši proširenje znaka, što znaèi da se nalazi u opsegu  od -128 do +127.

Resetovanje ili ukljuèivanje raèunara ne predstavlja izuzetnu situaciju, ali resetuje se PC i to dovodi do izvršavanja rutine za obradu izuzetaka. Zbog toga se resetovanje ili ukljuèivanje obraðuje kao još jedan izuzetak sa fiksnim trap kodom.

Sledeæa tabela daje dozvoljene vrednosti trap koda:

|  | Trap kodovi (hexa): |
| --- | --- |
| 00 | resetovanje ili ukljuèenje raèunara |
| 01 | aritmetièko prekoraèenje - V |
| FF | spoljni prekid - INT |
| 00 - FF | programski prekid realizovan TRAP naredbom |

Napomena: naredba TRAP #00 deluje kao softverski reset procesora.

## 3.7 Zaustavljanje procesora

HALT naredba zamrzava trenutno stanje procesora, èime je spreèeno svako dalje izvršavanje naredbi. Procesor ne može izaæi iz halt stanja sve dok ne doðe signal spoljnog prekida (INT). U simulatoru je ovo realizovano jednostavnim ukidanjem signala dozvole procesu simulatora koji od spoljnog takta pravi unutrašnje taktove  FI_1 i FI_2.

# 4. VHDL - kratak pregled jezika

Na prvi pogled VHDL lièi na Ada-u: tu su paketi, sintaksa je vrlo slièna, ali tu se svaka sliènost završava. VHDL je od Ada-e preuzeo pakete, koji zamenjuju daleko manje fleksibilne biblioteke kod klasiènih programskih jezika, a preuzeo je i koncept odvojenih linkovanja, što je izuzetno bitno za razvoj velikih paketa: ukoliko promenite nešto u jednom modulu nije potrebno ponovo prevoditi hiljade linija ostatka koda. Ovo važi samo u sluèaju da je telo entiteta fizièki odvojeno od deklaracije: svako prevoðenje deklaracije povlaèi za sobom i prevoðenje svih entiteta koji od nje zavise. Dokle god se izmene vrše samo u telu nekog entiteta, prevoðenja ostalih modula dizajna nisu potrebna. No, to je i logièno: možda je promenom deklaracije entiteta promenjen tip ulazno-izlaznih signala, ili su možda èak i ukinuti - to je nešto na šta æe  VHDL kompajler sigurno reagovati. Dakle, za najefikasniji razvoj modela, najbolje je koristiti prednosti odvojenog kompajliranja: fizièki razdvojiti deklaracije entiteta od tela entiteta, naroèito u sluèaju entiteta koji su komplikovaniji i koji æe verovatno biti podložni izmenama tokom razvoja. Deklaracije entiteta inaèe i ne bi trebale biti podložne èestim izmenama, jer se u njima nalaze samo deklaracije portova i generika.

VHDL je jezik lake provere tipova, što je takoðe preuzeto  iz Ada-e. Takoðe, to je i  konkurentni jezik, za razliku od klasiènih jezika. Jaka provera tipova, iako neki put zamorna tokom razvoja modela sasvim sigurno spašava projektanta od vlastite neobazrivosti.

Jedna od loših strana jezika je njegova siromašnostugraðenim funkcijama i operatorima: za jezik namenjen za opis hardvera neoprostivo je da nema ugraðene aritmetièke operacije nad bit vektorima. Ipak, zahvaljujuæi preoptereæenju operatora (koncept poznat iz programskih jezika Ada i C++) to je moguæe sasvim elegantno doraditi: u file-u BIT_ARIT.VHD izmeðu ostalog nalaze se i funkcije "+" i "-" koje rade nad bit vektorima, iako se ne koriste u ovom simulatoru, veæ tek kao primer preoptereæenja operatora. Razlog zbog kojeg  se doraðeni operatori ne koriste u ovom modulu je potreba za informacijom o generisanom prekoraèenju 16-bitnog rezultata, što se nije moglo izvesti korišæenjem operatora.

Modeli na kojima se bazira VHDL su: model ponašanja (behavioral model), vremenski model (timing model) i strukturni model (structural model). Ova tri modela su integrisana u jedan jezik.

## 4.1 Model ponašanja (Behavioral Model)

Model ponašanja je najlakše opisati kao funkcionalni opis odreðenog sistema. Digitalni ureðaj je diskretni sistem: pretvara ulazne diskretne vrednosti u izlazne, takoðe diskretne. U najopštijem obliku, diskretni sistem se može predstaviti kao na slici 1.1: crna kutija sa ulazima na jednoj strani i izlazima koji zavise od ulaza i od stanja diskretnog sistema, na drugoj (na primer, može se zamisliti da je to neki diskretni sistem P, koji predstavlja XOR kolo).

Diskretni sistemi su vrlo razlièitog stepena složenosti: od najjednostavnijih do vrlo kompleksnih. Na primer, operacije na nivou gate-a su, obièno, logièke funkcije primenjene na više jednobitnih vrednosti. S druge strane, mikroprocesor se može predstaviti kao diskretan sistem, a FETCH ciklus tog procesora bi mogao da predstavlja operaciju. Uopšteno, diskretni sistem je skup operacija primenjenih na vrednosti koje su unesene u sistem. U VHDL-u, svaka operacija je proces, a puteve kojima se vrednosti prenose kroz sistem nazivamo signalima. Proces je vrlo slièan programu, sastoji se od proceduralnih izraza i može pozivati potprograme kao bilo koji proceduralni jezik, na primer Pascal ili C. Postoji jedna bitna razlika izmeðu VHDL-a i klasiènih programskih jezika: u VHDL-u svi procesi u modelu se izvršavaju konkurentno (slièno kao u Ada-i), dakle VHDL model je skup nezavisnih programa koji se izvršavaju paralelno.

µ §

slika 1.1

Da bi koordinisali skup programa koji se izvršavaju paralelno, definisan je mehanizam za komunikaciju izmeðu procesa. Taj mehanizam je proveden uz pomoæ signala. Signali su putanje podataka (data pathway) izmeðu dva procesa. Putanja podataka je usmerena: sa jedne strane putanje signal se generiše, a na drugoj strani se prima. Bitna osobina putanje je i tip, koji definiše opseg vrednosti koji se prenosi tom putanjom. Signali vrlo èesto predstavljaju model žice u hardverskoj realizaciji elementa.

Procesi se izvršavaju sve dok se ne suspenduju. Jedanput suspendovan, proces može da se reaktivira. Jedan od naèina da se proces reaktivira je da se odredi maksimalno vreme za koje proces može da ostane suspendovan. Drugi naèin je da se proces aktivira na promenu stanja sistema, na primer na promenu na ulazima, tj. na putanjama podataka. Takve putanje se nazivaju senzitivni kanali (sensitivity channels). Kada se vrednost na senzitivnom kanalu promeni, proces se reaktivira. Wait naredba se koristi da odredi vreme koje æe procesor provesti suspendovan ili da odredi koji kanali æe biti senzitivni.

Za primer uslova reaktivacije na slici 1.2 je prikazano jedno XOR kolo:

µ §

slika 1.2

Na slici se vide putanje podataka In1, In2 i Out1, kao i proces kojim je opisano poinašanje sistema. Kanali koji su senzitivni eksplicitno se nabrajaju pomoæu naredbe wait:

wait on In1, In2;

Navedena naredba reaktivira proces kada se desi bilo kakva promena na signalima In1 i In2. Proces se tada izvršava od poèetka do linije wait i ponovo suspenduje.

Diskretni sistem koji se opisuje sadrži se  u entitetu dizajna (design entity). Entitet se sastoji iz dva dela: deklaracija entiteta (entity declaration) i telo arhitekture (architectural body). U deklaraciji se definišu ulazi i izlazi iz sistema, a u telu se nalazi diskretan sistem kojim se opisuje ureðaj, ekvivalentno klasiènom programu.

## 4.2 Vremenski model (Model of Time)

Model koji je prikazan bazira se na pobudi i odzivu; kada naiðe pobuda, model odgovara i èeka na novu pobudu. "Vreme" kada se neki dogaðaj desi je vreme simulacije. Pošto je VHDL konkurentan, ali dizajniran da radi i na neparalelnim mašinama, neophodno je definisati simulaciono vreme koje definiše kada nastaju dogaðaji tokom simulacije. Bez takve definicije isti model bi se mogao ponašati drugaèije na VHDL simulatorima razlièitih proizvoðaèa.Kada proces generiše vrednost na putanji podatka, istovremeno može definisati i vreme koje treba da proðe pre nego što se generisana vrednost pošalje putanjom signala. To vreme se naziva raspored transakcije (transaction scheduling). Skup takvih transakcija za jedan signal se naziva drajver (driver). To je skup parova vreme/vrednost koji opisuju vrednost svake transakcije i vreme kada transakcija treba da se desi.

VHDL ima dvostepeni simulacioni ciklus. U prvom stepenu, vrednosti transakcija se prosleðuju kroz signale. Jedan stepen se završava kada sve putanje podataka, koje po rasporedu treba da prime vrednost, prime novu vrednost. Tokom druge faze, oni procesi koji su, preko senzitivnih kanala, pokrenuti, izvršavaju se do suspenzije. Ovaj ciklus se završava kada se svi aktivni procesi suspenduju. Nakon toga, vreme simulacije se postavlja na vreme sledeæeg dogaðaja.

Po gore opisanom modelu, uvek postoji odreðeno kašnjenje izmeðu vremena kada proces stavi novu vrednost na putanju podataka i vremena kada se ta vrednost na toj putanji uspostavi. Ukoliko nije definisano vreme kašnjenja, uzima se neko fiktivno vreme (delta). Ovo vreme ne uveæava vreme simulacije, ali zahteva novi simulacioni ciklus. Dakle, za razliku od dodeljivanja vrednosti promenljivoj, u sluèaju postavljanja nove vrednosti na putanju podatka uvek postoji neko kašnjenje.

Kada se promeni vrednost nekog signala, kaže se da je došlo do dogaðaja na signalu (event). Ukoliko je proces osetljiv na signal, on je, u stvari, osetljiv na dogaðaj na tom signalu. Pri tome treba biti oprezan: proces je tada osetljiv na sve promene na tom signalu, dakle kako na uzlaznu tako i na silaznu ivicu signala. Ukoliko je potrebno da bude osetljiv samo na uzlaznu, na primer, tada je to potrebno dopunski i specificirati koristeæi neki od atributa. Atributi kao rezultat vraæaju razne informacije, a za ovaj sluèaj bitna je informacija o dogaðaju na odreðenom signalu.

## 4.3 Strukturalni model (Model of Structure)

Ukoliko je model digitalnog ureðaja složen, njegovo opisivanje bi moglo da postane teško. Takav model je bolje razbiti na više celina. Ovakav model je vrlo logièan za opis najviše hijerarhije, gde entiteti iz nižih hijerarhija predstavljaju gotove komponente koje se povezuju na višim. Ovo je potpuno analogno onom što se stvarno dešava u hardveru na tom nivou: gotove komponente se povezuju žicama i magistralama. Takva dekompozicija modela se naziva strukturalni model. Koristi se i na najvišem nivou opisa mFura RISC procesora.

Putanje podataka koje su na najvišem nivou hijerarhije su definisane u deklaraciji entiteta. Kada se u digitalnom sistemu vežu dva podsistema, zapravo se spajaju putanje podataka jednog sistema sa putanjama podataka drugog sistema. Ti spojevi se nazivaju portovi (ports). Oni imaju specijalne osobine. Definicija porta je istovremeno i deklaracija signala, dakle putanje podataka.

Ukoliko je više od jednog drajvera  definisano za jedan signal, taj signal se naziva razrešen signal (resolved signal). Uz takav signal neophodno je vezati funkciju razrešenja, koja skuplja sve vrednosti poslate od svih drajvera i generiše jednu vrednost. Na primer, funkcija koja razrešava signale sa trostatièkih elemenata bi mogla da radi žiènu "ili" funkciju nad ulaznim signalima.

Razrešeni signali imaju bitan uticaj na ulazno-izlazne portove u modelu. Ako se signal razrešava od dna ka vrhu hijerarhije, izlazni signal se razrešava od dna ka vrhu cele hijerarhije i tek onda se vraæa niz ulazno-izlazne portove. To znaèi da je vrednost koja se dobija na ulaznom delu porta ona koja se dobija razrešenjem na samom vrhu hijerarhije, a ne na tom ulazno-izlaznom portu.

Stvari sa razrešenim signalima nisu tako ružièaste: funkcija za razrešenje mora da biude opšta, dakle da ne zavisi od broja ulaznih signala, dok nije moguæe primenniti nijedan atribut na neki signal oblika signal(i),  veæ samo na fiksni signal, kao što je: signal(1), signal(2)... Usled tog ogranièenja nemoguæe je primeniti atribut 'QUIET koji ukazuje koji je signal upravo doživeo promenu, jer se ne može fiksno unapred znati koliko æe biti drajvera na tom signalu. To praktièno obezvreðuje funkcije razrešenja za jednostavno razrešenje vremenskog multipleksinga. Tada se ili moraju uvoditi trostatièki signali, da bi funkcija znala koji drajver treba da da vrednost signalu, ili su potrebne egzibicije poput korišæenih u opisu tela mFura procesora u file-u MFURA.VHD.

Vremenski multipleks signala elegantno je rešen samo na nivou blokova, uz pomoæ guarded (èuvanih, uslovljenih) dodela vrednosti: u tom sluèaju moguæa je naredba:

signal <= null;

koja ima dejstvo upravo kao da je taj drajver iskljuèen: on uopšte neæe dolaziti u razmatranje u funkciji za razrešenje signala.

Uopšteni savet za rad sa VHDL-om je: koristiti sve pogodnosti modularnog dizajna, pakete, odvojene deklaracije od tela, preoptereæenje operatora i funkcija... Sve su to stvari poznate programerima koji su imali prilike da se upoznaju sa Ada-om.

# 5. VHDL simulator mFura RISC procesora

Simulator mFura RISC procesora, mada prvobitno planiran da bude izveden  samo kao opis ponašanja (bihevioral description), dakle samo èista funkcionalna simulacija, izvedena je na register-transfer nivou. Simulacija na nivou registara znaèi da su implementirana ne samo taèna kašnjenja odziva veæ i da koraci simulacije odgovaraju prenošenju podataka izmeðu registara.

Što se taènih vremena odziva tièe, ona su u ovom simulatoru potpuno proizvoljna iz prostog razloga što zavise od tehnologije (koja nije fiksirana). Za sada je mFura procesor implementiran u PL-u [Ristiæ91] i u dvomikronskom CMOS-u. U sluèaju dvomikronskog CMOS-a, koji je relativno spora tehnologija, procesor je uspešno realizovanza takt od 5MHz, što daje brzinu od 2.5 MIPS-a. Za sluèaj 1.2 mikronskog CMOS-a, površina bi se znatno smanjila, a brzina bi porasla. Osim toga, ova simulacija se izvodi pre same implementacije procesora radi provere logièke ispravnosti, uopšte radi provere same koncepcije procesora.

Ostaje drugi razlog zbog koga je simulacija izvedena na register-transfer nivou: opis procesora. Simulacija potpuno pokazuje interna dešavanja u samom procesoru, oba interna takta, dogaðaje koji se okidaju na ivice tih taktova... U ovom sluèaju VHDL je poslužio jednoj od svojih namena: opisu hardvera. Radi se o opisu radi razumevanja procesora ili radi same njegove implementacije u bilo kojoj tehnologiji. Iz listinga procesora moguæe je sasvim jasno zakljuèiti kada se šta dešava u samom procesoru, tj. kakav je unutrašnji timing.

## 5.1 Neophodni resursi

File TOP.VHD sadrži opis same ploèe zamišljenog raèunara. Na njoj se nalaze memorija podataka, memorija instrukcija, sam mikroprocesor i takt generator. Signali definišu fizièke žice i bus-ove na ploèi. Sledi objašnjenje listinga file-a TOP.VHD.

use work.mFura_package.all;

entity top_mFura.is

end;

Prva linija koda se odnosi na ukljuèenje svih deklaracija tipova i funkcija datih u paketu mFura_package, tako da budu vidljive u celom file-u. Takoðe deklaracija entiteta je prazna, jer je ovo najviša hijerarhija i nema izlazne ili ulazne portove.

architecture Structure of top_mFura is

signal ABus, IABus, IDBus: Bit_vector(15 downto 0);

signal Clk, Interrupt: Bit:='0';

signal IRead, Rd, Wr, IntAck: Bit;

signal DBus0, DBus1: Wired_or Bit_vector(15 downto 0);

signal Clk_on: Bit:='0';

signal Rst, Drdy, Irdy: Bit:='1';

constant Cycle: Time:=200 ns;

Signal Clk_on daje dozvolu za generisanje sistemskog takta; Interrupt i Rst su signali interrupt-a i reseta za procesor; IRead je signal za èitanje iz memorije instrukcija a Rd i Wr su signali za èitanje i pisanje za memoriju podataka. ABus, DBus0 i DBus1 su magistrale adrese i podataka prema memoriji podataka. DBus0 i DBus1 su potrebni radi razrešenja problema bidirekcione magistrala podataka.

Jedna od osnovnih postavki VHDL-a je da jedan signal može da ima samo jedan izvor (driver). Tako se dolazi do problema bidirekcione magistrale podataka: jedan izvor je sama memorija a drugi je procesor. Na ovom nivou hijerarhije korišæen je opis preko komponenti i njihovog meðusobnog povezivanja, što je najbliže onome što se stvarno i dešava: postoji jedan CPU, dve memorijske banke, generator takta i veze izmeðu njih, koje su vrlo bliske fizièkim žicama na ploèi. U sluèaju da ima više izvora za isti fizièki signal, mora se uvesti funkcija razrešenja (resolving function). Njen zadatak je da konstantno prati sve izvore vrednosti za dati signal (grupu signala) i da, na definisan naèin, iz više tih signala generiše jedan.

DBus je data bus za memoriju podataka i, pošto mu vrednost dodeljuju (drive-uju) dva procesa, on mora da bude razrešen (resolved). Upravo to bi trebalo da radi funkcija Wired_or, definisana u file-u MFURA_P.VHD: uzima vrednosti svih drajver-a za taj signal i, na naèin opisan samom funkcijom, na osnovu njih daje vrednost signala. U ovom sluèaju radi se obièan Wired_Or (žièno "ili"), jer je samom konstrukcijom memorije i procesora obezbeðeno da, ukoliko proces ne šalje vrednost na magistrlu, šalje nulu. Zbog toga "ili" funkcija obavlja posao u ovom sluèaju.

MEÐUTIM: ovde je nastupio najozbiljniji, mada ne jedini, problem sa VHDL simulatorom firme Model technology. I posle dva dana rada samo na tih nekoliko linija koda koje generišu signale za rad sa memorijom u sluèaju Store naredbe, i bez obzira što izvršavanje korak po korak nepobitno pokazuje da je timing u redu, procesor ne uspeva da izbaci vrednost na magistralu, dok memoriji podataka (u sluèaju naredbe Load) to sasvim rutinski uspeva?! Oba lokalna signala (DB u sluèaju procesora i Data_bus u sluèaju memorije podataka ) su na identièan naèin povezana sa signalom DBus na nivou ploèe. Prvobitno zamišljeno rešenje, po kojem bi DBus bio magistrala koja bi bila razrešena funkcijom Wired_Or je otpalo. Ni na jedan naèin nije uspevalo da funkcija razrešenja uzme u obzir oba izvora (magistrale iz procesora i memorije), veæ je konstantno uzimala u obzir samo onaj izvor koji je u file-u poslednji "zakaèen" za DBus, što u ovom sluèaju znaèi ona komponenta èija je instanca poslednja u file-u.

Èitajuæi dve knjige, a zatim i sam standard jezika, autor je zakljuèio da bi takav opis morao da radi i da se najverovatnije radi o problemu samog VHDL kompajlera, koji se ne snalazi sa signalima sa više izvora ukoliko oni potièu iz razlièitih instanci, tj. iz podhijerarhija. Interesantno je da su bidirekcione magistrale pravile probleme i autorovim kolegama koji su implementirali ovaj procesor u PL-u i Standard Cell-u: simulatori se izgleda generalno teško snalaze sa bidirekcionim signalima.

Upravo je simptomatièno ponašanje softvera sa hijerarhijama: ni sa komandne linije se ne treba nadati da æe rad sa hijerarhijama biti u redu, iako na siromašnom spisku komandi simulatora postoje komande koje se mogu upotrebiti. Jednostavno je nemoguæe opisati ponašanje simulatora kada sa komandne linije treba pogledati vrednost signala koji se nalazi u nekoj drugoj hijerarhiji: iako VHDL simulator vidi sve hijerarhije, kada se želi pogledati konkretan signal, on odjednom više nije vidljiv.

Postavljanje breakpoint-a sa komandne linije, što je neophodno za file-ove u kojima se nalaze makronaredbe za simulaciju je skoro uvek nemoguæe, uz èudna mešanja osetljivosti na velika i mala slova, sa kosim crtama koje oznaèavaju hijerarhije, koje su èas Unix-style, a èas potpuno obrnuto Dos-style.

Zbog  svega toga, konaèna realizacija magistrale je zahtevala poseban proces koji nadgleda stanje na izlazima magistrale podataka iz procesora i iz memorije podataka, i "prebacuje " vrednost sa upravo promenjenog signala na drugi, zapravo vršeæi ulogu nekog transcievera. To je zahtevalo uvoðenje dva signala DBus0 i DBus1 umesto dotadašnjeg DBus.

component mFura

generic(Cycle_time: Time);

port(

Clock: in Bit;

--Data address bus

AB: out Bit_vector(15 downto 0);

--resolved Data memory data bus

DB: inout Bit_vector(15 downto 0);

--instruction data bus

IW: in Bit_vector(15 downto 0);

--instruction address bus

IA: out Bit_vector(15 downto 0);

InstRead: out Bit;

DataRd, DataWr: out Bit;

Int: in Bit;

IntA: out Bit;

Reset: in Bit;

--memory ready signals

Datardy: in Bit;

Instrrdy: in Bit

);

end component;

component Instruction_memory

port(

Instr_data_bus: out Bit_vector(15 downto 0);

Instr_addr_bus: in Bit_vector(15 downto 0);

Instr_read: in Bit

);

end component;

component Data_memory

port(

Address_bus: in Bit_vector(15 downto 0);

Data_bus: inout Bit_vector(15 downto 0);

Read, Write: in Bit

);

end component;

U prethodnom listingu se opisuju komponente koje se koriste u dizajnu same procesorske ploèe. Opis je praktièno identièan deklaraciji entiteta te komponente, gde se opisuju portovi, sa navoðenjem tipa i generici. Svaka od deklarisanih komponenti može se koristiti više puta, u kom sluèaju svako pojavljivanje iste komponente mora da ima drugo ime. U izvršnom delu opisuju se meðusobno povezivanje pojedinih komponenti sa signalima na ploèi.

Za komponentu mFura, koja se, u ovoj instanci (na ovoj ploèi je jedina instanca, ali je ploèa mogla da bude i višeprocesorska, u kom sluèaju bi se instance razlikovale po identifikatorima - CPU1, CPU2,...) zove CPU, lokalni signal procesora Clock vezan je za signal na ploèi Clk. Na isti naèin povezuju se svi lokalni signali (locals) sa signalima na tekuæem nivou hijerarhije (actuals).

begin

CPU: mFura

generic map(Cycle)

port map(

Clock => Clk, AB => ABus, IW => IDBus,

IA => IABus, DB => DBus0, InstRead => IRead,

DataRd => Rd, DataWr => Wr, Int => Interrupt,

IntA => IntAck, Reset => Rst, Datardy => Drdy,

Instrrdy => Irdy);

Data_mem: Data_memory

port map(

Address_bus => ABus, Data_bus => DBus1,

Read => Rd, Write => Wr);

Instruction_mem: instruction_memory

port map(

Instr_data_bus => IDBus, Instr_addr_bus => IAbus,

Instr_read => Iread);

Ovde je prikazano eksplicitno povezivanje portova sa signalima. Moguæe je još i implicitno, kada se ne navode imena portova veæ samo signala sa kojima se portovi povezuju. U tom sluèaju neophodno je da signali idu redom kakvim su opisani portovi za tu komponentu u deklaraciji entiteta. U sluèaju instance CPU, javlja se još i izraz generic map koji, na ovom nivou hijerarhije definisanu vrednost za periodu sistemskog takta, prenosi preko mehanizma generika u opis samog procesora. Time se postiže modularnost dizajna i moguænost lakih izmena: za sluèaj promene sistemskog takta dovoljno je promeniti vrednost samo na jednom mestu za ceo opis raèunara.

Clk_generator:

process(Clk_on, Clk)

begin

if not Clk_on'STABLE then

if Clk_on='1' then

Clk <= transport'1' after Cycle;

else

Clk <= transport'0';

end if;

end if;

if(Clk='1')and(not Clk'STABLE)and(Clk_on/='0')then

Clk <= transport'0' after Cycle/2;

Clk <= transport'1' after Cycle;

end if;

end process;

Prethodni redovi izvršnog dela arhitekture celog raèunara odnose se na implementaciju generatora takta, koji generiše simetrièan takt periode definisane preko konstante Cycle, i to samo ako je signal Clk_on aktivan (ima vrednost 1). Atribut 'STABLE primenjen na signal (u ovom sluèaju Clk) vraæa True ukoliko je signal bio stabilan tokom prethodne iteracije. Iskaz transport je detaljnije objašnjen u poglavlju 5.2.3. Za sada samo toliko da se radi o opisu dodele vrednosti signalu, gde naèin dodele funkcioniše po modelu žice.

Poslednja stvar koja postoji na ovom nivou hijerarhiije je proces koji je veæ spominjan, a neophodan je da bi se izvela bidirekciona magistrala u ovoj konfiguraciji i na ovom simulatoru. Proces jednostavno nadgleda izlaze na magistralu podataka iz procesora i iz memorije podataka, i ukoliko se na nekom od njih desila promena, tu promenu prenosi na drugu komponentu. Jedini problem sa ovakvom implementacijom magistrale je u tome što nije na prvi pogled jasno šta se u stvari dešava. Za nešto što bi trebalo da služi opisivanju hardvera to je prilièno nezgodna stvar.

Bidir_bus:

process(DBus0,DBus1)

begin

if DBus0'EVENT then

if DBus1/=DBus0 then

DBus1 <= DBus0;

end if;

else

if DBus0/=DBus1 then

DBus0 <= DBus1;

end if;

end if;

end process Bidir_bus;

## 5.1.1 Memorija podataka

Nema pravog opravdanja zašto je korišæen odvojen model za memoriju podataka i za memoriju instrukcija. Istina, memorija instrukcija nema moguænost upisa pa postoji moguænost da to bude  ROM, u kom sluèaju bi se opravdalo postojanje dva modela, ali  u praksi bi skoro sigurno i memorija instrukcija bila RAM. Memorija podataka je opisana u file-u DATAMEM.VHD.

use work.mFura_package.all
use work.Bit_arith_package.all

Prve dve linije svih deklaracija tipova, funkcija, procedura i sl. koje se nalaze u paketima mFura_package i Bit_arith_package èine vidljivim u celom file-u.

entity Data_memory is
	port(
	   Address_bus: in Bit_vector(15 downto 0);
	   Data_bus: inout Wired_or Bit_vector(15 downto 0);
	   Read,Write: in Bit
	);

	type Memory_space is array(0 to 65535) of Word;
end Data_Memory;

architecture behavioral of Data_memory is
	signal Memory: Memory_space;
begin
	Data_mem:
	process(Read, Write)
	   --once again UAE under Windows forced ugly solution
	   variable Temp: Natural;
	begin
	   Temp:=Bin2Int(Address_bus);
	   if Read='1' and Read'EVENT then
		--Read
		Data_bus <= transport Memory(Temp);
	   elsif Read='0' and Read'EVENT then
		--Read finished
		Data_bus <="0000000000000000";
	   elsif Write='1' and Write'EVENT then
		--then it must be Write
		Memory(Temp) <= transport Data_bus;
	   end if;
	end process Data_mem;
end behavioral;

Entitet Data_mem sastoji se samo od jednog procesa, koji je osetljiv na signale Read i Write (process (Read, Write)).

Proces osetljiv na neki signal aktiviraæe se prvi put odmah po ukljuèenju simulatora, izvršiti se jednom i suspendovati do prve promene signala na koji je proces osetljiv. Tada se proces reaktivira, i po završetku opet suspenduje.

Atribut 'EVENT primenjen na signal daje za rezultat logièku vrednost koja je True ukoliko se desila promena na signalu u toku poslednje iteracije simulatora. To znaèi da logièki uslov Read='1' and Read'EVENT oznaèava uzlaznu ivicu signala. U tom sluèaju se na magistralu podataka izbacuje vrednost sa lokacije èija je vrednost dobijena preko adresne magistrale. Kada se Read obori na 0, na magistralu podataka se izbacuje nula. Bez obzira na pravo ponašanje memorijskog èipa, ovo je bilo neophodno radi razrešenja vrednosti na magistrali podataka, jer za nju postoje dva izvora signala: procesor i memorija podataka. Na ovaj naèin vremenski multipleks magistrale podataka je lako razrešiv i funkcijom Wired_Or, koja, na žalost, nije primenljiva u ovoj implementaciji simulatora, što se pokazalo tokom razvoja simulatora. Na žalost, autor nije imao pristup ni jednom VHDL simulatoru nekog drugog proizvoðaèa da potvrdi sumnju da se radi o grešci proizvoðaèa.

Tu se upravo dolazi do najveæe i nikako zanemarljive mane trenutnog standarda VHDL-a: razrešenje vremenskog  multipleksiranja nekog signala (u ovom sluèaju magistrale podataka) jednostavno je i elegantno rešivo samo u sluèaju guarded block-ova ([Armstrong89], str.92). Za sluèaj više procesa koji generišu vrednost za isti signal neophodne su egzibicije kao u sluèaju opisa samog procesora, što je objašnjeno u poglavlju 5.2.3, ili preko klasiènog razrešenja signala (resolved signals) uz pomoæ funkcija za raszrešenje. Ali, tada je potpuno neizvodljiv vremenski multipleks nekog signala, tj. nemoguæe je "iskljuèiti" pobudu za signal iz samog procesa, kao što je moguæe u sluèaju blokova naredbom signal <= null; . Ova naredba ima dejstvo kao da je izvor signala potpuno iskljuèen, da ne postoji, dakle i ne ulazi u razmatranje za razrešenje, tj. funkcija za razrešenje ga ne bi ni uzela u obzir.

## 5.1.2 Memorija instrukcija

Memorija instrukcija je modelirana vrlo slièno memoriji podataka, osim što u ovom sluèaju instruction data bus ima samo jedan izvor, pa nema potrebe za razrešenjem signala, kao i što nema potrebe za upisivanjem u nju.

use work.mFura_package.all;
use work.Bit_arith_package.all;

entity instruction_memory is

port(
	   Instr_data_bus: out Bit_vector(15 downto 0);
	   Instr_addr_bus: in Bit_vector(15 downto 0);
	   Instr_read: in Bit
	);

	type Memory_space is array(0 to 65535) of Word;

end instruction_memory;

architecture behavioral of instruction_memory is
	signal Memory: Memory_space;
begin

	Instr_mem:
	process
	begin
	   wait on Instr_read;
	   if Instr_read='1' then
		--running only on rising edge
		Instr_data_bus <= Memory(Bin2Int(Instr_addr_bus));
	   end if;
	end process Instr_mem;
end behavioral;

## 5.1.3 Procesor

Opis samog procesora sastoji se iz više konkurentnih procesa i više signala koji predstavljaju kontrolne signale unutar samog procesora, i registara. Ovde je potrebno objasniti neobièno "umnožavanje" nekih signala. Radi se o veæ spomenutoj potrebi za koliko-toliko  èitljivim naèinom opisa vremenskog multipleksiranja signala, jer je to daleko jednostavnije i oèiglednije iz source-a  nego razrešenje preko funkcija razrešenja. To je objašnjeno na primeru INT_FF signala, koji je maska za spoljni signal prekida (interrupt). Tom signalu vrednost se može dodeliti iz dva nezavisna procesa. Zbog toga su deklarisana i dva dodatna signala: INT_FF0 i INT_FF1. Svaki od procesa koji ima potrebu da generiše vrednost signala INT_FF generiše svoju "kopiju" tog signala, koji se, pri svakoj iteraciji, prenosi na "original". U tu svrhu koriste se dodele vrednosti na kraju opisa procesora.

--interrupt mask
	--time multiplexed
	signal Int_FF: Bit:='0';
	signal Int_FF0: Bit;
	signal Int_FF1: Bit;

Generisanje "pravog" INT_FF signala razrešava se iskazom dodele vrednosti, koji, pošto je van svih procesa i blokova, predstavlja konkurentni proces za sebe:

Int_FF <= Int_FF0 when not Int_FF0'QUIET else
              Int_FF1 when not Int_FF1'QUIET else
              Int_FF;

Ovde se javlja atribut 'QUIET èiji je rezultat logièka vrednost True ukoliko je signal bio miran tokom prethodne iteracije simulatora. Dakle, ova dodela vrednosti generiše novu vrednost za INT_FF koja je jednaka vrednosti signala INT_FF0 ukoliko je INT_FF0 upravo tokom prethodne iteracije simulatora menjao vrednost, ili bi po istom pravilu bila jednaka vrednosti signala INT_FF1. Ukoliko se ni jedna promena ne desi, signal INT_FF zadržava staru vrednost.

Isti naèin dodele vrednosti ponavlja se za sve signale unutar samog procesora kojima se generiše moguæa vrednost u više od jednog procesa.

Alias oznaèava novi naziv za veæ postojeæi signal ili za njegov deo (slice). Ovde se generišu alternativni nazivi za registre instrukcija. Na primeru prvog registra  naredbe IR1 vide se nazivi koji su dodeljeni pojedinim poljima registra:

signal IR1: Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000"

	--aliases for first instruction register
	alias Opcode_1: Bit_vector(3 downto 0) is
	   IR1(15 downto 12);
	alias Rd_1: Bit_vector(2 downto 0) is
	   IR1(10 downto 8);
	alias Rs2_1: Bit_vector(2 downto 0) is
	   IR1(6 downto 4);
	alias Rs1_1: Bit_vector(2 downto 0) is
	   IR1(2 downto 0);
	alias i8_1: Bit is
	   IR1(11);
	alias imm8_1: Bit_vector(7 downto 0) is
	   IR1(7 downto 0);
	alias i4_1: Bit is
	   IR1(7);
	alias imm4_1: Bit_vector(3 downto 0) is
	   IR1(3 downto 0);
	alias off8_1: Bit_vector(7 downto 0) is
	   IR1(7 downto 0);
	alias tcode_1: Bit_vector(7 downto 0) is
	   IR1(7 downto 0);

Zahvaljujuæi ovim preimenovanjima, listing je znatno lakši za razumevanje nego da se, na primer, umesto imm4_1, što oznaèava neposredni èetvorobitni podatak, koristi IR1(3 downto 0).

Veæina registara (Trap_reg, ceo registarski file, PC, PC_1, PC_2, PC_NEXT, IR1, IR2) su deklarisani sa poèetnim vrednostima 0, dakle resetovani po ukljuèenju napajanja. To je neophodno radi obezbeðenja od izuzetnih situacija, jer dok se prva naredba ne uèita iz memorije instrukcija, u pipeline-u se veæ nalazi ona "instrukcja" koja se po ukljuèenju naðe u IR1. Najbezbolnije je IR1 resetovati, što æe generisati prvu naredbu:

Add R0,R0,R0

Ova naredba sasvim sigurno neæe izazvati izuzetnu situaciju (zbog overflow-a koji bi se mogao desiti da vrednosti registar file-a takoðe nisu resetovane).

Proces Clock_process generiše dva interna takta, Fi_1 i Fi_2 na osnovu spoljašnjeg takta koji u procesor dolazi kao signal Clock. Ovde je trenutak da se objasni i razlika izmeðu transport i inertial signal assignment.

Kod transport dodele vrednosti, ukoliko vreme kada signal treba da dobije novu vrednost dolazi nakon svih veæ postojeæih dodela vrednosti (u buduænosti), novi par vreme/vrednost se jednostavno dodaje na kraj reda za simulaciju. Ukoliko, meðutim, novoizraèunata vrednost treba da se desi pre neke veæ postojeæe buduæe vrednosti u redu za simulaciju, tada se transakcije (parovi vreme/vrednost) koje veæ stoje u redu za simulaciju, a treba da doðu nakon novoizraèunate vrednosti, jednostavno zanemaruju, tj. brišu iz reda.

Inertial delay je ono što se podrazumeva ukoliko se ne naznaèi da je dodela vrednosti tipa transport. Za sluèaj dodavanja nove transakcije na kraj, iza svih veæ izraèunatih trnsakcija, ponaša se identièno transport delay dodeli: transakcije iza novoizraèunate se zanemaruju. Razlika je kada se posmatraju transakcije koje treba da nastupe pre novoizraèunate vrednosti: ukoliko su vrednosti koje treba da se dese pre novoizraèunate razlièite po vrednosti od nje, one se izbacuju iz reda za simulaciju tog signala.

Reset_process je osetljiv na signal Reset, koji je doveden iz spoljašnjeg okruženja procesora. Ovde je lista signala na koje je proces osetljiv zadana na drugi naèin, pomoæu naredbe wait. Èak šta više, na ovaj naèin, smeštanjem wait naredbe kao prve u procesu spreèava se inicijalno izvršenje procesa prilikom startovanja simulatora, jer prva naredba koja æe se u procesu izvršiti nalaže da se proces suspenduje do dogaðanja na, u ovom sluèaju, signalu Reset.

Ovde se koristi i signal Stop_clock, koji zaustavlja generisanje internih taktova Fi_1 i Fi_2. Generisanje taktova se zaustavlja na jednu periodu takta, a svi registri se resetuju radi izbegavanja generisanja izuzetnih situacija, kao i u sluèaju ukljuèenja napajanja.

Proces Interrupt_process je nešto komplikovaniji, jer zavisi od asinhronog signala kao i prethodni proces, ali mu je zadatak složeniji. Mora da vodi raèuna i o interrupt-u koji je eventualno ranije pristigao, ali se nije realizovao jer je tada interrupt bio maskiran. Zbog toga je osetljiv i na Int i na Int_FF. Varijabla Interrupt_pending se koristi upravo da bi zapamtila da je bio generisan interrupt dok je bio zabranjen, tj. maskiran.

Ovde se dolazi do jednog bitnog namernog ogranièenja VHDL standarda: varijable mogu biti samo lokalne. Radi se o tome da je VHDL jezik za opis paralelenih struktura, da se procesi opisani njime dešavaju konkurentno, i da bi zbog toga bilo vrlo teško osigurati kontrolisano ponašanje varijabli. U svakom sluèaju, signali mogu biti globalni.

Ali, mehanizam dodele vrednosti signalu se ujednoj stvari bitno razlikuje od dodele vrednosti varijabli. Kod dodele vrednosti varijabli, ona  odmah  prima novu vrednost, dok kod dodele vrednosti signalu, signal dobija novu vrednost tek nakon vremena oznaèenog iza reèi after. Ukoliko je dodela vrednosti bez oznaèenog vremena kašnjenja, tj. oblika:

signal <= value;

signal opet neæe primiti novu vrednost istog trenutka, veæ nakon vremena delta, a to znaèi da æe simulator završiti celu iteraciju, tj. obradiæe sve signale koji treba da dožive promenu vrednosti koristeæi staru vrednost signala za signal, a tek tada æe, nakon kašnjenja delta, dakle nekog beskonaèno malog kašnjenja, bez uveæavanja vremena simulacije zapoèeti novu iteraciju simulacije.

U okviru procesa Interrupt_process interesantna je i petlja koja ne radi ništa sve do uzlazne ivice signala Fi_2, kada se šalje signal IntAck, koji treba da je sinhron sa taktom.

--wait for the right timing to send IntAck signal
		waiting0:
		while not(Fi_2'EVENT) and Fi_2/='1' loop
		    null;
		end loop waiting0;

Proces Data_trans_process implementira specifièan deo mFura RISC procesora: data transciever. Potreban je jer, usled paralelnog izvršavanja dve instrukcije zbog pipeline-a, može doæi do istovremenog zahteva za magistralom podataka. Kako se  fizièki pristup memoriji podataka kod naredbi Load i Store dešava u razlièitim trenucima, ovim je nestala potreba za ogranièenjem da te dve naredbe ne mogu slediti jedna drugu.

Pošto je magistrala podataka dvosmerna, razrešena je na jedini moguæi naèin: uz pomoæ funkcije za razrešenje. Kako je ta funkcija Wired_Or, to je potrebno da, kao i u sluèaju memorije podataka, nakon prestanka potrebe za podatkom na magistrali, proces (koji je taj podatak izbacio na magistralu) izbaci 0, da bi "ili" funkcija dala ispravnu vrednost, kada se ponovo negde generiše nova vrednost za magistralu.

Data_trans_process:
	process(Fi_1, Fi_2)
	   variable temp: Bit_vector(15 downto 0);
	begin
	   if Fi2'EVENT then
		if Fi_2='0' and (Opcode_1=St or
		     (Opcode_1=Save_pc and i8_1='1' and IR1(8)='0')) then
		   DB <= transport Data_bus_out;
		   DB <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
		end if;
	   end if;

	   if Fi_1'EVENT then
		if Fi_1='1' and (Opcode_2=Ld or
		     (Opcode_2=Save_pc and i8_2='1' and IR2(8)='1')) then
		   Data_bus_in <= transport DB;
		end if;
	   end if;
	end process Data_trans_process;

Ostali procesi su: IF_1, IF_2, DX_1, DX_2, OF_1, OF_2. Oni taèno implementiraju ponašanje procesora opisano u radu [Saviæ91]. Vodi se raèuna i o uzlaznim i silaznim ivicama signala. U okviru prve faze IF stepena protoène obrade (IF_1) unesena je jedna izmena uz konsultaciju sa dipl. ing . Savom Saviæem: signal InstRead je produžen sa polovine ciklusa takta na 3/4 takta, radi sigurnijeg timing-a na magistrali.

U toku druge faze (IF_2) ispituje se ida li je memorija instrukcija spremna; ukoliko nije, postupak je isti kao i u sluèaju nespremne memorije podataka: zaustavlja se ceo procesor u trajanju od jednog ciklusa. Takoðe, bira se i nova vrednost za PC u zavisnosti od naredbi koje se izvršavaju, a mogu da utièu na tok programa (Jump indirect, Branch always, Branch on true).

U toku DX_1 faze uglavnom se pripremaju podaci za logièke operacije, koje se izvršavaju u toku faze DX_2, kada se naroèito mora voditi raèuna o tome da rezultat operacija može da izazove izuzetnu situaciju: rezultat sabiranja, na primer, može da iskoèi van opsega, tada se generiše izuzetna situacija i ostavlja se sistemskim rutinama da obrade takvu situaciju. U tu svrhu se koristi promenljiva Overflow.

U ovom procesu se morala uvesti još jedna, naizgled nepotrebna, promenljiva: Temp. U nju se smešta izraèunati indeks polja Reg_file, koji se odmah i koristi. Na ovom mestu simulator jednostavno nije hteo da prihvati, inaèe sintaksno potpuno ispravnu, konstrukciju u kojoj bi se rezultat funkcije odmah koristio kao indeks polja.

Ukoliko se desio Overflow, u Trap_reg se upisuje vrednost koja æe operativnom sistemu dati do znanja da se radi o overflow-u, a zatim se generiše skok na adresu 0.

if Overflow='1' and interrupt_done7='1' then
		   Trap_reg2 <= "0000000000000001";
		   Overflow:='0';
		   PC2 <= "0000000000000000";
		end if;

Tokom faze OF_1 generiše se signal za upis u memoriju podataka, ukoliko je to potrebno. DataWr signal traje pola ciklusa protoène obrade.

if Fi_1='1' then
		--rising edge
		case Opcode_2 is
		   when Save_PC =>
			if i8_2='1' and IR2(8)='0' then
			   --Save_PC_2
			   DataWr <= transport'1';
			   DataWr <= transport'0' after Cycle_time/2;
			end if;
		   when St =>
			DataWr <= transport'1';
			DataWr <= transport'0' after Cycle_time/2;
		   when others =>
			null;
		end case;
	   end if;

Na samom kraju procesa razrešavaju se veæ pomenuti vremenski multipleksirani signali koji su generisani u raznim procesima. Iako ovakvo rešenje nije neophodno, autor ga smatra lepšim od korišæenja funkcija za razrešenje (bar u ovom sluèaju, kada se ne operiše trostatièkom logikom).

Trap_reg <= Trap_reg0 when not Trap_reg0'QUIET else
	            Trap_reg1 when not Trap_reg1'QUIET else
	            Trap_reg2 when not Trap_reg2'QUIET else
	            Trap_reg;

	Data_bus_out <= Data_bus_out0 when not Data_bus_out0'QUIET else
	                Data_bus_out1 when not Data_bus_out1'QUIET else
	                Data_bus_out

	PC_2 <= PC_20 when not PC_20'QUIET else
	        PC_21 when not PC_21'QUIET else
	        PC_2;

	PC_1 <= PC_10 when not PC_10'QUIET else
	        PC_11 when not PC_11'QUIET else
	        PC_1;

PC <= PC_0 when not PC_0'QUIET else
	      PC_1 when not PC_1'QUIET else
	      PC_2 when not PC_2'QUIET else
	      PC;

	PC_next <= PC_next0 when not PC_next0'QUIET else

PC_next1 when not PC_next1'QUIET else

PC_next;

	Reg_file(0) <= Reg_file0(0) when not Reg_file0(0)'QUIET else 
	               Reg_file1(0) when not Reg_file1(0)'QUIET else 
	               Reg_file(0);

	Reg_file(1) <= Reg_file0(1) when not Reg_file0(1)'QUIET else 
	               Reg_file1(1) when not Reg_file1(1)'QUIET else 
	               Reg_file(1);

Reg_file(2) <= Reg_file0(2) when not Reg_file0(2)'QUIET else 
	               Reg_file1(2) when not Reg_file1(2)'QUIET else 
	               Reg_file(2);

	Reg_file(3) <= Reg_file0(3) when not Reg_file0(3)'QUIET else 
	               Reg_file1(3) when not Reg_file1(3)'QUIET else 
	               Reg_file(3);

	Reg_file(4) <= Reg_file0(4) when not Reg_file0(4)'QUIET else 
	               Reg_file1(4) when not Reg_file1(4)'QUIET else 
	               Reg_file(4);

	Reg_file(5) <= Reg_file0(5) when not Reg_file0(5)'QUIET else 
	               Reg_file1(5) when not Reg_file1(5)'QUIET else 
	               Reg_file(5);

	Reg_file(6) <= Reg_file0(6) when not Reg_file0(6)'QUIET else 
	               Reg_file1(6) when not Reg_file1(6)'QUIET else 
	               Reg_file(6);

	Reg_file(7) <= Reg_file0(7) when not Reg_file0(7)'QUIET else 
	               Reg_file1(7) when not Reg_file1(7)'QUIET else 
	               Reg_file(7);


	Int_FF <= Int_FF0 when not Int_FF0'QUIET else
	          Int_FF1 when not Int_FF1'QUIET else
	          Int_FF;

	Stop_clock <= Stop_clock0 when not Stop_clock0'QUIET else
	              Stop_clock1 when not Stop_clock1'QUIET else
	              Stop_clock2 when not Stop_clock2'QUIET else
	              Stop_clock3 when not Stop_clock3'QUIET else
	              Stop_clock4 when not Stop_clock4'QUIET else
	              Stop_clock;

end behavioral;

# 6. Simulacija mFura RISC procesora

Simulacija je cilj celog modeliranja, bilo da bi se proverila logièka ispravnost koncepta, bilo da bi se dobio neki uvid u performanse procesora. Kako autor ima iskustva i u radu sa Endot simulatorom, u startu je primeæen nedostatak VHDL-a: ne postoji nikakva pomoæ pri kodiranju programa za zamišljeni procesor. Dok Endot poseduje meta-asembler, u stvari makro jezik za opis asemblera simulirane arhitekture, dotle VHDL ostavlja na muci projektanta: svaka naredba se mora kodirati u binarne brojeve "peške" (tj. prevesti u mašinski kod). Sasvim je moguæe i za VHDL realizovati nešto slièno meta-asembleru, ali ova verzija VHDL-a to nema.

## 6.1 Program za testiranje

Program koji je korišæen za testiranje je klasièan Buble-sort program za sortiranje niza celih brojeva. U ovom sluèaju sortira se niz od deset brojeva koji se nalaze u memoriji podataka od adrese 0 do adrese 9. Podaci se sortiraju u neopadajuæem redosledu.

U registru R0 èuva se trenutni indeks unutar polja elemenata, a u registru R7 se èuva informacija o broju prolaza kroz polje koji su preostali do završetka programa.

Ono što je vrlo bitno i o èemu inaèe brine prevodilac, je èinjenica da procesor sam ne vodi raèuna o razrešenju pipeline hazard-a prilikom skoka: instrukcija koja se nalazi prva iza naredbe skoka (bilo uslovnog bilo bezuslovnog) æe se svakako izvršiti bez obzira da li æe skok biti izvršen ili ne!! Zbog toga u pretposlednjem redu ispred naredbe Halt stoji i jedno Noop: ta se naredba "kupi" u pipeline dok još skok iznad nje ne stigne da se izvrši. Takoðe, kod labele IZ0 izmenjen je redosled koda iz istog razloga: naredba koja umanjuje vrednost R7 registra je pomerena za jedno mesto niže, a na njeno mesto je došla naredba koja inaèe ne èini ništa loše ako se izvrši i kad ne treba.

Pažljiv èitalac æe primetiti da u file-u za simulaciju BUBLE.BIN postoji jedna naredba "viška". Radi se o naredbi Add R0, #-1, R0 koja je tokom simulacije ustanovljena kao pogrešna i u hodu zamenjena sa Add R0, #0, R0 upravo zbog nepostojanja neke pomoæi od strane simulatora u pripremi izvršnog programa: bilo je potrebno izbaciti tu naredbu iz file-a za simulaciju, ali ovo je bilo lakše.

;	Buble sort (neopadajuce vrednosti)
;
;R0: indeks polja
;R1, R2: dva elementa polja
;R3: odrediste za rezultat poreðenja
;R4: odrediste teksta
;R5: pomocni registar za swap
;R7: brojac spoljne petlje

		mov R7, 9   	;spoljni indeks
START0:	mov R0, 9   		;unutrasnji indeks

START:	ld R1, (R0) 		; ucitaj dva susedna elementa
		add R0, -1, R0
		ld R2, (R0)

		sgt R3, R1, R2 	;da li je R1 > R2 ?
		mov R4, OK
		bt (R4), R3

SWAP:	mov R5, R1
		mov R1, R2
		mov R2, R5
		st (R0), R2
		add R0, 1, R0
		st R0, R1
		add R0, -1, R0

OK:		sgt R3, 1, R0	;R0 < 1 ?
		mov R4, IZO
		bt (R4), R3		;gotov jedan prolaz kroz polje
		mov R4, START
		ba (R4)

IZO:	mov R4, OUT		;prvo ovo zbog pipeline-a, jer add ce 							;se svakako izvrsiti
		add R7, -1, R7
		sgt R3, 1, R7	;R7 < 1 ?
		bt (R4), R3		;gotov ceo program

		mov R4, STARTO
		ba (R4)		;jos jedan prolaz kroz polje

OUT:	noop
		halt

Program u binarnom obliku, zajedno sa naredbom "viška" izgleda ovako:

memory(0)	"0010111100001001"

memory(1)	"0010100000001001"

memory(2)	"1101000100000000"

memory(3)	"0000000010001111"

memory(4)	"1101001000000000"

memory(5)	"1111000000000001"

memory(6)	"1010001100100001"

memory(7)	"0010110000010000"

memory(8)	"1011000000110100"

memory(9)	"0010010100000001"

memory(10) "0010000100000010"

memory(11) "0010001000000101"

memory(12) "1110000000000010"

memory(13) "0000000010000001"

memory(14) "1110000000000001"

memory(15) "0000000010001111"

memory(16) "0000000010000000"

memory(17) "1010001110000001"

memory(18) "0010110000010110"

memory(19) "1011000000110100"

memory(20) "0010110000000010"

memory(21) "1011000100000100"

memory(22) "0010110000011100"

memory(23) "0000011111111111"

memory(24) "1010001111110001"

memory(25) "1011000000110100"

memory(26) "0010110000000001"

memory(27) "1011000100000100"

memory(28) "1111000000000001"

memory(29) "1111000000000000"

## 6.2 Simulacija

Podaci nad kojima program vrši sortiranje ovako izgledaju pre sortiranja:

memory(0) "0000000000000001"

memory(1) "0000000000000010"

memory(2) "1000000000000000"

memory(3) "0000001000000000"

memory(4) "0010000000000000"

memory(5) "0000000000010000"

memory(6) "0000000001000000"

memory(7) "0000000010000000"

memory(8) "0000010000000000"

memory(9) "0000000000000100"

Sama simulacija nije ni malo veseo posao, pre svega zahvaljujuæi primitivnosti i bagovitosti simulatora. Ako se korisnik nekako i navikne da su mu komande za izvršenje i kontrolu toka programa krajnje siromašne, ipak æe teško da se navikne na èinjenicu da èak i one vrlo retko rade. Pored veæ spomenute nedoslednosti i nemoguænosti rada sa hijerarhijama, iako u uputstvu "rade", nemoguæe je sa komandne linije postaviti i breakpoint, osim u nekim sluèajevima. Uglavnom je jedini naèin kliknuti mišem dva puta na liniju na kojoj se želi postaviti breakpoint, i to samo u sluèaju da se do tog mesta u listingu došlo step-ovanjem kroz kod, nikako naredbom Source, koja u Source prozoru prikazuje traženi listing.

Na svu sreæu, VHDL je jezik jake provere tipova, što æe maksimalno smanjiti moguæe greške. Ipak, na samom kraju autor je imao problem kako uopšte prikazati rezultate simulacije. Pošto je memorija podataka hijerarhija ispod glavne, ispostavilo se da jedina naredba koja uvek radi je List. Ona je i korišæena da prikaže izgled memorije podataka nakon završene simulacije.

File Buble.bin sadrži komande za simulaciju. Pomoæu komandi u tom file-u se postavljaju i poèetne vrednosti obe memorije, kao i signali koji èe se pratiti.

list -trigger cpu/pc cpu/db cpu/reg_file(0) cpu/reg_file(7)
force clk_on '1' 300

force instruction_mem/memory(0)  "0010111100001001"

force instruction_mem/memory(1)  "0010100000001001"

force instruction_mem/memory(2)  "1101000100000000"

force instruction_mem/memory(3)  "0000000010001111"

force instruction_mem/memory(4)  "1101001000000000"

force instruction_mem/memory(5)  "1111000000000001"

force instruction_mem/memory(6)  "1010001100100001"

force instruction_mem/memory(7)  "0010110000010000"

force instruction_mem/memory(8)  "1011000000110100"

force instruction_mem/memory(9)  "0010010100000001"

force instruction_mem/memory(10) "0010000100000010"

force instruction_mem/memory(11) "0010001000000101"

force instruction_mem/memory(12) "1110000000000010"

force instruction_mem/memory(13) "0000000010000001"

force instruction_mem/memory(14) "1110000000000001"

force instruction_mem/memory(15) "0000000010001111"

force instruction_mem/memory(16) "0000000010000000"

force instruction_mem/memory(17) "1010001110000001"

force instruction_mem/memory(18) "0010110000010110"

force instruction_mem/memory(19) "1011000000110100"

force instruction_mem/memory(20) "0010110000000010"

force instruction_mem/memory(21) "1011000100000100"

force instruction_mem/memory(22) "0010110000011100"

force instruction_mem/memory(23) "0000011111111111"

force instruction_mem/memory(24) "1010001111110001"

force instruction_mem/memory(25) "1011000000110100"

force instruction_mem/memory(26) "0010110000000001"

force instruction_mem/memory(27) "1011000100000100"

force instruction_mem/memory(28) "1111000000000001"

force instruction_mem/memory(29) "1111000000000000"

step -over
step -over

step -over

step -over

step -over

step -over

step -over

step -over

change memory(0) "0000000000000001"

change memory(1) "0000000000000010"

change memory(2) "1000000000000000"

change memory(3) "0000001000000000"

change memory(4) "0010000000000000"

change memory(5) "0000000000010000"

change memory(6) "0000000001000000"

change memory(7) "0000000010000000"

change memory(8) "0000010000000000"

change memory(9) "0000000000000100"

run 700000

nolist cpu/pc
nolist cpu/db
nolist cpu/reg_file(0)
nolist cpu/reg_file(7)

list Data_mem/memory(0) Data_mem/memory(1) Data_mem/memory(2)
nolist Data_mem/memory(0)
nolist Data_mem/memory(1)

nolist Data_mem/memory(2)

list Data_mem/memory(3) Data_mem/memory(4) Data_mem/memory(5)
nolist Data_mem/memory(3)
nolist Data_mem/memory(4)

nolist Data_mem/memory(5)

list Data_mem/memory(6) Data_mem/memory(7) Data_mem/memory(8)
nolist Data_mem/memory(6)
nolist Data_mem/memory(7)

nolist Data_mem/memory(8)

list Data_mem/memory(9)
nolist Data_mem/memory(9)

Postoji bitna razlika izmeðu komandi Force i Change: prva komanda menja vrednost signala tako da pokreæe sve one procese koji su osetljivi na taj proces, dok druga to radi "tiho", neprimetno po ostale procese. Force takoðe zahteva da signal bude razrešen da bi mogla da mu se promeni vrednost, jer svaki signal može da ima samo po jedan drajver ukoliko nije razrešen. Takoðe, naredba Change zahteva da je simulator zaustavljen u izvršavanju nakon single-step naredbe ili zaustavljen na breakpoint-u.

Linija -step -over primorava simulator da program izvršava korak po korak. To je neophodno zbog neispravnosti samog simulatora: nije bilo moguæe, iako bi po uputstvu moralo biti, zadati naredbu za promenu vrednosti signala na nižoj hijerarhiji. Zbog toga se program izvršava korak po korak dok ne doðe do odreðene hijerarhije.

Poruke samog simulatora tokom simulacije zapisuju se u file trnscrpt:

#Loading\vhdl\std.standard
#Loading work.mfura_package
#Loading work.top_mfura(structure)
#Loading work.bit_arith_package
#Loading work.mfura(_default)
#Loading work.data_memory(_default)
#Loading work.instruction_memory/_default)
do buble.bin

## 6.3 Rezultati simulacije

Delimièan tok simulacije je u Dodatku C. Tamo se mogu pratiti vrednosti PC--a, i dva registra R0 i R7, koji se koriste kao brojaèi petlji. Na taj naèin se može lepo pratiti izvršavanje programa korak po korak.

Ovde su prikazani samo krajnji rezultati simulacije: memorija podataka.

ns Data_mem/memory(0) Data_mem/memory(1) Data_mem/memory(2)
700000  0000000000000001   0000000000000100   0000000000000100

 ns Data_mem/memory(3) Data_mem/memory(4) Data_mem/memory(5)
700000  0000000000010000   0000000001000000   0000000010000000

 ns Data_mem/memory(6) Data_mem/memory(7) Data_mem/memory(8)
700000  0000001000000000   0000010000000000   0010000000000000

 ns Data_mem/memory(9)
700000  1000000000000000

# Softver:

1.	MS-DOS ver.5.0 (Microsoft)
2.	MS Windows ver.3.0 (Microsoft)
3.	MS Windows ver.3.1 (Microsoft)
4.	Brief ver.3.1 (SDC Software Partners II,LP.)
5.	V-System/Windows ver. (Model Technology)
6.	MS Word ver.1.1 (Microsoft)

# Hardver:

1.	PC 386/25, 4MB RAM, HDD IDE 200MB, color VGA 1024x800
2.	Laser Printer Fujitsu RX 7100 sa 640KB RAM-a
3.	Dot Matrix Printer Fujitsu DX 2250

# Literatura:

[Lipsett90]	VHDL: Hardver Description and design
Roger Lipsett, Carl Schaefer, Cary Ussery
Kluwer Academic Publishers, 1990
Norwell, Massachusetts, USA

[Armstrong89]	Chip-level Modeling with VHDL
James R. Armstrong
Prentice-Hall, Inc., 1989
New Jersey, USA

[MTI91]	V-System/Windows User's Manual
Model Technology Inc.,1991
Beaverton, Oregon, USA

[Fura87]	The Impatient Novice's Introductory Guide to N.2
Instruction-level simulation

David Fura
Lab Notes, School of Electrical Engineering
1987, Purdue University
West Lafayette, Indiana, USA

[Saviæ91]	Arhitektura i organizacija mFura RISC procesora
Savo Saviæ
diplomski rad
Elektrotehnièki fakultet
Univerzitet u Beogradu, 1991
Beograd, Srbija, YU

[Ristiæ91]	Dizajn mFura RISC procesora
Nenad Ristiæ
diplomski rad
Elektrotehnièki fakultet
Univerzitet u Beogradu, 1991
Beograd, Srbija, YU

[Polomèiæ92]	Realizacija mFura RISC procesora u Standard Cell
	tehnologiji

Dejan Polomèiæ

diplomski rad
Elektrotehnièki fakultet
Univerzitet u Beogradu, 1992
Beograd, Srbija, YU

# Dodatak A - Listing VHDL opisa procesora i memorija

## TOP.VHD

--use all definitions of constants, functions, etc.in package
--mFura_package
use work.mFura_package.all;

--declaration is empty; this is a top hierarchy

entity top_mFura.is

end;

architecture Structure of top_mFura is

--signal definitions

signal ABus, IABus, IDBus: Bit_vector(15 downto 0);

signal Clk, Interrupt: Bit:='0';

signal IRead, Rd, Wr, IntAck: Bit;

signal DBus0, DBus1: Wired_or Bit_vector(15 downto 0);

signal Clk_on: Bit:='0';

signal Rst, Drdy, Irdy: Bit:='1';

--Cycle time; enough for 5MHz

constant Cycle: Time:=200 ns;

component mFura
		--Cycle_time is clock interval; different values may be
		--defined for each instance of this component in component
		--instantiation statement
 		generic(Cycle_time: Time);

		--all component ports are defined here

port(

Clock: in Bit;

--Data address bus

AB: out Bit_vector(15 downto 0);

--resolved Data memory data bus

DB: inout Bit_vector(15 downto 0);

--instruction data bus

IW: in Bit_vector(15 downto 0);

--instruction address bus

IA: out Bit_vector(15 downto 0);

InstRead: out Bit;

DataRd, DataWr: out Bit;

Int: in Bit;

IntA: out Bit;

Reset: in Bit;

--memory ready signals

Datardy: in Bit;

Instrrdy: in Bit

);

end component;

component Instruction_memory

port(

Instr_data_bus: out Bit_vector(15 downto 0);

Instr_addr_bus: in Bit_vector(15 downto 0);

Instr_read: in Bit

);

end component;

component Data_memory

port(

Address_bus: in Bit_vector(15 downto 0);

Data_bus: inout Bit_vector(15 downto 0);

Read, Write: in Bit

);

end component;

begin	--of top_mFura

CPU: mFura
		--Here we bind an actual value for generic defined in
		--component declaration statement, but ONLY for this 
		--specific instantiation. If this computer have more then 
		--one processor, each instantiation could be bind to
		--different clocks for different processor?!

generic map(Cycle)

		--Binding the ports of this component (CPU) with actuals
		--(signal or ports) defined on this level of hierarchy.
		--For example, CPU port Clock is bind to signal Clk.

port map(

Clock		=>	Clk,
			AB			=>	ABus,
			IW			=>	IDBus,

IA			=>	IABus,
			DB			=>	DBus0,
			InstRead	=>	IRead,

DataRd		=>	Rd,
			DataWr		=>	Wr,

Int			=>	Interrupt,

IntA		=>	IntAck,
			Reset		=>	Rst,
			Datardy		=>	Drdy,

Instrrdy	=>	Irdy

);

Data_mem: Data_memory

port map(

Address_bus	=>	ABus,
			Data_bus		=>	DBus1,

Read			=>	Rd,
			Write			=>	Wr
		);

Instruction_mem: instruction_memory

port map(

Instr_data_bus => IDBus,
			Instr_addr_bus => IAbus,

Instr_read     => Iread
		);

--This process is necessary for bidirectional bus. Problems in 
	--connections with bidirectional bus and hierarchy are 
	--described in text.
	Bidir_bus:

process(DBus0,DBus1)

begin

if DBus0'EVENT then
			--if there is an event on DBus0...

if DBus1/=DBus0 then
				--... and if the values are different,
				--transport the new value

DBus1 <= DBus0;

end if;

else

if DBus0/=DBus1 then

DBus0 <= DBus1;

end if;

end if;

end process Bidir_bus;

--This is simple oscilator circuit on motherboard:

Clk_generator:

process(Clk_on, Clk)

begin

if not Clk_on'STABLE then

if Clk_on='1' then

Clk <= transport'1' after Cycle;

else

Clk <= transport'0';

end if;

end if;

if(Clk='1')and(not Clk'STABLE)and(Clk_on/='0')then

Clk <= transport'0' after Cycle/2;

Clk <= transport'1' after Cycle;

end if;

end process;

end Structure

## DATAMEM.VHD

--Use two complete packages
use work.mFura_package.all
use work.Bit_arith_package.all

entity Data_memory is
	port(
		Address_bus: in Bit_vector(15 downto 0);
		Data_bus: inout Wired_or Bit_vector(15 downto 0);
		Read,Write: in Bit
	);

	type Memory_space is array(0 to 65535) of Word;

end Data_Memory;


architecture behavioral of Data_memory is

	--This is actual memory for memory bank:
	signal Memory: Memory_space;

begin

	Data_mem:
	process(Read, Write)
		--once again UAE under Windows forced ugly solution;
		--also used in description of microprocessor
		variable Temp: Natural;
	begin
		--calculate address
		Temp:=Bin2Int(Address_bus);
		if Read='1' and Read'EVENT then
			--Read for Read signal's rising edge
			--put the value asked for onto the data bus
			Data_bus <= transport Memory(Temp);
		elsif Read='0' and Read'EVENT then
			--Read finished on the falling edge;
			--reset data bus. For actual hardware, this is the time
			--when driver becomes high impedance,'Z'.
			Data_bus <="0000000000000000";
		elsif Write='1' and Write'EVENT then
			--then it must be Write
			Memory(Temp) <= transport Data_bus;
		end if;
	end process Data_mem;
end behavioral;

## INSTRMEM.VHD

use work.mFura_package.all;
use work.Bit_arith_package.all;

entity instruction_memory is
	port(
		Instr_data_bus: out Bit_vector(15 downto 0);
		Instr_addr_bus: in Bit_vector(15 downto 0);
		Instr_read: in Bit
	);

	type Memory_space is array(0 to 65535) of Word;

end instruction_memory;


architecture behavioral of instruction_memory is

	signal Memory: Memory_space;

begin

	Instr_mem:
	process
	begin
		wait on Instr_read;

		if Instr_read='1' then
			--Running only on rising edge.
			--There is no need for forcing data bus low, because
			--this is the only driver for this bus(unlike the data
			--memory), so there is no need for resolving this 				--signal.
			Instr_data_bus <= Memory(Bin2Int(Instr_addr_bus));
		end if;
	end process Instr_mem;

end behavioral;

## MFURA_E.VHD

--Entity declaration for mFura RISC microprocessor;
use work.mFura_package.all;
use work.Bit_arith_package.all;

entity mFura is
		generic (Cycle_time: Time);
		port(

Clock: in Bit;

--Data address bus

AB: out Bit_vector(15 downto 0);

--Data memory data bus

DB: inout Bit_vector(15 downto 0);

--instruction data bus

IW: in Bit_vector(15 downto 0);

--instruction address bus

IA: out Bit_vector(15 downto 0);

InstRead: out Bit;

DataRd, DataWr: out Bit;

Int: in Bit;

IntA: out Bit;

Reset: in Bit;

--memory ready signals

Datardy: in Bit;

Instrrdy: in Bit

);

end mFura;

## MFURA.VHD

------------------------------------------------------------------

--	Architectural body of mFura RISC microprocessor. Description is
--some combination of pure behavioral and chip, or to be precise,
--register transfer level description, for better understanding
--of processor itself.
------------------------------------------------------------------

use work.mFura_package.all;
use work.Bit_arith_package.all;

architecture behavioral of mFura is

	--Input ALU latches on two internal busses:
	signal Alu_A_latch: Bit_vector(15 downto 0);
	signal Alu_B_latch: Bit_vector(15 downto 0);

	--Interrupt mask is time multiplexed, so there are some "ghost"
	--signals, needed for resolving this signal without using   
	--resolution function.
	signal Int_FF: Bit:='0';
	signal Int_FF0: Bit;
	signal Int_FF1: Bit;


	--Stop clock with signals for time multiplexing:
	signal Stop_clock:	Bit:='0';
	signal Stop_clock0:	Bit;
	signal Stop_clock1:	Bit;
	signal Stop_clock2:	Bit;
	signal Stop_clock3:	Bit;
	signal Stop_clock4:	Bit;

	--Internal Address_bus register:
	signal Address_bus_0: Bit_vector(15 downto 0);

	---------------------------------------------------------------
	--Two instruction registers exist because processor has a tree
	--stage pipeline, and for that purposes two instruction word 
	--registers were necessery. Aliases define fields of  
	--instruction word, for easier understanding of decoding.
	---------------------------------------------------------------
	signal IR1: Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000"
	--aliases for first instruction register

	--operation code
	alias Opcode_1: Bit_vector(3 downto 0) is
		IR1(15 downto 12);
	--destination register
	alias Rd_1: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR1(10 downto 8);
	--second source register
	alias Rs2_1: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR1(6 downto 4);
	--first source register
	alias Rs1_1: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR1(2 downto 0);
	--control bit for 8 immediate data
	alias i8_1: Bit is
		IR1(11);
	--8 bit immediate data
	alias imm8_1: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR1(7 downto 0);
	--control bit for 4 bit immediate data
	alias i4_1: Bit is
		IR1(7);
	--4 bit immediate data
	alias imm4_1: Bit_vector(3 downto 0) is
		IR1(3 downto 0);
	--8 bit offset for jump_indirect and save_pc
	alias off8_1: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR1(7 downto 0);
	--trap code
	alias tcode_1: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR1(7 downto 0);

	--"ghost" signals for multiple drivers of this register:
	signal IR10: Bit_vector(15 downto 0);
	signal IR11: Bit_vector(15 downto 0);

signal IR2: Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	--here are aliases for second instruction register.
	--Fields are identical as those for the first register.

alias Opcode_2: Bit_vector(3 downto 0) is
		IR2(15 downto 12);
	alias Rd_2: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR2(10 downto 8);
	alias Rs2_2: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR2(6 downto 4);
	alias Rs1_2: Bit_vector(2 downto 0) is
		IR2(2 downto 0);
	alias i8_2: Bit is
		IR2(11);
	alias imm8_2: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR2(7 downto 0);
	alias i4_1: Bit is
		IR2(7);
	alias imm4_2: Bit_vector(3 downto 0) is
		IR2(3 downto 0);
	alias off8_2: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR2(7 downto 0);
	alias tcode_2: Bit_vector(7 downto 0) is
		IR2(7 downto 0);

	signal IR20: Bit_vector(15 downto 0);
	signal IR21: Bit_vector(15 downto 0);

--Trap register with signals needed for time multiplexing;
	--explained later in this listing:
	signal Trap_reg:	Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	signal Trap_reg0:	Bit_vector(15 downto 0);
	signal Trap_reg1:Bit_vector(15 downto 0);
	signal Trap_reg2:Bit_vector(15 downto 0);

--Internal Data transceiver registers.
	--input:
	signal Data_bus_in: 		Bit_vector(15 downto 0);
	--output:
	signal Data_bus_out: 		Bit_vector(15 downto 0);
	signal Data_bus_out0:		Bit_vector(15 downto 0);
	signal Data_bus_out1: 	Bit_vector(15 downto 0);


	--PC, PC_1, and PC_2 registers with it's copies for time
	--multiplexing purposes. Registers are initially reseted.
	--PC_2:
	signal PC_2:		Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	signal PC_20: 		Bit_vector(15 downto 0);
	signal PC_21: 		Bit_vector(15 downto 0);
	--PC_1:
	signal PC_1: 		Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	signal PC_10: 		Bit_vector(15 downto 0);
	signal PC_11: 		Bit_vector(15 downto 0);
	--PC:
	signal PC: 		Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	signal PC0: 		Bit_vector(15 downto 0);
	signal PC1: 		Bit_vector(15 downto 0);
	signal PC2: 		Bit_vector(15 downto 0);
	--PC_next:
	signal PC_next:	Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
	signal PC_next0:	Bit_vector(15 downto 0);
	signal PC_next1:	Bit_vector(15 downto 0);

	---------------------------------------------------------------
	--Register file has eight 16-bit registers, all initially set
	--to zero, because of possibility to generate exception while
	--running the first instruction after power-up; for example 
	--generating overflow by adding two random numbers in 	
	--registers.In this way, it is assured that first instruction 	
	--will be ADD R0,R0,R0 with R0 reset, so overflow is not 
	--possible.
	---------------------------------------------------------------
	type Reg_gr is array (0 to 7) of Bit_vector(15 downto 0);
	signal Reg_file: Reg_gr:=("0000000000000000","0000000000000000"
							   "0000000000000000","0000000000000000"
							   "0000000000000000","0000000000000000"
							   "0000000000000000","0000000000000000");
	signal Reg_file0: Reg_gr;	
	signal Reg_file1: Reg_gr;	

	--Two-phased clock signal:
	signal Fi_1: Bit:='0';
	signal Fi_2: Bit:='0';

	-Internal signal for received interrupt:
	signal Interrupt_done: 	Bit:='0';
	signal Interrupt_done0:	Bit;
	signal Interrupt_done1:	Bit;
begin
	---------------------------------------------------------------
	--Clock_process generates two internal clocks (Fi_1 and Fi_2),
	--from the input signal Clock
	---------------------------------------------------------------
	Clock_process:
	process
		variable Toggle: Bit:='0';
	begin
		--process waits for an event on the signal clock
		wait on Clock;

		if Stop_clock/='1' then
			--activated on rising edge of the signal Clock
			if Clock='1' then
				if Toggle='0' then
					--put '1' on the Fi_1 signal now,
					--then '0' after Cycle_time/2
					Fi_1 <= transport'1';
					Fi_1 <= transport '0' after Cycle_time/2;
					Toggle:='1';
				else
					Fi_2 <= transport'1';
					Fi_2 <= transport '0' after Cycle_time/2;
					Toggle:='0';
				end if;
			end if;
		end if;
	end process Clock_process
	---------------------------------------------------------------
	--Reset_process constantly monitors the Reset pin on mP
	---------------------------------------------------------------
	Reset_process:
	process
	begin
		wait on Reset;

		if Reset='0' then
			--activated on falling edge
			Stop_clock0 <= transport '1';
			Stop_clock0 <= transport '0' after Cycle_time;
			PC0 <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
			PC_10 <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
			PC_20 <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
			PC_next0<=transport"0000000000000000" after Cycle_time;
			Trap_reg0<=transport "0000000000000000"after Cycle_time;
			IR10 <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
			IR20 <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
		end if;
	end process Reset_process;


	---------------------------------------------------------------
	--If memory is not ready, next process freezes the procesoor
	--for one Cycle
	---------------------------------------------------------------
	Mem_ready:
	process
	begin
		wait on Fi_2;
		if Fi_2='0' then
			--falling edge of Fi_2...
			if Datardy='0' then
				--...and Data memory is not ready (signal from 
				--memory)
				Stop_clock4 <= transport '1';
				Stop_clock4 <= transport '0' after Cycle_time;
			end if;
		end if;
	end process Mem_ready;


	---------------------------------------------------------------
	--Interrupt process is watching for external interrupt signal.
	--External interrupt is used as classic interrupt and also for
	--"waking up" from state caused by HALT instruction. It also 
	--keeps track of interrupt waiting to be served because of the
	--possible masking.
	---------------------------------------------------------------
	Interrupt_process:
	process(Int, Int_FF)
		variable Interrupt_pending: Bit:='0';
	begin
		if Int='1' and Int'EVENT then
			--rising edge of Int-->interrupt has been raised;wake up
			Stop_clock1 <= transport '0';
			if Int_FF='0' then
				--external interrupt is masked at this moment,
				--but remember its raising!
				Interrupt_pending:='1'
			else
				--wait for the right timing to send IntAck signal
				waiting0:
				while not(Fi_2'EVENT) and Fi_2/='1' loop
					null;
				end loop waiting0;
				IntA <= transport '1';
				IntA <= transport '0' after Cycle_time;
				--let the rest of the mP know the interrupt is to be
				--served.
				Interrupt_done0 <= transport '1';
			end if;
		elsif Int_FF='1'
			--interrupt are enabled again;is there any waiting now?
			if Interrupt_pending='1' then
				waiting1:
				while not(Fi_2'EVENT) and Fi_2/='1' loop
					null;
				end loop waiting1;
				IntA <= transport '1';
				IntA <= transport '0' after Cycle_time;
				Interrupt_done0 <= transport '1';
			end if;
		end if;
	end process Interrupt_process;


	---------------------------------------------------------------
	--Data_trans_process implements data transceiver at the data 
	--bus. Transceiver was necessary because of the pipeline: at 
	--the same time there is possibility for instruction in one
	--stage to store something in the data memory, and for another
	--to load from the same memory. Of course, the only thing which
	--happens at the same time is their request for a data bus,
	--which is translated into request for a data transceiver.
	--Data for loading has been on the bus a moment ago, and is in 
	--the IN part of data transceiver, while a data for storing is
	--put in the OUT part of the transceiver. Here is implemented
	--mechanism for automatic forward of the OUT part to external
	--data bus, and filling the IN part.
	---------------------------------------------------------------
	Data_trans_process:
	process(Fi_1, Fi_2)
		variable temp: Bit_vector(15 downto 0);
	begin
		if Fi2'EVENT then
			if Fi_2='0' and (Opcode_1=St or
		  		(Opcode_1=Save_pc and i8_1='1' and IR1(8)='0')) then
				DB <= transport Data_bus_out;
				DB <= transport "0000000000000000" after Cycle_time;
			end if;
		end if;

		if Fi_1'EVENT then
			if Fi_1='1' and (Opcode_2=Ld or
				(Opcode_2=Save_pc and i8_2='1' and IR2(8)='1')) then
				Data_bus_in <= transport DB;
			end if;
		end if;
	end process Data_trans_process;

	---------------------------------------------------------------
	--Next process describes processor behavior during IF stage,
	--clock Fi_1. It does save two last values of the PC register,
	--and generate signal for reading the instruction memory.
	---------------------------------------------------------------
	IF_1_process:
	process
		variable PC_tmp: Bit_vector(15 downto 0);
		variable temp: Integer;
	begin
		wait on Fi_1;

		--activated on Fi_1 rising edge

if Fi_1='0' then
			PC_11 <= transport PC;
			PC_21 <= transport PC_1;
			--originally, InstRead should be late for Cycle_time/2;
			--lengthen for safer timing purposes
			InstRead <= transport '1';
			InstRead <= transport '0' after Cycle_time*3/4;
		end if;
	end process IF_1_process;


	---------------------------------------------------------------
	--Process for IF stage,clock FI2. Wait for instruction memory
	--to give back next instruction word, shift old values of 
	--instruction word in PC_1 and PC_2, and choose new value for 
	--PC,which is just put onto the instruction memory address bus.
	---------------------------------------------------------------	IF_2_process:
	process
		variable PC_tmp: Bit_vector(15 downto 0);
		variable temp: Integer;
	begin
		wait on Fi_2;

		if Fi_2='0' then
			--Fi_2 falling edge...
			if Instrrdy='0' then
		 		--...and instruction isn't ready(signal from memory)
		 		Stop_clock2 <= transport '1';
				Stop_clock2 <= transport '0' after Cycle_time;
			else
				IR21 <= transport IR1;
				IR11 <= transport IW;
			end if;
			--chosing new value for PC:
			if Inerrupt _done='0' then
				--If there is no interrupt,PC may be changed by some 
				--instruction. All possible PC changes are described
				--in IF_2 process, although they actually belong to 
				--other processes.Hence,only this process controls 
				--PC.
				if (Opcode_1=Halt) and (i8_1='1') then
					--trap
					PC_tmp:="0000000000000000";
				elsif ((Opcode_2=Save_PC)
						and (i8_1='1') and (IR2(8)='1')) then
					--Jump indirect
					PC_tmp:= Data_bus_in;
				elsif (Opcode_1=Branch) then
					if (i8_1='0') then
						if (IR1(8)='0') then
							temp:= Bin2Int(Rs2_1;
							if (Reg_file(temp)="1111111111111111")then
								--Branch on true
								PC_tmp:=PC_next;
							else
								PC_tmp:=Incr(PC);
							end if;
						else
							--Branch unconditional
							PC_tmp:=PC_next;
						end if;
					end if;
				else
					PC_tmp:=Incr(PC);
				end if;
			else
				--inerrupt received
				Trap_reg1 <= transport "0000000011111111";
				PC_tmp:="0000000000000000";
				Interrupt_done1 <= transport '0';
			end if;
			IA <= transport PC_tmp;
			PC1 <= transport PC_tmp;
		end if;
	end process IF_2_process;


	---------------------------------------------------------------
	--DX pipeline stage, FI1 clock. Here the "real" work begins.
	---------------------------------------------------------------
	DX_1_process:
	process
		variable temp1, temp2: Integer;
	begin
		wait on Fi_1;
		--activated on Fi_1 rising edge
		temp1:= Bin2Int(Rs1_1);
		temp2:= Bin2Int(Rs2_1);
		if Fi_1='1' then
			case Opcode_1 is
		 		when Addition =>
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					else
						Alu_A_latch <= sxt(off8_1,16);
						Alu_B_latch <= PC;
					end if;
				when Subtract =>
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					else
						Alu_A_latch <= sxt(imm8_1,16);
						Alu_B_latch <= PC;
					end if;
				when Move =>
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
						else
							Alu_A_latch <= PC;
						end if;
					else
						Alu_A_latch <= sxt(imm8_1,16);
					end if;
				when Neg =>
					--Negate
					Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
				when Andl =>
					--Logical AND
					if i8_1='0' then

if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					end if;
				when Orl =>
					--Logical OR
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					end if;
				when Notl =>
					--Logical NOT	
					Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
				when Sl =>
					--Shift left for one bit	
					Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
				when Sra =>
					--Shift right arithmetically for one bit	
					Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
				when Seq =>
					--Set if equal
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					end if;
				when Sgt =>
					--Set if greater than
					if i8_1='0' then
						if i4_1='0' then
							Alu_A_latch <= Reg_file(temp1);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						else
							Alu_A_latch <= sxt(imm4_1,16);
							Alu_B_latch <= Reg_file(temp2);		
						end if;
					end if;
				when Branch =>
					if i8_1='0' then
					--Branch always and branch on true
						PC_next1 <= Reg_file(temp1);
					end if;
				when Save_PC =>
					if i8_1='1' then
						if IR1(8)='0' then
							--save PC_2
							Address_bus_0(7 downto 0) <= imm8_1;
							Address_bus_0(15 downto 8) <= "11111111";
						else
							Address_bus_0(7 downto 0) <= imm8_1;
							Address_bus_0(15 downto 8) <= "11111111";
							Int_FF0 <= '0';
						end if;
					end if;
				when Ld =>
					--Load
					Address_bus_0 <= Reg_file(temp2);
				when St =>
					--Store 
					Data_bus_out0 <= Reg_file(temp1);
					Address_bus_0 <= Reg_file(temp2);
				when Halt =>
					if i8_1='0' then
						if Rs1_1="000" then
							--Halt
							Stop_clock3 <= '1';
						elsif Rs1_1="011" then
							--Disable inerrupt
							Int_FF0 <= '0';
						end if;
					else
						--Trap
						Alu_A_latch <= sxt(tcode_1, 16);
					end if;
				when others =>
					null;
			end case;
		end if;
	end process DX_1_process;

	---------------------------------------------------------------
	--DX pipeline stage, clock FI2. Time mostly for calculating and
	--storing the result. And don't forget to generate exception if
	--for example, overflow has happened!!!
	---------------------------------------------------------------
	DX_2_process:
	process
		variable Overflow: Bit:='0';
		variable Result: Bit_vector(15 downto 0);
		------------------------------------------------------------
		--Run-time error (UAE under Windows); some bug in VHDL
		--simulator, or some other software misunderstanding has
		--forced this ugly solution. There was no other way to force
		--it to use function results as array index, and ONLY at 
		--this place in code.
		------------------------------------------------------------
		variable Temp: Integer;
	begin
		wait on Fi_2;

		if Fi_2='1';
			--rising edge
			case Opcode_1 is
				when Addition =>
					Add(Alu_A_latch,Alu_B_latch,'0',Result,Overflow);
				when Subtract =>
					Add(Alu_A_latch,Alu_B_latch,'1',Result,Overflow);
				when Neg =>
					--Negate
					Subt("0000000000000000",Alu_B_latch,
						'1',Result,Overflow);
				when Save_PC =>
					if i8_1='1' then
						if IR1(8)='0' then
							--Save_PC_2
							Data_bus_out1 <= PC_2;
							AB <= Address_bus_0;
						else
							--Jump indirect
							AB <= Address_bus_0;
						end if;
					end if;
				when Ld =>
					--Load
					AB <= Address_bus_0;
				when St =>
					--Store
					AB <= Address_bus_0;
				when Halt =>
					if i8_2='0' then
						if Rs1_1="111" then
							--Enable interrupt
							Int_FF1 <='1';
						end if;
					end if;
				when others =>
					null;
			end case;
		else
			--falling edge of Fi_2
			--again problems using return from 
			--function Bin2Int as array index;
			Temp:= Bin2Int(Rd_1);
			case Opcode_1 is
				when Addition => 
					if Overflow/='1' then
						Reg_file0(Temp) <= Result;
					end if;	
				when Subtract => 
					if Overflow/='1' then
						Reg_file0(Temp) <= Result;
					end if;
				when Move =>
					Reg_file0(Temp) <= Alu_A_latch;
				when Neg => 
					--Negate
					if Overflow/='1' then
						Reg_file0(Temp) <= Result;
					end if;
				when Andl =>
					--Logical AND
					if i8_1='0' then
						Reg_file0(Temp)<=Alu_A_latch and Alu_B_latch;
					end if;
				when Orl =>
					--Logical OR
					if i8_1='0' then
						Reg_file0(Temp) <= Alu_A_latch or Alu_B_latch;
					end if;
				when Notl =>
					--Logical NOT
					Reg_file0(Temp) <= not(Alu_A_latch);
				when Sl =>
					--Shift left for one bit
					Reg_file0(Temp) <= shl(Alu_A_latch, 16);
				when Sra =>
					--Shift right arithmetically for one bit
					Reg_file0(Temp) <= shra(Alu_A_latch, 16);
				when Seq =>
					--Set if equal
					if i8_1='0' then
						if Alu_A_latch=Alu_B_latch then
							Reg_file0(Temp) <= "1111111111111111";
						else
							Reg_file0(Temp) <= "0000000000000000";
						end if;
					end if;
				when Sgt =>
					--Set if greater then

if i8_1='0' then
						if Alu_A_latch>Alu_B_latch then
							Reg_file0(Temp) <= "1111111111111111";
						else
							Reg_file0(Temp) <= "0000000000000000";
						end if;
					end if;
				when Save_PC =>
					if i8_1='1' and IR1(8)='1' then
						--Jump indirect
						DataRd <= transport '1';
						DataRd <= transport '0' after Cycle_time*3/4;
					end if;
				when Ld =>
					--Load
					DataRd <= transport '1';
					DataRd <= transport '0' after Cycle_time*3/4;
				when Halt =>
					if i8_1='0' then
						if Rs1_1="010" then
							--Move trap register
							Reg_file0(Temp) <= Trap_reg;
						end if;
					else
						--Trap
						if Interrupt_done='1' then
							Trap_reg2 <= Alu_A_latch;
						end if;
					end if;
				when others => 
					null;
			end case;
			if Overflow='1' and interrupt_done/='1' then
				Trap_reg2 <= "0000000000000001";
				Overflow:='0';
				PC2 <= "0000000000000000";
			end if;
		end if;
	end process DX_2_process;


	---------------------------------------------------------------
	--OF pipeline stage, clock FI1. Time for generating data
	--memory control signals for writing.
	---------------------------------------------------------------
	OF_1_process:
	process
	begin
		wait on Fi_1;
		--activated on Fi_1 falling edge

if Fi_1='1' then
			--rising edge
			case Opcode_2 is
				when Save_PC =>
					if i8_2='1' and IR2(8)='0' then
						--Save_PC_2
						DataWr <= transport'1';
						DataWr <= transport'0' after Cycle_time/2;
					end if;
				when St =>
					--Store
					DataWr <= transport'1';
					DataWr <= transport'0' after Cycle_time/2;
				when others =>
					null;
			end case;
		end if;
	end process OF_1_process;


	---------------------------------------------------------------
	--OF pipeline stage, clock FI2. If there was a load, it is time
	--to see what are we going to get from data memory.
	---------------------------------------------------------------
	OF_2_process:
	process
		variable temp: Integer;
	begin
		wait on Fi_2;

		temp:= Bin2Int(Rd_2);
		if Fi_2='0' then
			--falling edge
			case Opcode_2 is
				when Ld =>
					--Load
					Reg_file1(temp) <= Data_bus_in;
				when others =>
					null;
			end case;
		end if;
	end process OF_2_process;


	---------------------------------------------------------------
	--This is a big drawback of current version of VHDL standard.
	--It is impossible to make elegant solution for time 
	--multiplexing of a signal which is driven from different 
	--processes. Elegant way exists as long as blocks are concerned
	--but with processes, some mental gymnastic is needed. I find 
	--the method below as easy to understand as possible. If blocks
	--were used instead of processes, register signal variables 
	--would be used together with guarded block asignment.
	--
	--The problem should be solved in some future version of VHDL
	--standard.
	---------------------------------------------------------------	
	Trap_reg <= Trap_reg0 when not Trap_reg0'QUIET else
	            Trap_reg1 when not Trap_reg1'QUIET else
	            Trap_reg2 when not Trap_reg2'QUIET else
	            Trap_reg;

	Data_bus_out <= Data_bus_out0 when not Data_bus_out0'QUIET else	                Data_bus_out1 when not Data_bus_out1'QUIET else
	                Data_bus_out

	PC_2 <= PC_20 when not PC_20'QUIET else
	        PC_21 when not PC_21'QUIET else
	        PC_2;

	PC_1 <= PC_10 when not PC_10'QUIET else
	        PC_11 when not PC_11'QUIET else
	        PC_1;

PC <= PC_0 when not PC_0'QUIET else
	      PC_1 when not PC_1'QUIET else
	      PC_2 when not PC_2'QUIET else
	      PC;

	PC_next <= PC_next0 when not PC_next0'QUIET else

PC_next1 when not PC_next1'QUIET else

PC_next;

	Reg_file(0) <= Reg_file0(0) when not Reg_file0(0)'QUIET else 
	               Reg_file1(0) when not Reg_file1(0)'QUIET else 
	               Reg_file(0);

	Reg_file(1) <= Reg_file0(1) when not Reg_file0(1)'QUIET else 
	               Reg_file1(1) when not Reg_file1(1)'QUIET else 
	               Reg_file(1);

	Reg_file(2) <= Reg_file0(2) when not Reg_file0(2)'QUIET else 
	               Reg_file1(2) when not Reg_file1(2)'QUIET else 
	               Reg_file(2);

	Reg_file(3) <= Reg_file0(3) when not Reg_file0(3)'QUIET else 
	               Reg_file1(3) when not Reg_file1(3)'QUIET else 
	               Reg_file(3);

	Reg_file(4) <= Reg_file0(4) when not Reg_file0(4)'QUIET else 
	               Reg_file1(4) when not Reg_file1(4)'QUIET else 
	               Reg_file(4);

	Reg_file(5) <= Reg_file0(5) when not Reg_file0(5)'QUIET else 
	               Reg_file1(5) when not Reg_file1(5)'QUIET else 
	               Reg_file(5);

	Reg_file(6) <= Reg_file0(6) when not Reg_file0(6)'QUIET else 
	               Reg_file1(6) when not Reg_file1(6)'QUIET else 
	               Reg_file(6);

	Reg_file(7) <= Reg_file0(7) when not Reg_file0(7)'QUIET else 
	               Reg_file1(7) when not Reg_file1(7)'QUIET else 
	               Reg_file(7);


	Int_FF <= Int_FF0 when not Int_FF0'QUIET else
	          Int_FF1 when not Int_FF1'QUIET else
	          Int_FF;

	Stop_clock <= Stop_clock0 when not Stop_clock0'QUIET else
	              Stop_clock1 when not Stop_clock1'QUIET else
	              Stop_clock2 when not Stop_clock2'QUIET else
	              Stop_clock3 when not Stop_clock3'QUIET else
	              Stop_clock4 when not Stop_clock4'QUIET else
	              Stop_clock;

	IR1 <= IR1 when not IR10'QUIET else
	       IR1 when not IR11'QUIET else
	       IR1;

	IR2 <= IR2 when not IR20'QUIET else
	       IR2 when not IR21'QUIET else
	       IR2;

end behavioral;  --of mFura

## MFURA_P.VHD

package mFura_package is

	--codes for different instructions
	constant Addition:	Bit_vector(3 downto 0):="0000";
	constant Subtract:	Bit_vector(3 downto 0):="0001";
	constant Move:			Bit_vector(3 downto 0):="0010";
	constant Neg: 			Bit_vector(3 downto 0):="0011";
	constant Andl: 		Bit_vector(3 downto 0):="0100";
	constant Orl: 			Bit_vector(3 downto 0):="0101";
	constant Notl: 		Bit_vector(3 downto 0):="0110";
	constant Sl: 			Bit_vector(3 downto 0):="0111";
	constant Sra: 			Bit_vector(3 downto 0):="1000";
	constant Seq: 			Bit_vector(3 downto 0):="1001";
	constant Sgt: 			Bit_vector(3 downto 0):="1010";
	constant Branch:	 	Bit_vector(3 downto 0):="1011";
	constant Save_PC: 	Bit_vector(3 downto 0):="1100";
	constant Ld: 			Bit_vector(3 downto 0):="1101";
	constant St: 			Bit_vector(3 downto 0):="1110";
	constant Halt: 		Bit_vector(3 downto 0):="1111";

	type Vect_array is array(Integer range <>) of Bit_vector(15 downto 0);


	subtype Word is Bit_vector(15 downto 0);


	--resolution functions:
	function Wired_or(bit_in: Bit_vector) return Bit;
	function Wired_or(bus_in: Vect_array) return Bit_vector;

end mFura_package;

package body mFura_package is

	--following functions resolve Bit signal which is multiple 
	--driven from more than one process:
	function Wired_or(bit_in: Bit_vector) return Bit is
		variable result: Bit:='0';
		variable i: Natural;
	begin
		for i in bit_in'RANGE loop
			if bit_in(i)='1' then
				result:='1';
				exit;
			end if;
		end loop;
		return result;
	end Wired_or;

	--following functions resolves Bit_vector signal which is 
	--multiple driven from more than one process:
	function Wired_or(bus_in: Vect_array) return Bit_vector is
		variable result:Bit_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
		variable i: Natural;
	begin
		for i in bus_in'RANGE loop
			result:= result or bus_in(i);
		end loop;
		return result;
	end Wired_or;


end mFura_package;

## BIT_PACK.VHD

--package with Bit_vector arithmetic

package Bit_arith_package is

--functions
	function sxt(bv: Bit_vector; r: Natural) return Bit_vector;
	function shl(bv: Bit_vector; i: Natural) return Bit_vector;
	function shra(bv: Bit_vector; i: Natural) return Bit_vector;
	function Bin2Int(bv: Bit_vector) return Bit_vector;
	function Incr(bv: Bit_vector) return Bit_vector;

--overloading arithmetic operators;
--now it is possible to write C<=A+B,
--where A,B and C are of type Bit_vector

	function "+"(x,y: Bit_vector) return Bit_vector;
	function "-"(x,y: Bit_vector) return Bit_vector;

	function "<"(x,y: Bit_vector) return Boolean;

	procedure Add(x,y:Bit_vector;Carry_in:in Bit;z:out Bit_vector;
					V:out Bit);
	procedure Subt(x,y:Bit_vector;Borrow_in:in Bit;z:out Bit_vector;
					V:out Bit);

end Bit_arith_package;

package body Bit_arith_package is

--local procedures, unknown out of package

	procedure Full_add(x,y,c:in Bit;sum,carry:out Bit) is
	begin
		sum:=c xor ((not(x) and y) or (x and not(y)));
		carry:=(x and y) or (c and (x xor y));
	end Full_add;

	procedure Full_sub(x,y,b:in Bit;res,borrow:out Bit) is
	begin
		res:=b xor x xor y;
		borrow:=(not(x) and y) or (b and (not(x xor y)));
	end Full_sub;


	function sxt(bv: Bit_vector; r: Natural) return Bit_vector is
		--performs sign extension of unconstrained vector
		variable i: Natural;
		variable template: Bit;
		variable result: Bit_vector(r-1 downto 0);
	begin
		result(bv'LENGTH-1 downto 0):=bv;
		template:=bv(bv'LENGTH-1);
		for i in bv'LENGTH-1 to r-1 loop
			result(i):=template;
		end loop;
		return result;
	end sxt;


	function shl(bv: Bit_vector; i: Natural) return Bit_vector is
		--performs logical shift left
		variable j: Natural;
		variable result: Bit_vector(bv'RANGE);
	begin
		result:=bv;

for j in 0 to bv'LENGTH-1-i loop
			result(j+i):=result(j);
		end loop;
		for j in 0 to i-1 loop
			result(j):='0';
		end loop;
		return result;
	end shl;

	function shra(bv: Bit_vector; i: Natural) return Bit_vector;
		--performs arithmetical shift right
		variable sign:= Bit;
		variable j: Natural;
		variable result: Bit_vector(bv'RANGE);
	begin
		result:=bv;
		sign:=bv(bv'LENGTH-1);
		for j in bv'LENGTH-1 downto i loop
			result(j-i):=result(j);
		end loop;
		for j in bv'LENGTH-1 downto bv'LENGTH-i loop
			result(j):=sign;
		end loop;
		return result;
	end shra;

	function Bin2Int(bv: Bit_vector) return Bit_vector is
		--performs translation from Bit_vector to Integer
		variable result:Integer:=0;
		variable i:Natural;
	begin
		for i in 0 to bv'LENGTH-1 loop
			if bv(i)='1' then
				result:=result + 2**i;
			end if;
		end loop;
		return result;
	end Bin2Int;

	function Incr(bv: Bit_vector) return Bit_vector is
		--performs increment
		variable result: Bit_vector(bv'RANGE);
	begin
		result:=bv + "1000000000000000";
		return result;
	end;



	function "+"(x,y: Bit_vector) return Bit_vector is
		--performs adding of two Bit_vector, WITH SAME RANGE!
		variable i: Natural;
		variable carry: Bit:='0';
		variable result: Bit_vector(x'RANGE);
	begin
		assert x'RANGE /= y'RANGE
			report "Error: Vectors are not the same range!"
				severity Error;

		for i in 0 to x'LENGTH-1 loop
			Full_add(x(i),y(i),carry,result(i),carry);
		end loop;
		return result;
	end "+";

procedure Add(x,y:Bit_vector;Carry_in:in Bit;z:out Bit_vector;
					V:out Bit) is
		--performs adding of two Bit_vector, WITH SAME RANGE!
		variable i: Natural;
		variable carry: Bit;
		variable result: Bit_vector(15 downto 0);
	begin
		assert x'RANGE /= y'RANGE
			report "Error: Vectors are not the same range!"
				severity Error;

		carry:=Carry_in;
		for i in 0 to x'LENGTH-1 loop
			Full_add(x(i),y(i),carry,result(i),carry);
		end loop;
		if(x(15)=y(15) and result(15)=x(15)) or x(15)/=y(15) then
			V:='0';
		else
			V:='1';
		end if;
		z:=result;
	end Add;



	function "-"(x,y: Bit_vector) return Bit_vector is
		--performs subtraction of two Bit_vector, WITH SAME RANGE!
		variable i: Natural;
		variable borrow: Bit:='1';
		variable result: Bit_vector(x'RANGE);
	begin
		assert x'RANGE /= y'RANGE
			report "Error: Vectors are not the same range!"
				severity Error;

		for i in 0 to x'LENGTH-1 loop
			Full_sub(x(i),y(i),borrow,result(i),borrow);
		end loop;
		return result;
	end "-";

	procedure Subt(x,y:Bit_vector;Borrow_in:in Bit;z:out Bit_vector;
					V:out Bit) is
		--performs subtraction of two Bit_vector, WITH SAME RANGE!
		variable i: Natural;
		variable borrow: Bit;
		variable result: Bit_vector(15 downto 0);
	begin
		assert x'RANGE /= y'RANGE
			report "Error: Vectors are not the same range!"
				severity Error;

		borrow:=Borrow_in;
		for i in 0 to x'LENGTH-1 loop
			Full_sub(x(i),y(i),borrow,result(i),borrow);
		end loop;
		if(x(15)=y(15) and result(15)=x(15)) or x(15)/=y(15) then
			V:='0';
		else
			V:='1';
		end if;
		z:=result;
	end Subt;

function "<"(x,y: Bit_vector) return Boolean is
		--performs comparation between two Bit_vector
		variable i: Natural;
		variable result: Boolean;
		variable xint,yint: Integer;
	begin
		xint:= Bin2Int(x);
		yint:= Bin2Int(y);
		result:= x < y;
		return result;
	end "<";

end Bit_arith_package;

# Dodatak B - spisak naredbi sa kodovima

preuzeto iz rada [Saviæ91] sa odobrenjem autora

15 14 13 12   11  10  9  8   7   6  5  4    3   2  1  0

|  |  |  |  |  | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opcode | i8 | Rd | i4 | Rs2 | imm4 |  |
|  |  |  |  | Imm8 |  |  |

Raspored fiksnih polja u formatu naredbe mFura RISC-a

| Ime polja | Opis | Bit-opseg |  |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | kod operacije | 15 | 12 |
| Rd | odredišni registar | 10 | 8 |
| Rs2 | izvorišni registar 2 | 6 | 4 |
| Rs1 | izvorišni registar 1 | 2 | 0 |
| i8 | kontrolni bit za 8-bitni neposredni podatak | 11 | 11 |
| imm8 | 8-bitni neposredni podatak | 7 | 0 |
| i4 | kontrolni bit za 4-bitni neposredni podatak | 7 | 7 |
| imm4 | 4-bitni neposredni podatak | 3 | 0 |
| off8 | 8-bitni ofset aderse | 7 | 0 |
| tcode | 8-bitni trap kod | 7 | 0 |

Tabela fiksnih polja formata naredbe mFura RISC -a

Naredbe

1) Add

a) ADD    Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 0 0 0 0 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) ADD    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 0 0 0 0 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) ADD    Rd, #off8, PC

15 14 13 12   11   10  9  8    7    6    5    4    3    2    1    0

| 0 0 0 0 | 1 | Rd | off8 |
| --- | --- | --- | --- |

2) Subtract

a) SUB    Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 0 0 0 1 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) SUB    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 0 0 0 1 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) SUB    Rd, #off8, PC

15 14 13 12   11   10  9  8    7    6    5    4    3    2    1    0

| 0 0 0 1 | 1 | Rd | off8 |
| --- | --- | --- | --- |

3) Move

a) MOV    Rd, Rs1

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 0 0 1 0 | 0 | Rd | 0 | X X X | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) MOV    Rd, #imm8

15 14 13 12   11   10  9  8    7    6    5    4    3    2    1    0

| 0 0 0 1 | 1 | Rd | imm8 |
| --- | --- | --- | --- |

c) MOV    Rd, PC

15 14 13 12   11   10  9  8    7    6    5    4    3    2    1    0

| 0 0 0 1 | 1 | Rd | X X X X X X X X |
| --- | --- | --- | --- |

4) Neg

NEG    Rd, Rs2    (prvi operand je nula)

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3    2   1   0

| 0 0 1 1 | X | Rd | 0 | Rs2 | X X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) And

a) AND    Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 0 1 0 0 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) AND    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 0 1 0 0 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6) Or

a) OR    Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 0 1 0 1 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) OR    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 0 1 0 1 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7) Not

NOT    Rd, Rs1

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6    5    4     3    2   1   0

| 0 1 1 0 | X | Rd | X X X X X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8) Shift left

SL    Rd, Rs1

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6    5    4     3    2   1   0

| 0 1 1 1 | X | Rd | X X X X X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9) Shift right arithmetical

SRA    Rd, Rs1

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6    5    4     3    2   1   0

| 1 0 0 0 | X | Rd | X X X X X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10) Set If Equal

a) SEQ   Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 0 0 1 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) SEQ    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 1 0 0 1 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11) Set if Greater Than

a) SGT    Rd, Rs1, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 0 1 0 | 0 | Rd | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) SGT    Rd, #imm4, Rs2

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 1 0 1 0 | 0 | Rd | 1 | Rs2 | imm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12) Branch On True

BT    [Rs1], Rs2

15 14 13 12   11  10   9   8      7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 0 1 1 | 0 X X 0 | 0 | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13) Branch Always

a) BA   [Rs1]

15 14 13 12    11  10  9  8       7   6   5   4   3       2   1   0

| 1 0 1 1 | 0 X X 0 | X X X X X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- |

14) Save Program Counter-2

SPC    #off8  (podrazumeva se bazna adresa #FF00)

15 14 13 12   11   10  9  8     7    6    5    4    3    2    1    0

| 1 1 0 0 | 1 X X 0 | off8 |
| --- | --- | --- |

15) Jump Indirect   (ili uèitaj u programski brojaè)

JMP   @off8  (podrazumeva se bazna adresa #FF00)

15 14 13 12   11   10  9  8    7    6    5    4    3    2    1    0

| 1 1 0 1 | 1 X X 1 | off8 |
| --- | --- | --- |

16)  Load

LD    Rd, [Rs]

15 14 13 12   11   10  9  8     7     6   5   4      3    2   1   0

| 1 1 0 1 | X | Rd | X | Rs2 | X X X X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17) Store ST    [Rs2], Rs1

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 1 1 0 | X X X X | X | Rs2 | X | Rs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18) Halt    (zamrzni procesor i èekaj)

HALT

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 1 1 1 | 0 | X X X X X X X X | 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |

19) No Operation

NOOP

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 1 1 1 | 1 | X X X X X X X X | 0 0 1 |
| --- | --- | --- | --- |

20) Move Trap Register

MOV   Rd, TR

15 14 13 12   11    10  9  8    7     6    5    4     3     2   1   0

| 1 1 1 1 | 0 | Rd | X X X X X | 0 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

21) Enable Interrupt

EI

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 1 1 1 | 0 | X X X X X X X X | 1 1 1 |
| --- | --- | --- | --- |

22) Disable Interrupt

DI

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3      2   1   0

| 1 1 1 1 | 0 | X X X X X X X X | 0 1 1 |
| --- | --- | --- | --- |

23) Trap   (programski prekid, upotrebljiv kao supervisor call)

TRAP   # tcode

15 14 13 12   11   10  9  8    7     6   5   4      3     2   1   0

| 1 1 1 1 | 1 | X X X | tcode |
| --- | --- | --- | --- |

# Dodatak C - delimièni rezultati simulacije

LISTFILE

ns      cpu/pc     cpu/db           cpu/reg_file(0)    cpu/reg_file(7)

0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

800 0000000000000001 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

1200 0000000000000010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000001001

1600 0000000000000011 0000000000000000 0000000000001001 0000000000001001

2000 0000000000000100 0000000000000000 0000000000001001 0000000000001001

2000 0000000000000100 0000000000000100 0000000000001001 0000000000001001

2150 0000000000000100 0000000000000000 0000000000001001 0000000000001001

2400 0000000000000101 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

2800 0000000000000110 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

2800 0000000000000110 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

2950 0000000000000110 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

3200 0000000000000111 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

3600 0000000000001000 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

4000 0000000000001001 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

4400 0000000000001010 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

4800 0000000000001011 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

5200 0000000000001100 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

5600 0000000000001101 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

6000 0000000000001101 0000000000000100 0000000000001000 0000000000001001

6000 0000000000001110 0000000000000100 0000000000001000 0000000000001001

6200 0000000000001110 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

6400 0000000000001111 0000000000000000 0000000000001001 0000000000001001

6800 0000000000001111 0000010000000000 0000000000001001 0000000000001001

6800 0000000000010000 0000010000000000 0000000000001001 0000000000001001

7000 0000000000010000 0000000000000000 0000000000001001 0000000000001001

7200 0000000000010001 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

7600 0000000000010010 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

8000 0000000000010011 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

8400 0000000000010100 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

8800 0000000000010101 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

9200 0000000000010110 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

9600 0000000000000010 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

10000 0000000000000011 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

10400 0000000000000100 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

10400 0000000000000100 0000000000000100 0000000000001000 0000000000001001

10550 0000000000000100 0000000000000000 0000000000001000 0000000000001001

10800 0000000000000101 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

11200 0000000000000110 0000000010000000 0000000000000111 0000000000001001

11200 0000000000000110 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

11350 0000000000000110 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

11600 0000000000000111 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

12000 0000000000001000 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

12400 0000000000001001 0000000000000000 0000000000000111 0000000000001001

.

.

.

552400 0000000000010010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

552800 0000000000010011 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

553200 0000000000010100 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

553600 0000000000010110 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

554000 0000000000010111 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

554400 0000000000011000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001

554800 0000000000011001 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

555200 0000000000011010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

555600 0000000000011100 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

556000 0000000000011101 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

556400 0000000000011110 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

ns      cpu/db  cpu/reg_file(0) cpu/reg_file(7)

700000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000

ns cpu/reg_file(0) cpu/reg_file(7)

700000 0000000000000000 0000000000000000

ns cpu/reg_file(7)

700000 0000000000000000

ns Data_mem/memory(0) Data_mem/memory(1) Data_mem/memory(2)

700000 0000000000000001 0000000000000010 0000000000000100

ns Data_mem/memory(1) Data_mem/memory(2)

700000 0000000000000010 0000000000000100

ns Data_mem/memory(2)

700000 0000000000000100

ns Data_mem/memory(3) Data_mem/memory(4) Data_mem/memory(5)

700000 0000000000010000 0000000001000000 0000000010000000

ns Data_mem/memory(4) Data_mem/memory(5)

700000 0000000001000000 0000000010000000

ns Data_mem/memory(5)

700000 0000000010000000

ns Data_mem/memory(6) Data_mem/memory(7) Data_mem/memory(8)

700000 0000001000000000 0000000001000000 0010000000000000

ns Data_mem/memory(7) Data_mem/memory(8)

700000 0000000001000000 0010000000000000

ns Data_mem/memory(8)

700000 0010000000000000

ns Data_mem/memory(9)

700000 1000000000000000