Verzija 20.04.1994.

VHDL:

POÈETNI VODIÈ

Autor originalne verzije: Ivica Vujaniæ

Autori proširene i dopunjene verzije: Ivan Novakoviæ, Mladen Tonèev

Mentor: Veljko Milutinoviæ

Beograd, 1994

# VHDL

Godine 1980. vlada SAD-a je pokrenula niz akcija èiji je cilj bio unapreðenje VLSI dizajna. Rad na razvoju novih  VLSI komponenti je bio sve složeniji, zahtevao je sve vise ljudi ukljuèenih u projekte, kako zbog kraæeg vremena realizacije, tako i zbog složenosti posla. No, to je bio samo jedan problem. Rad na jednom projektu od strane više firmi je još veæi problem. Dokumentacija dizajna za kasniju upotrebu, ponovno korišæenje veæ izraðenih komponenti i sl. je takoðe zahtevalo standardni jezik za opis hardvera.

Iako na tržištu veæ postoje slièni jezici za opis hardvera, pojava  VHDL-a ipak predstavlja znaèajan dogaðaj, pre svega zato što se radi o standardu, ali i zato što je jezik izuzetno moæan: dizajn možete opisati na razne naèine, od opisa arhitekture pa sve do najnižeg, gate level modela. Dozvoljene su i kombinacije. Ugraðen koncept vremenske simulacije omoguæuje direktno simuliranje hardvera, uz precizna vremena odziva, što je vrlo bitno za simulaciju komponenti velike brzine, za koje je VHDL prvenstveno namenjen.

Modeli na kojima se bazira VHDL su: model ponašanja (behavioral model), vremenski model (timing model) i strukturni model (structural model). Ova tri modela su integrisana u jedan jezik.

## Model ponašanja (behavioral model)

Model ponašanja je najlakše opisati kao funkcionalni opis odreðenog sistema. Digitalni ureðaj je diskretni sistem: pretvara ulazne diskretne vrednosti u izlaz, takoðe diskretne. Kao primer uzeæemo diskretni sistem P, èije je ponašanje logièka funkcija XOR. Sistem ima dva ulaza (In1 i In2) i jedan izlaz (Out1). Sistem je prikazan na slici 1.1.

µ §

slika 1.1

Diskretni sistemi su vrlo razlièitog stepena složenosti: od najjednostavnijih do vrlo kompleksnih. Na primer, operacije na nivou gate-a su, obièno, logièke funkcije primenjene na više jednobitnih vrednosti. S druge strane, mikroprocesor se može predstaviti kao diskretan sistem, a FETCH ciklus tog procesora bi mogao da predstavlja operaciju. Uopšteno, diskretni sistem je skup operacija primenjenih na vrednosti koje su unesene u sistem. U VHDL-u, svaka operacija je proces, a puteve kojima se vrednosti prenose kroz sistem nazivamo signalima. Proces je vrlo slièan programu, sastoji se od proceduralnih izraza i može pozivati potprograme kao bilo koji proceduralni jezik, na primer Pascal ili C. Postoji jedna bitna razlika izmeðu VHDL-a i klasiènih programskih jezika: u VHDL-u svi procesi u modelu se izvršavaju konkurentno (slièno kao u Ada-i), dakle VHDL model je skup nezavisnih programa koji se izvršavaju paralelno.

Da bi koordinisali skup programa koji se izvršavaju paralelno, definisan je mehanizam za komunikaciju izmeðu procesa. Taj mehanizam je proveden uz pomoæ signala. Signali su putanje podataka (data pathway) izmeðu dva procesa. Putanja podataka je usmerena: sa jedne strane putanje signal se generiše, a na drugoj strani se prima. Bitna osobina putanje je i tip, koji definiše opseg vrednosti koji se prenosi tom putanjom. Signali vrlo èesto predstavljaju model žice u hardverskoj realizaciji elementa.

Procesi se izvršavaju sve dok se ne suspenduju. Jedanput suspendovan, proces može da se reaktivira. Jedan od naèina da se proces reaktivira je da se odredi maksimalno vreme za koje proces može da ostane suspendovan. Drugi naèin je da se proces aktivira na promenu stanja sistema, na primer na promenu na ulazima, tj. na putanjama podataka. Takve putanje se nazivaju senzitivni kanali (sensitivity channels). Kada se vrednost na senzitivnom kanalu promeni, proces se reaktivira. Wait naredba se koristi da odredi vreme koje æe procesor provesti suspendovan ili da odredi koji kanali æe biti senzitivni.

Za primer uslova reaktivacije na slici 1.2 je prikazano jedno XOR kolo:

µ §slika 1.2

Na slici se vide putanje podataka In1, In2 i Out1, kao i proces kojim je opisano poinašanje sistema. Kanali koji su senzitivni eksplicitno se nabrajaju pomoæu naredbe wait:

wait on In1, In2;

Diskretni sistem koji se opisuje sadrži se  u entitetu dizajna (design entity). Entitet se sastoji iz dva dela: deklaracija entiteta (entity declaration) i telo arhitekture (architectural body). U deklaraciji se definišu ulazi i izlazi iz sistema, a u telu se nalazi diskretan sistem kojim se opisuje ureðaj.

## Vremenski model (timing model)

Model koji je prikazan bazira se na pobudi i odzivu; kada naiðe pobuda, model odgovara i èeka na novu pobudu. "Vreme" kada se neki dogaðaj desi je vreme simulacije. Pošto je VHDL konkurentan, ali dizajniran da radi i na neparalelnim mašinama, neophodno je definisati simulaciono vreme koje definiše kada nastaju dogaðaji tokom simulacije. Bez takve definicije isti model bi se mogao ponašati drugaèije na VHDL simulatorima razlièitih proizvoðaèa.

Kada proces generiše vrednost na putanji podatka, istovremeno može definisati i vreme koje treba da proðe pre nego što se generisana vrednost pošalje putanjom signala. To vreme se naziva raspored transakcije (transaction scheduling). Skup takvih transakcija za jedan signal se naziva drajver (driver).

To je skup parova vreme/vrednost koji opisuju vrednost svake transakcije i vreme kada transakcija treba da se desi.

VHDL ima dvostepeni simulacioni ciklus. U prvom stepenu, vrednosti transakcija se prosleðuju kroz signale. Jedan stepen se završava kada sve putanje podataka, koje po rasporedu treba da prime vrednost, prime novu vrednost. Tokom druge faze, oni procesi koji su, preko senzitivnih kanala, pokrenuti, izvršavaju se do suspenzije. Ovaj ciklus se završava kada se svi aktivni procesi suspenduju. Nakon toga, vreme simulacije se postavlja na vreme sledeæeg dogaðaja.

Po gore opisanom modelu, uvek postoji odreðeno kašnjenje izmeðu vremena kada proces stavi novu vrednost na putanju podataka i vremena kada se ta vrednost na toj putanji uspostavi. Ukoliko nije definisano vreme kašnjenja, uzima se neko fiktivno vreme (delta). Ovo vreme ne uveæava vreme simulacije, ali zahteva novi simulacioni ciklus. Dakle, za razliku od dodeljivanja vrednosti promenljivoj, u sluèaju postavljanja nove vrednosti na putanju podatka uvek postoji neko kašnjenje.

Kada se promeni vrednost nekog signala, kaže se da je došlo do dogaðaja na signalu (event). Ukoliko je proces osetljiv na signal, on je, u stvari, osetljiv na dogaðaj na tom signalu.

## Strukturalni model (structural model)

Ukoliko je model digitalnog ureðaja složen, njegovo opisivanje bi moglo da postane teško. Takav model je bolje razbiti na više celina. Takva dekompozicija modela se naziva strukturalni model.

Putanje podataka koje su na najvišem nivou hijerarhije su definisane u deklaraciji entiteta. Kada se u digitalnom sistemu vežu dva podsistema, zapravo se spajaju putanje podataka jednog sistema sa putanjama podataka drugog sistema. Ti spojevi se nazivaju portovi (ports). Oni imaju specijalne osobine. Definicija porta je istovremeno i deklaracija signala, dakle putanje podataka.

Ukoliko je više od jednog drajvera  definisano za jedan signal, taj signal se naziva razrešen signal (resolved signal). Uz takav signal neophodno je vezati funkciju razrešenja, koja skuplja sve vrednosti poslate od svih drajvera i generiše jednu vrednost. Na primer, funkcija koja razrešava signale sa trostatièkih elemenata bi mogla da radi žiènu "ili" funkciju nad ulaznim signalima.

Razrešeni signali imaju bitan uticaj na ulazno-izlazne portove u modelu. Ako se signal razrešava od dna ka vrhu hijerarhije, izlazni signal se razrešava od dna ka vrhu cele hijerarhije i tek onda se vraæa niz ulazno-izlazne portove.

To znaèi da je vrednost koja se dobija na ulaznom delu porta ona koja se dobija razrešenjem na samom vrhu hijerarhije, a ne na tom ulazno-izlaznom osnovna  portu.

## Primer

Dva osnovna pitanja o digitalnom ureðaju su: kako se ponaša i od èega se sastoji. Ta pitanja upravo predstavljaju ponašanje (behavior) i strukturu (structure).

Osnovne komponente hardverske strukture su komponente, portovi i signali. Komponenta je proizvoljne složenosti: gate, pojedinaèni èip ili pak cela ploèa. Port je elektronska veza komponente sa ostatkom sveta korz koju putuju podaci iz i u komponentu. Signal je najbliži hardverskoj žici. Služi istovremeno i za èuvanje vrednosti i spajanje komponenti.

U VHDL-u, komponenta se predstavlja preko entiteta dizajna (design entity). On se sastoji iz  deklaracije entiteta (entity declaration) i tela arhitekture (architecture body). Deklaracija entiteta opisuje ono što se spolja vidi od komponente, kao i njene portove. Ovo je deklaracija entiteta za polusabiraè, sas dva ulazna (in) i dva izlazna (out) porta:

-half adder declaration

entity Half_adder is

port(

X:  in Bit;

Y:  in Bit;

Sum:  out Bit;

Carry:  out Bit);

end Half_adder;

U VHDL-u, linija koja poèinje sa "-" je komentar. Identifikatori u VHDL-u su nizovi slova i brojeva, s tim da prvi znak mora biti slovo, ne sme biti dve donje crte za redom, niti sme poslednji znak da bude donja crta. Takoðe, identifikatori ne prave razliku izmeðu velikih i malih slova. Neke reèi koje za VHDL predstavljaju rezervisane reèi, ne mogu se koristiti kao identifikatori koji oznaèavaju entitete, signale, portove, komponente ili druge korisnièki definisane pojmove. Rezervisane reèi u ovom tekstu pisane su masnim i iskošenim slovima. Telo arhitekture predstavlja ponašanje i strukturu komponente. Za gore navedenu deklaraciju polusabiraèa sledi telo arhitekture:

-half adder body

architecture Behavioral_description of  Half_adder is

begin

process

begin

Sum <= X xor Y after 5 NS;

Carry <= X  and Y after 5 Ns;

wait on X,Y;

end process;

end Behavioral_description;

Telo arhitekture ima iskaz process, koji sadrži dve dodele vrednosti signala i wait iskaz. Prva dodela vrednosti specificira da æe signal spojen na port Sum primiti vrednost dobijenu "Ekskluzivno-ili" operacijom nad signalima spojenim na portove X i Y i to nakon kašnjenja od 5ns. Slièno tome, drugi port, Carry, æe primiti vrednost dobijenu "i" operacijom nad vrednostima signala X i Y nakon 5ns kašnjenja. Leva strelica "<=" oznaèava smer toka podataka. Wait iskaz suspenduje izvršenje procesa do dogaðaja na portovima X ili Y, kada se proces ponovo aktivira, izvršavajuæi se od vrha process iskaza. Ovim je opisan polusabiraè sa svojim transformacijama podataka, kao i vremenskim modelom.

Struktura se u VHDL-u opisuje deklaracijom signala i spajanjem signala na portove podkomponenti. Sledeæi primer opisuje potpuni sabiraè sastavljen od dva polusabiraèa i "ili" kola. Potpuni sabiraè dat je na slici 1.3.

µ §

slika 1.3

Signal Temp_sum spaja sum izlaz prvog polusabiraèa na jedan ulaz drugog polusabiraèa. Signal Temp_carry_1 spaja carry izlaz jednog polusabiraèa na jedan ulaz "ili" kola; signal Temp_carry_2 spaja carry izlaz drugog polusabiraèa na drugi ulaz "ili" kola. Ova spajanja su data u telu arhitekture potpunog sabiraèa, u okviru  iskaza pojavljivanja komponenti (component instatiation statement). Sve komponente koje se4 koriste u ditajnu nabrojane su u lokalnoj deklaraciji komponenata (local component declarations).

entity Full_adder is

port (

A:  in Bit; B:  out Bit;

AB: out Bit; Cary_out:  out Bit);

end Full_adder;

-full adder body

architecture Structure of  Full_adder is

-signal declarations

signal Temp_sum: Bit;

signal Temp_carry_1: Bit;

signal Temp_carry_2: Bit;

-local component declarations

component Half_adder

port (X: in Bit; Y: in Bit;

Sum: out Bit; Carry: out Bit);

end component;

component Or_gate

port (In1: in Bit; In2:  in Bit; Out1:  out Bit);

end component;

begin

-component instatiation statements

U0: Half_adder

port map (

X <= A, Y => B,

Sum => Temp_sum, Carry => Temp_carry_1);

U1: Half_adder

port map (

X <= Temp_sum, Y => Carry_in,

Sum => AB, Carry => Temp_carry_2);

U2: Or_gate

port map (

In1 => Temp_carry_1, In2 => Temp_carry_2,

Out1 => Carry_out);

end structure;

Svaka komponenta u okviru iskaza pojavljivanja komponenti ima za labelu identifikator (U0, U1, U2) praæen dvotaèkom . Nakon toga sledi, osim imenovanja komponente (Half_adder, Or_gate), i  lista asocijacija (association list) - lists u zagradi, koja sledi iza rezervisanih reèi  port map. Lista asocijacija je opis povezivanja signala definisanih na tom nivou sa lokalnim signalima (portovima na podkomponentama). Svaki element asocijacije u listi sastoji se od imena lokaknog porta, desne strelice (=>) i imena signala ili porta sa tog nivoa.

U dodatku B opisan je tok simulacije potpunog sabiraèa i rezultati koji su dobijeni.

Napomena:

Materijal nije namenjen za potpuno savladavanje VHDL-a, niti je moguæe to uraditi na tako malom prostoru. Ovde se nalaze objašnjenja nekih osnovnih pojmova i postavki VHDL-a.

Za potrebe pisanja ovog materijala korišæen je softverski paket firme  Model Technology Inc., V-System/windows, VHDL for Microsoft Windows 3.0.

## Literatura

[Lipsett90]    VHDL: Hardware Description and Design

Roger Lipsett, Carl Schaefer, Carry Usery

Kluwer Academic Publisher, 1990

Nowell, Massachusetss, USA

[Armstrong89]    Chip level Modeling with VHDL

James R.Armstrong

Pretince/Hall, Inc., 1989

New Jersey, USA

[MTI91]    V-System/Windows User's Manual

Model technology Inc., 1991

Beaverton, Oregon, USA

# Dodatak A

## Listing potpunog sabiraèa

-full adder declaration

entity Full_adder is

port (

A:  in Bit; B:  out Bit;

AB: out Bit; Cary_out:  out Bit);

end Full_adder;

-or declaration

entity Or_gate  is

port (

In1, In2:  in Bit,

Out1: out Bit);

end Or_gate;

-or body

architecture Behavioral_description of  Or_gate is

begin

process

begin

Out1 <= In1 xor In2 after 5 NS;

wait on In1, In2;

end process;

end Behavioral_description;

-half adder declaration

entity Half_adder is

port(

X:  in Bit;

Y:  in Bit;

Sum:  out Bit;

Carry:  out Bit);

end Half_adder;

-half adder body

architecture Behavioral_description of  Half_adder is

begin

process

begin

Sum <= X xor Y after 5 NS;

Carry <= X  and Y after 5 Ns;

wait on X,Y;

end process;

end Behavioral_description;

-full adder body

architecture Structure of  Full_adder is

-signal declarations

signal Temp_sum: Bit;

signal Temp_carry_1: Bit;

signal Temp_carry_2: Bit;

-local component declarations

component Half_adder

port (X: in Bit; Y: in Bit;

Sum: out Bit; Carry: out Bit);

end component;

component Or_gate

port (In1: in Bit; In2:  in Bit; Out1:  out Bit);

end component;

begin

-component instatiation statements

U0: Half_adder

port map (

X <= A, Y => B,

Sum => Temp_sum, Carry => Temp_carry_1);

U1: Half_adder

port map (

X <= Temp_sum, Y => Carry_in,

Sum => AB, Carry => Temp_carry_2);

U2: Or_gate

port map (

In1 => Temp_carry_1, In2 => Temp_carry_2,

Out1 => Carry_out);

end structure;

# Dodatak B

## Rezultati simulacije

Fajl fulladd.sim u sebi sadrži specifikaciju signala èije promene su od interesa za simulaciju, kao i oblike ulaznih signala za pobudu kola. Sintaksa je identièna sintaksi naredbi koje se unose sa komandne linije simulatora.

LIST -notrigger A B Carry_in

LIST -trigger AB Carry_out

FORCE A 0, 1 100

FORCE B 0, 1 200

FORCE Carry_in 0, 1 300

Komanda LIST navodi signale koje želimo da pratimo. Signali navedeni posle opcije -notrigger æe biti prikazani na ekranu, ali njihova promena neæe prouzrokovati ispis na ekranu. Signali navedeni posle opcije -trigger æe biti prikazani na ekranu, ali æe njihova promena prouzrokovati ispis na ekranu.

FORCE definiše vrednosti signala u vremenu. Signal A æe poèeti sa vrednošæu 0 i zatim preæi na 1 nakon 100 jedinica vremena. Signal B poèinje sa 0 i prelazi na 1 nakon 200 vremenskih jedinica, dok Carry_in poèinje takoðe sa 0, a na 1 prelazi nakon 300 vremenskih jedinica.

Komande koje su unete za vreme rada sa VSIM-om (deo paketa V-System/Windows - simulator) ostaju u file-u TRNSCRPT. Prva èetiri reda predstsvljaju poruke simulatora o uèitavanju pojedinih komponenti dizajna. Poslednja dva reda pokazuju jedine dve komande interaktivno unesene za vreme simulacije: do fulladd.sim uèitava komande iz file-a fulladd.sim i run500 zapoèinje simulaciju u trajanju od 500 vremenskih jedinica.

# Loading [vhdl]std.standard

# Loading work.full_adder(structure)

# Loading Work.half_adder(_default)

# Loading work.or_gate(_default)

do fulladd.sim

run 500

Rezultat simulacije nalazi se u file-u listfile. U prvoj koloni prkazano je vreme simulacije, a u ostalim kolonama signali koji su zahtevani za praæenje komandom LIST. Specificirajuæi komandom LIST koji signali su za praæenje, opcijom trigger odreðeno je da jedino promene na izlaznim signalima AB i Carry_our izazivaju i prikazivanje novih vrednosti svih signala koje pratimo na ekranu.

ns     A B Carry_in

0      0 0          0

ns     A B Carry_in AB Carry_out

0      0 0          0       0           0

110    1 0          0        1          0

210    1 1          0        0          1

305    1 1          1        1          1