Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Projektovanje VLSI sistema

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	8. februar 1994.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Osnovne komponente nekog hardverskog sistema su dva procesora Intel 8086 i tri USART-a. Predložiti imena baziènih ENDOT datoteka koje treba formirati pri radu sa ENDOT paketom za ovaj sistem.

b)(2)	Kojim redosledom ENDOT obraðuje datoteke tipova navedenih u prethodnoj taèki i koji programi iz paketa to èine?

c)(3)	Kako treba da izgleda opis topologije ovog sistema u nekom jeziku koji lièi na TL (Topology Language) iz ENDOT paketa?

d)(3)	Kod dvoreène instrukcije oduzimanja (reè je 16 bita), adresni deo za registarsko direktno adresiranje nalazi se u najnižih 4 bita prve reèi, a adresni deo za neposredno adresiranje nalazi se u drugoj reèi. Kôd za naèin adresiranja drugog operanda nalazi se u bitima 8 do 9 prve reèi, a za naèin adresiranja prvog operanda u bitima 10 do 11 prve reèi. Kôd operacije nalazi se u najviših 4 bita prve reèi. Napisati deo koda u jeziku ISP' za opisanu naredbu SUB #op1,op2.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koja su tri osnovna metoda projektovanja VLSI sistema na bazi logièkih simbola? Koliki broj nivoa maske treba izraditi za svaki od tri metoda u fazi fabrikacije?

b)(3)	Koje su tri osnovne faze u toku projektovanja VLSI sistema (u užem smislu)? U kojoj od ovih faza se javljaju najveæe razlike izmeðu tri metode iz prethodne taèke?

c)(3)	Koju metodu podržava ALTERA? Objasniti ovu metodu.

d)(2)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

a)(5)	Neka se protoèna obrada nekog procesora obavlja u 4 faze, pri èemu se uslovni skok razrešava na kraju treæe faze. Prevodilac popunjava i-ti slot iza naredbe uslovnog skoka sa verovatnoæeom 0.7/i, pod uslovom da su svi prethodni slotovi popunjeni. Izmereno je da uèestanost izvršavanja naredbi uslovnog skoka nije nezavisna od broja popunjenih slotova, veæ je u približnoj relaciji d(i)=b/(i+1), gde je d(i) broj izvršavanja uslovnog skoka sa i popunjenih slotova, a b=const. Izmereno je, takoðe, da je dinamièka verovatnoæa da se popunjeni slotovi iskoriste c=0.6, i da naredbe uslovnog skoka uèestvuju sa 20% u svim izvršenim naredbama. Za opisani sluèaj softverskog interlock-a pronaæi procenat produženja izvršavanja programa zbog delayed branching-a.

b)(3)	Procesor iz taèke a) realizuje se sada tako što se rezultati zapoèetih naredbi iza naredbe uslovnog skoka smatraju nevažeæim ako je uslov skoka zadovoljen, iako se ove naredbe uvek izvršavaju. Izmereno je da je to sluèaj u 60% skokova. Zbog ovakve realizacije, takt interval je produžen za 5%. Da li je ovakvo izvršavanje brže?

c)(2)	Predložite i kratko, ali precizno, objasnite hardverski mehanizam koji bi realizovao tehniku iz taèke b). Može se pretpostaviti da se u slotovima iza naredbe uslovnog skoka ne nalazi druga naredba skoka ili store naredba (to æe obezbediti prevodilac).

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(3)	Za paralelni, CLA modul sa dva razreda i generacijom µ § izraèunati sva relevantna kašnjenja, ako za kašnjenje logièkog kola važi: td=a·fanin.

b)(3)	Pod istim pretpostavkama kao u taèki a) izraèunati sva relevantna kašnjenja za Ripple Carry sabiraè sa dva razreda i ulaznim i izlaznim prenosom. Uporediti i prodiskutovati ova kašnjenja u odnosu na CLA.

c)(4)	Demonstrirati Booth-ov algoritam na primeru množenja binarnih brojeva 1001 i 1101.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Gde se èuva PC, a gde argumenti prilikom poziva procedure kod UCB-RISC procesora?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuju operacije inkrementiranja i pronalaženja drugog komplementa?

c)(2)	Šta se dešava kada se prekoraèi opseg registarskog fajla sa prozorima kod UCB-RISC procesora zbog prevelike dubine ugnježdavanja poziva procedura?

d)(2)	U kojoj fazi se kod SU-MIPS procesora razrešava uslovni skok? Koliko slotova treba popuniti iza naredbe uslovnog skoka?

e)(2)	Objasniti pod kojim uslovima se može primeniti šema #2 Gross-Hennessy algoritma?

6.	(10 poena)	GaAs tehnologija

a)(3)	Navesti èetiri osnovne razlike izmeðu GaAs i silicijumske tehnologije koje su bitne za arhitekturu raèunara.

b)(4)	Kako se sve može rešiti problem prevelikog vremena pristupa off-chip memorijama u odnosu na brzi GaAs mikroprocesor?

c)(3)	Kakva je posledica dubljeg pipeline-a kod GaAs procesora u odnosu na optimizaciju koda?