Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Projektovanje VLSI sistema

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	29. jun 1994.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Neki RISC procesor ima pet stepeni protoène obrade koji se modeluju odgovarajuæim procedurama u jeziku ISP'. Ponuðena su dva naèina funkcionalnog modelovanja protoène obrade: (i) pomoæu pet when procesa koji se okidaju na ivicu takta, i pozivaju svaki svoju proceduru, i (ii) pomoæu jednog main procesa koji poziva svih pet procedura u istom redosledu kao što se faze pojavljuju u instrukciji. Da li su ova dva naèina u opštem sluèaju ekvivalentna?

1) Da		2) Ne.

b)(2)	Ako je funkcija f definisana sa:

function f()<1> = (f=1;)

koja je vrednost promenljive x posle izvršavanja sledeæe sekvence ISP' naredbi:

y=0; next;

y=f();

x=y; next;

1) 0		2) 1		3) zavisi od širine promenljivih x i y.

c)(2)	Pored funkcionalne simulacije, ISP' se može koristiti i za modelovanje na RTL (Register Transfer Level) nivou, kada se svi detalji hardvera predstavljaju posebnim programskim modulima, do nivoa registara i logièkih kola. Koja je prednost ovog naèina u odnosu na funkcionalno modelovanje visokog nivoa kao u taèki a)?

1) RTL modelovanje je jednostavnije za programiranje.

2) RTL modelovanje omoguæava testiranje logièke šeme hardvera.

3) RTL modelovanje je fleksibilnije (model se lakše modifikuje).

d)(4)	Napisati proces tipa when koji se okida na uzlaznu ivicu takta CLK i koji modeluje brojaèki registar CNT na RTL nivou. CNT treba da na svaku ivicu takta uradi sledeæe: ako je kontrolni ulaz LD bio postavljen na 1, u CNT se paralelno upisuje vrednost promenljive CNTin, inaèe, ako je kontrolni ulaz INC bio 1, vrednost CNT se poveæava za 1, inaèe se CNT ne menja.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u NMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Koju metodologiju projektovanja VLSI èipova podržava ALTERA?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

c)(2)	Šta je expander u ALTERA okruženju?

1) Posebna oblast na ALTERA èipu.

2) Dodatna memorija PC raèunara potrebna za MAX+PLUS.

3) Posebni uslužni program za povezivanje.

d)(4)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Neki RISC procesor ima posebnu funkcionalnu jedinicu za izvršavanje floating-point (FP) operacija nad posebnim FP registarskim fajlom. Pri tom, operacija sabiranja (ADD) traje 3 takta, a operacija množenja (MUL) 5 taktova, ne ukljuèujuæi faze dohvatanja i dekodovanja instrukcije. Instrukcije se dohvataju u svakom taktu. Operandi se èitaju u prvoj fazi posle faze dekodovanja instrukcije, a rezultat operacije se upisuje u registar u poslednjoj fazi instrukcije.

a)(2)	Zbog ovakve organizacije protoène obrade, moguæi su sledeæi vremenski konflikti izmeðu dve susedne FP instrukcije u redosledu MUL, ADD:

1) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima, i DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost;

2) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima, i DS (Dest-Src), prava zavisnost;

3) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima, i DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost.

b)(3)	Precizno definišite hardver koji bi detektovao ove konflikte, na naèin koji je logièki potpun.

c)(5)	Predložite i precizno opišite hardver koji bi eliminisao drugi od dva navedena konflikta bez zaustavljanja protoène obrade. Nije dozvoljeno menjati opisanu strukturu faza protoène obrade. Dati opis koji je logièki potpun.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(3)	Nacrtati šemu 4-bitnog Conditional Sum sabiraèa.

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 4-bitnog Barrel pomeraèa u full-custom tehnologiji.

c)(4)	Demonstrirati Booth-ov algoritam na primeru množenja binarnih brojeva 1001 i 1101.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje memorijsko direktno adresiranje?

c)(4)	Neki RISC procesor ima registarski prozor sa 32 registra, od kojih R26 do R31 pripadaju high prostoru, R16 do R25 lokalnom prostoru, R10 do R15 low prostoru i ostali su globalni. Napisati potprogram inc(var i: integer, by: integer) koji poveæava argument i za vrednost by, a argumenti se prenose u registrima na sledeæi naèin:

LD	R10,i

LD	R11,by

CALL	inc

d)(2)	Koliku dubinu ugnježdavanja poziva procedura podržava ovaj procesor, ako ima ukupno 138 registara?

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NOR(NAND(A,B),C)

a)(4)	Dati jedan test-vektor koji proverava da ulaz A nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li naðeni test-vektor testira neku taèku na SA-0 kao sporedni efekat? Obrazložiti!

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.