Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Projektovanje VLSI sistema

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Model SU-MIPS procesora u paketu N.2 sadrži, izmeðu ostalog, i fajlove sumips.m i sumips.t. Koji od programa ec i micro iz N.2 paketa treba prvo pozvati?

1) ec		2) micro	3) sve jedno koji.

b)(2)	Koji je najefikasniji naèin prikupljanja statistike prilikom simulacije pomoæu N.2 paketa:

1) ubacivanje naredbi za prikupljanje statistike u ISP' program

2) pomoæu gpp programa

3) pomoæu gen4 programa.

c)(2)	Ako su promenljive a, b i c u ISP' programu deklarisane sa:

state a<4>, b<3>, c<4>;

i ako imaju vrednosti redom (decimalno) 7, 1 i 0, koju vrednost (decimalno) æe imati promenljiva c posle izvršenja sledeæeg dela programa:

b=a;

c=b;

delay(1);

1) -1		2) 0		3) 1		4) nijednu od navedenih.

d)(4)	Dva digitalna ureðaja, master i slave, se meðusobno sinhronizuju po principu  hand-shaking. Master najpre pripremi zahtev, što se modelira procedurom prepare. Zatim postavi bit request na 1, èime postavlja zahtev ureðaju slave, posle èega èeka na ispunjenje zahteva. Slave po prijemu zahteva obraðuje zahtev, što se modelira procedurom serve. Po završetku opsluživanja, slave postavlja bit reply na 1, što oznaèava ispunjenje zahteva. Kada master primi informaciju da je zahtev opslužen, obara request na 0 sa zakašnjenjem 5 vremenskih jedinica, posle èega i slave obara reply na 0, sa zakašnjenjem 10 jedinica.

Modelirati ureðaj master jednim procesom tipa main u jeziku ISP', a slave procesom tipa when. Koristiti naredbu wait(expression), koja blokira proces sve dok izraz u zagradi ne postane razlièit od 0. Procedure produce i serve smatrati dostupnim.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u CMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Kojom metodom biste realizovali barrel shifter u komercijalnom procesoru?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

c)(2)	Da li raspored elemenata na èipu može da utièe na kašnjenja, ako se zanemari kašnjenje zbog konaène brzine svetlosti?

1) da		2) ne.

d)(4)	Ako se usvoje simbolièke oznake Slogièka_funkcija za standardne æelije iz biblioteke LOGSIM paketa, nacrtati šemu mreže koja je definisana sledeæim linijama u connect.dat:

Sand2	1P1	CTRL	A

Sand2	2P1	CTRL	B

Snor2	OUT	1P1	2P1

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Neki RISC procesor ima protoènu obradu u 4 faze, pri èemu se naredbe dohvataju u svakom ciklusu. Faze su oznaèene sa IF (Instruction Fetch), ID (Instruction Decode), OR (Operand Read), i RW (Result Write).

Na ulaze ALU postavljena su dva prihvatna registra za operande. U fazi OR se operandi èitaju iz registarskog fajla i šalju u prihvatne registre ALU. U fazi RW operandi se propuštaju kroz ALU i rezultat se iz ALU upisuje u registarski fajl.

a)(2)	Zbog ovakve organizacije protoène obrade, moguæ je sledeæi vremenski konflikt izmeðu dve susedne aritmetièko-logièke instrukcije:

1) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima

2) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima

3) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima.

b)(3)	Precizno definišite projektne zahteve za hardver koji bi detektovao ovaj konflikt, na naèin koji je logièki potpun (može i šema).

c)(5)	Predložite i precizno opišite hardver koji bi otklanjao ovaj konflikt bez zaustavljanja protoène obrade. Nije dozvoljeno menjati opisanu strukturu faza protoène obrade (IF, ID, OR, RW). Dati ili opis koji je logièki potpun, ili šemu.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(3)	Nacrtati šemu 2-bitnog Conditional Sum sabiraèa.

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 4-bitnog Barrel pomeraèa.

c)(4)	Demonstrirati Booth-ov algoritam na primeru množenja binarnih brojeva 1111 i 1011.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje operacija clear register (brisanje registra)?

c)(4)	Neki RISC procesor ima registarski prozor sa 32 registra, od kojih R26 do R31 pripadaju high prostoru, R16 do R25 lokalnom prostoru, R10 do R15 low prostoru i ostali su globalni. Napisati potprogram inc(var i: integer, by: integer) koji poveæava argument i za vrednost by, a argumenti se prenose u registrima na sledeæi naèin:

LD	R10,i

LD	R11,by

CALL	inc

d)(2)	Koliko ukupno registara ima procesor iz prethodne taèke, ako ima 8 prozora?

6.	(10 poena) GaAs tehnologija

a)(2)	Navesti èetiri generalne prednosti GaAs u odnosu na silicijumsku tehnologiju.

b)(3)	Koji je red velièine kašnjenja logièkog kola kod GaAs?

1) 1ps		2) 100ps	3) 1ns		4) 10ns		5) 100 ns

c)(3)	Koliko otprilike iznosi granica n broja bita sabiraèa realizovanog u silicijumu i GaAs kada Ripple Carry sabiraè postaje sporiji od CLA:

1) uvek kod oba	2) oko 4 i oko 20	3) oko 10 i oko 20

4) uvek kod Si i nikad kod GaAs		5) nikad kod oba.

d)(2)	Šta je pipelined memory?