Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Projektovanje VLSI sistema

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Koje datoteke èine ulaze za program cater iz N.2 paketa?

1) *.m	i *.a		2) *.m i *.n		3) *.n i *.a

4) *.i i *.l		5) *.i i *.m

b)(2)	Ako je funkcija f definisana sa:

function f()<2> = (f=1;)

koja je vrednost promenljive x posle izvršavanja sledeæe sekvence ISP' naredbi:

x=0;

y=f(); next;

x=y; next;

1) uvek 0	2) uvek 1	3) zavisi od širine promenljivih x i y.

c)(2)	Koje su prednosti ISP' i paketa N.2 u odnosu na VHDL?

1) ISP' ima više konstrukcija za opis hardvera.

2) N.2 je jevtiniji.

3) N.2 je kompletniji paket sa više pomoænih alata.

d)(4)	Neki procesor ima registarski fajl sa prozorima. Prozor se sastoji od 10 globalnih registara (R0 do R9), 6 low registara (R10 do R15), 10 lokalnih registara (R16 do R25) i 6 high registara (R26 do R31). U 32-bitnoj instrukciji polje bita 0 do 4 oznaèeno je sa Rj, a polje bita 5 do 9 sa Ri. Napisati i kratko objasniti deo programa (sa svim potrebnim deklaracijama) u jeziku ISP' koji modelira fazu izvršavanja naredbe ADD Ri, Rj koja obavlja operaciju Ri:=Ri+Rj.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koja od datih metoda ne pripada grupi metoda projektovanja na bazi logièkih simbola?

1) full custom;		2) gate array;		3) PL.

b)(2)	Koliko nivoa maski se definiše pri projektovanju ureðaja na èipu kod metode gate array?

1) svi			2) 1 do 2		3) nijedan.

c)(2)	Šta je expander u ALTERA okruženju?

1) Posebna oblast na ALTERA èipu.

2) Dodatna memorija PC raèunara potrebna za MAX+PLUS.

3) Posebni uslužni program za povezivanje.

d)(4)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Tehnike ubrzavanja obrade

Nula-adresni procesor (stek-mašina) izvršava operacije na sledeæi naèin: uzima sa vrha steka onoliko operanada koliko je potrebno za operaciju zadatu instrukcijom, izvršava operaciju i rezultat smešta na vrh steka.

Ovakvi procesori danas se uglavnom koriste kao procesni elementi specijalne namene, na primer kao aritmetièki koprocesori. Primarna uloga im je izraèunavanje postfiksnih izraza kao što je npr. izraz ab/c+de*f+*.

a)(4)	Ipak, postizanje visokih performansi pomoæu ovakvih procesora spreèava jedan od sledeæih razloga:

1) Stek može biti velika struktura podataka, teorijski neogranièena, pa se mora smeštati u memoriju. Pristupi memoriji, koji se èine više puta za svaku operaciju stek-mašine, daleko su sporiji nego pristupi registrima nekog drugog procesora.

2) Uzastopne instrukcije se najèešæe ne mogu paralelizovati nikakvim preklapanjem u protoènoj obradi jer postoji zavisnost po podacima.

3) Izrazi poput datog se ne mogu distribuirati na više ovakvih procesora radi paralelne obrade.

b)(3)	Predložite i precizno opišite rešenje prvog problema koji niste zaokružili.

c)(3)	Predložite i precizno opišite rešenje drugog problema koji niste zaokružili.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(3)	Izvesti jednaèine za S0, S1, P0' i G0' dvobitnog Carry Lookahead sabiraèa.

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 4-bitnog Barrel pomeraèa u full-custom tehnologiji.

c)(4)	Demonstrirati Booth-ov algoritam na primeru množenja binarnih brojeva 1011 i 1100.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje registarsko indirektno adresiranje?

c)(6)	Optimizovati sledeæi deo programa po Gross-Hennesy algoritmu:

R1:=R1+R3

R4:=R5-R0

IF R1=0 GOTO Labela

NOP

NOP

R1:=R1+R2

R6:=0

Promenljiva u registru R6 je mrtva u delu programa iza labele Labela, a promenljiva u R1 nije.

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NOR(AND(A,B),NOT(C))

a)(4)	Dati jedan test-vektor koji proverava da ulaz A nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li naðeni test-vektor testira neku taèku na SA-0 kao sporedni efekat? Obrazložiti!

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.