Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Raèunarski VLSI sistemi

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	9. 4. 1995.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Koja datoteka èini ulaz za program ic iz N.2 paketa?

1) *.sim	2) *.isp	3) *.t

4) nijedna od navedenih

b)(3)	Data su dva when procesa u jeziku ISP', koji treba da modeluju D flip-flop, sa kašnjenjem Td, na RTL naèin. Promenljiva l_D predstavlja D ulaz, a promenljiva r_Q predstavlja Q izlaz flip-flopa. Pored D flip-flopova, hardver sadrži i druge sekvencijalne elemente razlièitih kašnjenja (veæih ili manjih od Td). Kombinacione mreže modeluju se when procesima, koji se aktiviraju na promenu ulaznih r_ promenljivih, i izraèunavaju odgovarajuæe l_ promenljive. Koji od dva procesa se može upotrebiti u modelu ovog hardvera?

when(CLK:lead)=(			when(CLK:lead)=(

delay(Td);				  r_Q=l_D after Td;

r_Q=l_D;				);

);

a) prvi		b) drugi	d) oba

c)(5)	Kod dvoreène instrukcije LOAD (reè je širine 16 bita), odredište je uvek u registru èiji se kôd nalazi u najnižih 4 bita prve reèi instrukcije. Adresni deo za izvorište, kod registarskog indirektnog adresiranja sa pomerajem (indeksno adresiranje), nalazi se u bitima 4 do 7 prve reèi, a 16-bitni pomeraj se nalazi u drugoj reèi instrukcije. Kôd za naèin adresiranja izvorišta nalazi se u bitima 8 do 9 prve reèi. Kôd operacije nalazi se u najviših 4 bita prve reèi. Instrukcija se izvršava u 4 faze protoène obrade: IF (Instruction Fetch), ID (Instruction Decode), OD (Operand Decode) i RS (Result Store), a instrukcije se dohvataju u svakom taktu. Za instrukciju LOAD, adresa izvorišta izraèunava se u fazi OD, a operand smešta na odredište u fazi RS. Faze protoène obrade treba modelovati pomoæu procedura koje nose naziv kao i odgovarajuæe faze. Napisati potrebne globalne deklaracije, kao i procedure OD i RS u jeziku ISP', sa kodom za opisanu naredbu LOAD i dati naèin adresiranja.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u CMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Koju metodologiju projektovanja VLSI èipova podržava paket ALTERA?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

c)(2)	U kom sluèaju se primenjuje full-custom metodologija?

1) u fazi ispitivanja novog hardvera

2) kod specijalizovanih procesora posebne namene i malih serija

3) kod visokorepetitivnih modula hardvera

4) nijedno od navedenog.

d)(4)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Neki procesor sa protoènom obradom poseduje instrukciju uslovnog skoka BRZ op,addr, gde se skok vrši ukoliko je operand op jednak nuli. Ovaj operand može biti specificiran razlièitim naèinima adresiranja, izmeðu ostalog i memorijskim indirektnim adresiranjem. Uslov skoka kod ovakve instrukcije razrešava se tek u petom taktu, kada se i adresa skoka addr upisuje u PC. Veæina ostalih instrukcija (register-to-register) izvršava se u tri takta: IF (Instruction Fetch & Decode), OF (Operand Fetch) i XS (Execute & Store Result). Instrukcije se dohvataju u svakom taktu.

a)(4)	Koji konflikt (hazard) može se javlja izmeðu opisane instrukcije uslovnog skoka, sa memorijskim indirektnim adresiranjem, i prve naredne register-to-register instrukcije?

1) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima;

2) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima;

3) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima;

4) konflikt sekvencijalnosti (sequencing hazard).

b)(3)	Da li je moguæe da se navedeni konflikt hardverski eliminiše spreèavanjem, na neki naèin, upisa rezultata prve naredne register-to-register instrukcije iza opisane instrukcije uslovnog skoka, bez zaustavljanja protoène obrade?

1) Da		2) Ne

c)(3)	Precizno opišite hardversko rešenje datog problema, bez zaustavljanja protoène obrade i bez promene strukture faza protoène obrade.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(4)	Popuniti sva relevantna polja sledeæe tabele (ukljuèujuæi i polja za uslovni prenos 1) koja demonstrira rad Conditional Sum sabiraèa, ako je stvarni ulazni prenos Cin jednak 0:

| Ai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pretpostavljeni | Korak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ulazni prenos |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  | Stvarni prenos | Kraj |
| Cout |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 4-bitnog Barrel pomeraèa u full-custom metodologiji.

a)(3)	Izvesti jednaèine za S0, S1, P0' i G0' dvobitnog Carry Lookahead sabiraèa.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(3)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje memorijsko direktno adresiranje?

c)(5)	Optimizovati sledeæi deo programa koristeæi, kao osnovu, Gross-Hennesy algoritam:

R1:=R1+R3

IF R1=0 GOTO Labela

NOP

NOP

R1:=R1+R2

R6:=0

R3=R0

...

Labela:	R3=R1-R3

R6=R3-R0

...

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NOR(AND(A,B),NOR(NAND(C,D),E))

a)(4)	Dati sve test-vektore koji proveravaju da ulaz C nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li naðeni test-vektori testiraju neku taèku na SA-0 kao sporedni efekat?

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.