Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Raèunarski VLSI sistemi

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	28. 6. 1995.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomene:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Multiprocesorski sistem, èiji se model pravi u N.2 paketu, sadrži dva ista procesora tipa P, èetiri ista memorijska modula M, koji u sebi sadrže i dodatnu logiku koja obezbeðuje preklapanje modula (memory interleaving), jedan arbitrator magistrale A, i magistralu, na koju su povezane sve nabrojane komponente. Koliko .isp fajlova treba pripremiti?

1) jedan	2) dva		3) tri		4) èetiri	5) sedam	6) osam.

b)(3)	Ako je funkcija f definisana sa:

function f()<1> = (f=1;)

i ako su promenljive x i y deklarisane sa:

state x<1>(0), y<4>(0);

koja je vrednost promenljive y posle izvršavanja sledeæe sekvence ISP' naredbi:

x=f();

y=x; next;

1) 0		2) 1		3) -1

c)(5)	Magistrala raèunara iz taèke a) sadrži 32-bitnu adresnu magistralu ABus, 32-bitnu magistralu podataka DBus i 20-bitnu kontrolnu magistralu CBus. Napisati deklaracije u jeziku Topology Language koje opisuju ovaj sistem. Pretpostaviti da su veze pojedinih komponenti sa magistralom ostvarene preko portova koji se nazivaju APort, DPort i CPort u svakom .isp fajlu.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u ECL tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(3)	Koji je red velièine kašnjenja logièkog kola kod GaAs?

1) 1ps		2) 100ps	3) 1ns		4) 10ns		5) 100 ns

c)(2)	U kojoj fazi VLSI projektovanja u užem smislu se javljaju najveæe razlike izmeðu projektovanja po PLD i po standard-cell metodologiji?

1) u fazi unošenja šeme (schematic entry)

2) u fazi testiranja logike i vremenskih odnosa (logic and timing testing)

3) u fazi rasporeðivanja i povezivanja (placement and routing)

4) nijedno od navedenog.

d)(3)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Neki superskalarni procesor ima moguænost uporednog izvršavanja po dve instrukcije. U svakom taktu se dohvataju po dve susedne instrukcije, koje se zatim izvršavaju protoèno. Instrukcije register-to-register èitaju operande u treæoj fazi, a upisuju rezultat u poslednjoj fazi. Trajanje instrukcije zavisi od operacije koju ona predstavlja. Procesor poseduje dve univerzalne funkcionalne jedinice (ALU), koje su organizovane protoèno. Registarski fajl ima 4 porta za èitanje, po dva prema svakoj funkcionalnoj jedinici (po jedan za svaki operand), i 2 porta za upis, po jedan prema svakoj funkcionalnoj jedinici. Kada dohvati dve instrukcije istovremeno, procesor analizira eventualne konflikte izmeðu njih. Ako konflikt postoji, izvršavanje druge instrukcije (druge po redosledu pojavljivanja u programu) se ne zapoèinje (stall), sve dok se konflikt ne eliminiše time što je prva instrukcija dovoljno "odmakla" sa izvršavanjem. Naredne dve instrukcije se dohvataju tek pošto su obe prethodne instrukcije puštene u izvršavanje.

a)(3)	Koji konflikti (hazards) se mogu javiti izmeðu dve zajedno dohvaæene register-to-register instrukcije?

1) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima i SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima;

2) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima i DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima;

3) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima i DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima;

4) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima i konflikt na resursu (resource hazard).

b)(3)	Precizno definišite hardver koji bi detektovao konflikte iz prethodne taèke.

c)(4)	Predložite i precizno opišite hardver koji bi obezbedio opisano zaustavljanje izvršavanja druge instrukcije i dohvatanja narednih, zbog postojanja drugog od dva moguæa konflikta iz taèke a), i koji bi takoðe obezbedio nastavljanje izvršavanja zaustavljene druge instrukcije.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(3)	Nacrtati šemu 4-bitnog Conditional Sum sabiraèa.

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 4-bitnog Funnel pomeraèa u full-custom tehnologiji.

c)(4)	Demonstrirati Booth-ov algoritam na primeru množenja binarnih brojeva 1010 i 1101.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Šta radi instrukcija sa mnemonikom ALU23 procesora SU-MIPS?

b)(3)	Neki RISC procesor ima registarski prozor sa 32 registra, od kojih R26 do R31 pripadaju high prostoru, R16 do R25 lokalnom prostoru, R10 do R15 low prostoru i ostali su globalni. Ovaj procesor podržava 8 nivoa ugnježdavanja poziva potprograma, pre nego što se registarski fajl prepuni. Koliko registara ima u registarskom fajlu?

c)(5)	Optimizovati sledeæi deo programa koristeæi, kao osnovu, Gross-Hennesy algoritam:

R1:=R1+R3

IF R1=0 GOTO Labela

NOP

NOP

R1:=R1+R2

R6:=0

R3=R0

...

GOTO ...

Labela:	R3=R1-R3

R6=R3-R0

...

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NOR(AND(A,B),NOR(NAND(C,D),E))

a)(4)	Da li test-vektor ABCDE=00010 testira izlaz kola NAND(C,D) na grešku tipa SA-0?

a) Da		b) Ne

b)(3)	Dati (još neku, ako je odgovor pod a) Da) taèku koju test-vektor iz taèke a) testira na SA grešku kao sporedni efekat, i navesti koju grešku (SA-0 ili SA-1) on otkriva.

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.