Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Projektovanje VLSI sistema

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	5.2.1995.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/20

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/20

Zadatak 3	_______________/10

Zadatak 4	_______________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Koje datoteke èine ulaze za program ec iz N.2 paketa?

1) *.sim, *.m i l.out	2) *.isp, *.m i l.out	3) *.isp, *.t i *.m

4) *.isp, *.t i l.out	5) *.sim, *.t i l.out

b)(2)	Ako je u datoteci nand.isp definisan model jednog dvoulaznog NAND kola, gde su I1 i I2 ulazni portovi, a O izlazni port, i ako je dat je sledeæi opis u Topology jeziku:

signal L;

processor D1="nand.sim";

time delay=1;

connections O=L;

processor D2="nand.sim";

time delay=1;

connections I2=L;

processor D3="nand.sim";

time delay=1;

connections I1=L;

koje dve vrednosti ispisuje simulator n2 posle zadavanja sledeæe sekvence komandi:

deposit 1 D1:I1

deposit 1 D1:I2

deposit 0 D2:I1

deposit 1 D3:I2

monitor write D3:O stop

run

examine D2:O

examine D3:O

1) 0 i 0		2) 0 i 1		3) 1 i 0		4) 1 i 1.

c)(2)	Realizovati proces when(uslov)=(telo) pomoæu procesa tipa main i operacije wait u jeziku ISP'.

d)(4)	Realizovati model, u jeziku ISP', sistema koji sadrži jedan takt generator, koji generiše periodièni signal CLK svakih T jedinica vremena, i jedan RS taktovani flip-flop, koji ima definisane R i S ulaze u globalnim promenljivim l_R i l_S, respektivno, a stanje u globalnoj promenljivoj r_Q. Flip-flop ima kašnjenje Td jedinica vremena, a parametre setup time i hold time jednake nuli. Takt generator realizovati procesom tipa main, a flip-flop procesom tipa when.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u NMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Koju metodologiju projektovanja VLSI èipova podržava paket CADDAS (GaAs)?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

c)(2)	Koja logièka kola sadrži expander na ALTERA èipu?

1) AND	2) NAND	3) OR		4) NOR

5) nijedno od navedenih.

d)(4)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Kod nekog RISC procesora sa protoènom obradom, ukupno izvršavanje instrukcije FMUL (množenje u pokretnom zarezu) traje 7 taktova, a instrukcije FADD (sabiranje u pokretnom zarezu) 4 takta. Instrukcije se dohvataju u svakom taktu, èitanje operanada je u treæem taktu, a upis rezultata je u poslednjem taktu instrukcije. Ako je rezultat množenja broj koji je preveliki da bi se predstavio datim floating point formatom, instrukcija FMUL izaziva interni prekid (trap) u pretposlednjem taktu. Floating point registri oznaèavaju se sa Fi.

a)(4)	Koji konflikt (hazard) postoji u sledeæoj sekvenci instrukcija:

FMUL	F0,F1,F2		; F2:=F0*F1

FADD	F3,F4,F1		; F1:=F3+F4

1) DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima;

2) SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima;

3) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima;

4) konflikt na resursu (resource hazard);

5) konflikt sekvencijalnosti (sequencing hazard).

b)(3)	Napišite rešenje datog problema tehnikom software interlock.

c)(3)	Zašto tehnika software interlock ne može da se primeni na sluèaj kada naredba FDIV (deljenje u pokretnoim zarezu) stoji umesto naredbe FMUL u datoj sekvenci, ako se deljenje realizuje iteracijom u mikroprogramu, a dužina izvršavanja te iteracije zavisi od vrednosti operanada? Predložiti i precizno opisati (hardversko) rešenje za ovaj sluèaj.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(5)	Popuniti sledeæu tabelu koja demonstrira rad Conditional Sum sabiraèa, ako je stvarni ulazni prenos Cin jednak 1:

| Ai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Pretpostavljeni | Korak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ulazni prenos |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  | Stvarni prenos | Kraj |
| Cout |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

b)(5)	Nacrtati principijelnu šemu registarskog fajla koji ima moguænost istovremenog (jednog) èitanja i (jednog) upisa, realizovanog pomoæu D leèeva vezanih na principu master-slave.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje registarsko indirektno adresiranje?

c)(6)	Upis u rezultata u registar vrši se u petoj fazi protoène obrade, a ispitivanje vrednosti registra u instrukciji uslovnog skoka u treæoj. Instrukcije se dohvataju u svakom taktu. Optimizovati sledeæi deo programa po Gross-Hennesy algoritmu:

R1:=R2+R3

R4:=R5-R0

IF R4=0 GOTO Labela

NOP

NOP

R3:=R1+R2

R6:=0

Promenljiva u registru R3 je mrtva u delu programa iza labele Labela, a promenljiva u R6 nije.

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

OR(NAND(A,B),NOT(C))

a)(4)	Dati jedan test-vektor koji proverava da ulaz A nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li naðeni test-vektor testira neku taèku na SA-0 kao sporedni efekat? Obrazložiti!

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.