Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Raèunarski VLSI sistemi

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	13.2.1995.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/10

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/10

Zadatak 3	_______________/10		Projekat VHDL	_________________/10

Zadatak 4	_______________/10		Projekat Tanner	_________________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Koje datoteke èine ulaze za program cater iz N.2 paketa?

1) *.sim i *.m 		2) *.n i *.a			3) *.isp, *.t i *.m

4) *.isp, *.t i l.out	5) *.sim, *.t i l.out	6) nijedno od navedenog.

b)(2)	Data je sledeæi segment programa u jeziku ISP' koji modeluje jedno NAND kolo sa ulazima i1 i i2 i izlazom o:

when (i1,i2: any) = ( o=i1 nand i2 after 10 transport; )

Koji je vremenski parametar kola modelovan na ovaj naèin:

1) delay time;	2) setup time;	3) hold time;	4) delay & setup;	5) delay & hold.

c)(2)	Realizovati proces when(uslov)=(telo) pomoæu procesa tipa main i operacije wait u jeziku ISP'.

d)(4)	Realizovati RTL model na jeziku ISP' sistema koji sadrži jedan takt generator, koji generiše periodièni signal CLK svakih T jedinica vremena, i jedan registar sa moguænošæu paralelnog upisa, koji ima definisane LD i Din ulaze u globalnim promenljivim l_LD i l_Din, respektivno, a stanje u globalnoj promenljivoj r_Dout. Takt generator realizovati procesom tipa main, a flip-flop procesom tipa when.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u CMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Koju metodologiju projektovanja VLSI èipova podržava paket Tanner?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

c)(2)	Koje flip-flopove sadrže makroæelije na ALTERA èipu?

1) RS	2) D	3) JK	4) T	5) nijedno od navedenih.

d)(4)	Koje informacije predstavljaju ulaze, a koje izlaze za paket ALTERA?

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Kod nekog RISC procesora sa protoènom obradom, ukupno izvršavanje instrukcije traje 4 takta, instrukcije se dohvataju u svakom taktu, èitanje operanada je u treæem taktu, a upis rezultata je u poslednjem taktu instrukcije. Umesto klasiène koncepcije sa uslovnim skokovima, postoji poseban registarski fajl tzv. uslovnih jednobitnih registara CC. Postoji skup posebnih uslovnih instrukcija koje u registar CCi, specifikovan instrukcijom, upisuju rezultat logièke operacije Rj r Rk, gde su Rj i Rk registri opšte namene specifikovani instrukcijom, a r relacija (=, <, >, <=, >=, ...). Na primer: EQ CC1,R1,R2 znaèi: CC1:=(R1=R2). Pored toga, svaka aritmetièko-logièka instrukcija može biti uslovljena vrednošæu nekog uslovnog registra CCi. Na primer: ADD CC1,R1,R2,R3 znaèi: samo ako je CC1=1, onda R1:=R2+R3.

a)(4)	U odnosu na klasiènu koncepciju, data koncepcija unosi sledeæu suštinsku promenu u postojanju konflikata u programu na sledeæi naèin:

1) Umesto DS (Dest-Src, prava zavisnost po podacima) nastaju konflikti sekvencijalnosti  (sequencing hazard).

2) Umesto SD (Src-Dest, antizavisnost po podacima) nastaju konflikti na resursima (resource hazard).

3) Umesto konflikta sekvencijalnosti nastaju DD (Dest-Dest, izlazna zavisnost po podacima).

4) Umesto konflikta sekvencijalnosti nastaju DS.

b)(3)	Primerom pokažite rešenje konflikta koji nastaje primenom tehnike software interlock.

c)(3)	Predložiti i precizno opisati hardversko rešenje konflikta koji nastaje bez primene hardverskog interlock-a.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(4)	Popuniti sva polja sledeæe tabele koja demonstrira rad Conditional Sum sabiraèa, ako je stvarni ulazni prenos Cin jednak 1:

| Ai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pretpostavljeni | Korak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ulazni prenos |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  | Stvarni prenos | Kraj |
| Cout |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu barrel pomeraèa u full custom metodologiji.

c)(3)	Nacrtati šemu paralelnog množaèa (iterativnog niza) za èetvorobitne operande. Potpune sabiraèe crtati kao blokove.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Zašto u UCB-RISC procesoru ne postoji naredba za rotaciju podatka?

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuje memorijsko direktno adresiranje?

c)(4)	Neki RISC procesor ima registarski prozor sa 16 registara, od kojih R12 do R15 pripadaju high prostoru, R8 do R11 lokalnom prostoru, R4 do R7 low prostoru i ostali su globalni. Napisati potprogram inc(var i:integer,by:integer) koji poveæava argument i za vrednost by, a argumenti se prenose u registrima na sledeæi naèin:

LD	R4,i

LD	R5,by

CALL	inc

d)(2)	Koliku dubinu ugnežðivanja poziva procedura (bez prekoraèenja) podržava ovaj procesor, ako ima ukupno 132 registra?

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NAND(NOR(A,B),OR(B,C))

a)(4)	Dati sve test-vektore koji proveravaju da ulaz A nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li naðeni test-vektori testiraju neku taèku na SA-0 kao sporedni efekat? Obrazložiti!

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.