Elektrotehnièki fakultet u Beogradu

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Raèunarski VLSI sistemi

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinoviæ

Asistent:	Dragan Miliæev

Datum:	27.6.1996.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišæenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/10

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/10

Zadatak 3	_______________/10		Projekat VHDL	_________________/10

Zadatak 4	_______________/10		Projekat Tanner	_________________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgraðuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuðene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati èitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Neki multiprocesorski sistem sadrži 2 procesora tipa P, dva memorijska modula tipa M, arbitrator magistrale A i magistralu B. Koliko .isp fajlova treba pripremiti?

1) 1	2) 3	3) 4	4) 6	5) nijedno od navedenog.

b)(2)	Navesti kojim redosledom treba pozivati programe iz paketa N.2 za ovaj sistem.

c)(2)	Ako je funkcija f definisana sa:

function f()<1> = (f=1;)

i ako su promenljive x i y deklarisane sa:

state x<1>(0), y<4>(0);

koja je vrednost promenljive y posle izvršavanja sledeæe sekvence ISP' naredbi:

x=f();

y=x; next;

1) 0		2) 1		3) -1

d)(4)	Napisati sadžaj topology fajla za sistem iz taèke a). Pretpostaviti da se izlazi na adresne linije, linije podataka i kontrolne linije magistrale u svakom modulu nazivaju ABus, DBus i CBus, respektivno. Arbitrator ima dva ulaza zahteva BRQ0..1 i dva izlaza dozvole BG1..0 koji su deo kontrolnih linija magistrale, linije 0..3.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logièkom kolu u NMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Pretpostavite da treba da projektujete barrel shifter za neki komercijalni procesor koji æe se proizvoditi u velikim serijama. Koji paket biste izabrali za projektovanje logike?

1) Tanner	2) ALTERA	3) nijedan od navedenih.

c)(2)	Koju metodologiju podržava ALTERA?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

d)(4)	Ako se usvoje simbolièke oznake Slogièka_funkcija za standardne æelije iz biblioteke LOGSIM paketa, nacrtati šemu mreže koja je definisana sledeæim linijama u connect.dat:

Snand2	A	B	1P3

Snand2	B	C	2P3

Sor2		1P3	2P3	3P3

Snot		3P3	OUT

3.	(10 poena)	Protoèna obrada

Neki superskalarni procesor dohvata po dve instrukcije istovremeno u svakom taktu. Sve register-to-register instrukcije èitaju operande u treæoj fazi, a upisuju rezultat u poslednjoj, èetvrtoj fazi. Procesor poseduje dve univerzalne funkcionalne jedinice (ALU), koje su organizovane protoèno. Registarski fajl ima 4 porta za èitanje, po dva prema svakoj funkcionalnoj jedinici (po jedan za svaki operand), i 2 porta za upis, po jedan iz svake funkcionalne jedinice.

Procesor obezbeðuje puštanje instrukcija u izvršavanje (u ALU) po redosledu u kom se nalaze u programu, a takoðe i njihovo završavanje u istom redosledu (In-order issue—In-order completion). Usput se instrukcije mogu meðusobno zaustavljati (stall) zbog evfentualnih konflikata. Konflikt DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima, nastaje kada dve zajedno dohvaæene instrukcije upisuju u isti registar. To je ujedno i konflikt na resursu, jer one zahtevaju isti registar za upis.

a)(3)	Koji konflikti po podacima (data hazards) se mogu javiti izmeðu dve zajedno dohvaæene register-to-register instrukcije?

1) Samo DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima.

2) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima, i DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima.

3) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima i SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima.

4) DD (Dest-Dest), izlazna zavisnost po podacima, DS (Dest-Src), prava zavisnost po podacima, i SD (Src-Dest), antizavisnost po podacima.

b)(3)	Precizno opišite hardver koji bi detektovao konflikt DD kod dve zajedno dohvaæene instrukcije.

c)(4)	Nacrtajte strukturnu šemu mreže za upis u registarski fajl sa dva ulazna porta. Ova mreža treba da eliminiše opisani konflikt DD i konflikt na resursu istovremeno, za sluèaj upisa u isti registar, bez zaustavljanja protoène obrade (stall ili HW interlock). Prikazati upis u jedan registar Ri.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(4)	Popuniti sva polja sledeæe tabele koja demonstrira rad Conditional Sum sabiraèa, ako je stvarni ulazni prenos Cin jednak 1:

| Ai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Pretpostavljeni | Korak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ulazni prenos |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  | Stvarni prenos | Kraj |
| Cout |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

b)(3)	Nacrtati principijelnu šemu 6-bitnog barrel pomeraèa u full custom metodologiji.

c)(3)	Predložiti hardver koji detektuje prekoraèenje/potkoraèenje kod registarskog fajla sa prozorima. Usvojiti odgovarajuæe upravljaèke signale, potrebne sekvencijalne i kombinacione mreže i dati naèin na koji se generišu signali OVFLW i UNFLW za prekoraèenje/potkoraèenje.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Koji memorijski naèini adresiranja postoje kod UCB-RISC procesora?

b)(2)	Kako procesor SU-MIPS podržava množenje Booth-ovim algoritmom?

c)(2)	Šta radi instrukcija sa mnemonikom ALU23 procesora SU-MIPS?

d)(4)	Optimizovati sledeæi deo programa koristeæi, kao osnovu, Gross-Hennesy algoritam:

R1:=R1+R3

IF R3=0 GOTO Labela

NOP

NOP

R1:=R1+R6

R3=R0

...

GOTO ...

Labela:	R3=R1-R3

R6=R3-R0

...

6.	(10 poena) Testiranje

Data je logièka mreža koja realizuje sledeæu funkciju:

NOT(OR(NAND(A,B),NAND(B,C)))

a)(4)	Dati sve test-vektore koji proveravaju da ulaz B nije SA-1 i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za sluèaj ispravnog rada mreže, a koji za sluèaj greške.

b)(3)	Da li navedeni test-vektori testiraju neku taèku na grešku tipa SA-0 kao sporedni efekat? Navesti sve takve taèke i obrazložiti!

c)(3)	Navesti po koracima postupak testiranja po Scan Path metodi.