Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Predmet:	Računarski VLSI sistemi

Nastavnik:	prof. dr Veljko Milutinović

Asistent:	Aleksandar Milenković

Datum:	7.5.1997.

Kandidat:	_____________________________________________________________

Ispit traje 4 sata. Korišćenje literature nije dozvoljeno.

Zadatak 1	_______________/10		Projekat ENDOT	_________________/10

Zadatak 2	_______________/10		Projekat ALTERA	_________________/10

Zadatak 3	_______________/10		Projekat VHDL	_________________/10

Zadatak 4	_______________/10		Projekat Tanner	_________________/10

Zadatak 5	_______________/10

Zadatak 6	_______________/10

Ukupno:	_______________/100

Napomena:	Ukoliko nešto nije dovoljno precizno definisano, studenti treba da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je uokvire (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja) i da nastave da izgrađuju preostali deo svog odgovora na temeljima uvedene pretpostavke. Ocenjivanje unutar potpitanja je po sistemu "sve ili ništa", odnosno nema parcijalnih poena. Na pitanja koja imaju ponuđene odgovore treba samo zaokružiti jedan odgovor. Na ostala pitanja odgovarati čitko, kratko i precizno.

1.	(10 poena)	Simulacija

a)(2)	Koje datoteke čine ulaze za program n2 paketa N.2?

1) *.sim i *.m 		2) *.n i *.a			3) *.isp, *.t i *.m

4) *.isp, *.t i l.out	5) *.sim, *.t i l.out	6) nijedno od navedenog.

b)(8)	Realizovati RTL model na jeziku ISP’ registarske memorije sa 8 16-bitnih registara u MS (Master-Slave) konfiguraciji. Registarska memorija ima mogućnost istovremenog čitanja dva registra i upisa jednog registra.

2.	(10 poena)	VLSI implementacija

a)(2)	Koliko iznosi broj tranzistora po logičkom kolu u CMOS tehnologiji?

1) 1+fanin	2) 2*fanin	3) 3+fanin	4) nijedno od navedenih.

b)(2)	Koliki je broj nivoa maski koji je zajednički za sve naručioce u slučaju GA VLSI?

1) 1	2) 0	3) N	4) N-1 ili N-2

b)(2)	Koju metodologiju projektovanja VLSI čipova podržava paket ALTERA?

1) full custom	2) standard cell	3) gate array	4) programmable logic.

d)(4)	Ilustrovati strukturu programskog paketa Tanner i prikazati tok podataka prilkom projektovanja VLSI komponenti?

3.	(10 poena)	Protočna obrada

a)(3)	Prikazati principijelnu realizaciju stall (buble) ciklusa za load interlock na primeru procesora DLX (stepeni protočne obrade su IF, ID, EX, MEM i WB).

b)(2)	Jezgro procesora DLX je prošireno dodavanjem FP množača sa 7 stepeni protočne obrade i FP sabirača sa 4 stepena protočne obrade i posebnog FP registarskog fajla sa jednim portom za upis. Navesti koji se problemi mogu javiti zbog i predložiti načine za njhovo prevazilaženje.

c)(2)	Objasniti tehnike predict-untaken i predict-taken. U kom slučaju ima smisla koristiti predict-taken tehniku.

d)(3)	Navesti tri osnovne šeme za slučaj delazed branch tehnike. Precizno navesti uslove pod kojima šema radi i kada se mogu očekivati poboljšanja.

4.	(10 poena)	Resursi procesora

a)(4)	Popuniti sva polja sledeće tabele koja demonstrira rad Conditional Sum sabirača, ako je stvarni ulazni prenos Cin jednak 1:

| Ai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Pretpostavljeni | Korak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ulazni prenos |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0i |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| C0i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1i |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C1i+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  | Stvarni prenos | Kraj |
| Cout |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

b)(2)	Nacrtati principijelnu šemu funnel 5-9 pomerača u full custom metodologiji sa NMOS tranzistorima.

c)(2)	Nacrtati principijelnu šemu 5-bitnog višestepenog pomerača.

d)(2)	Nacrtati šemu iterativnog niza za množenje 5x5. Potpune sabirače crtati kao blokove.

5.	(10 poena)	RISC procesori

a)(2)	Da li procesor SU-MIPS pruža podršku za množenje? Ako pruža, navesti resurse koji su obezbeđuju tu podršku.

b)(2)	Kako se kod UCB-RISC procesora realizuju operacije inkrementiranja i pronalaženja drugog komplementa?

c)(3)	Opisati redosled aktivnosti tokom izvršenja instrukcija CALL i RETURN u slučaju procesora sa delimično preklopljenim registarskim prozorima.

d)(3)	Posmatra se RISC procesor sa 5 stepeni protočne obrade, pri čemu se uslov skoka i adresa skoka izračunavaju na kraju treće faze protočne obrade. Uporediti hardversku i softversku realizaciju interlock mehanizma ako su poznati sledeći podaci:

verovatnoća instrukcije skoka = 0.22

verovatnoća da se skok desi = 0.55 (koristi se predict-untaken tehnika)

verovatnoća da kompajler ne popuni ni jedan delayed branch slot = 0.12

verovatnoća da se popuni samo jedan delayed branch slot = 0.72

usporenje takta u slučaju hardverske realizacije interlock mehanizma = 1.5%.

6.	(10 poena) Testiranje (OK)

a)(3)	Navesti tri različita tipa testiranja tokom projektovaja VLSI komponenti. Navesti alate koji su primenjivi za svaki od tri tipa testiranja.

b)(3)	Dati sve test-vektore koji proveravaju da ulaz A nije SA-1 koristeći SSA (single stuck at) metodu i navesti koji se rezultat dobija na izlazu za slučaj ispravnog rada mreže, a koji za slučaj greške. Logička mreža realizuje funkciju:

NOR(NAND(A,B),NOR(NAND(B,C), D)).

b)(4)	Nacrtati strukturu šema orjentisanih ka SSP (Stanford Scan Path) tehnici testiranja. Opisati po koracima test proceduru sa SSP tehniku.